Раздел 5. Безопасные расстояния при производстве взрывных работ

и хранение взрывчатых материалов

105. Безопасные расстояния для людей при производстве взрывных работ (работ с ВМ) устанавливаются проектом или паспортом.

За безопасное расстояние принимают наибольшее из установленных по различным поражающим факторам.

106. Для защиты зданий и сооружений от сейсмического воздействия при взрывных работах масса зарядов ВВ принимается в объеме исключающем повреждения, нарушающие их нормальное функционирование (приложение 10 настоящих Требований).

107. При размещении на земной поверхности нескольких объектов с ВМ (хранилищ, открытых площадок, пунктов изготовления, подготовки ВВ) между ними соблюдаются расстояния, исключающие возможность передачи детонации при взрыве ВМ на одном из объектов. Безопасные расстояния определяются согласно приложению 10 настоящих Требований.

108. Для защиты людей, зданий, сооружений от поражающего и разрушительного действия воздушной волны между местами возможного взрыва (хранения ВМ), устанавливаются в соответствии с приложением 10 настоящих Требований расстояния, опасные зоны, обеспечивающие безопасность. При этом безопасные расстояния определяют в отношении мест взрывов, складов ВМ, площадок для хранения ВВ, СИ и ПВА, мест отстоя, погрузки и разгрузки транспортных средств с ВМ и тому подобных объектов.

109. Безопасные расстояния для людей при взрывных работах на открытой местности принимаются не менее величин, указанных в таблице 4.

Таблица 4

| № | Виды и методы взрывных работ | Минимально допустимые радиусы опасных зон, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Взрывание на открытых работах методами: |  |
|  | 1.1. Наружных зарядов, в том числе | 300 |
|  | Кумулятивных | По проекту |
|  | 1.2. Шпуровых зарядов | 200* |
|  | 1.3. Котловых шпуров | 200* |
|  | 1.4. Малокамерных зарядов (рукавов) | 200* |
|  | 1.5. Скважинных зарядов | Не менее 200** |
|  | 1.6. Котловых скважин | Не менее 300 |
|  | 1.7. Камерных зарядов | Не менее 300 |
| 2 | Дробление валунов зарядами в подкопах | 400 |
| 3 | Корчевка пней | 200 |
| 4 | Прокладка защитных полос в грунте при борьбе с лесными пожарами | 50 |
| 5 | Взрывание при посадке насыпей на болотах | 100 |
| 6 | Дноуглубительные работы: |  |
|  | 6.1. Без ледяного покрова на поверхности водного бассейна при взрывании: |  |
|  | нескальных грунтов | 100 |
|  | скальных грунтов зарядами: |  |
|  | Шпуровыми | 50 |
|  | накладными массой до 100 кг | 200 |
|  | накладными массой более 100 кг | 300 |
|  | 6.2. При ледяном покрове вне зависимости от свойств взрываемых грунтов | 200 |
| 7 | Ледоходные работы при взрывании: |  |
|  | 7.1. Льда толщиной до 1 м | 100 |
|  | 7.2. Льда толщиной 1-2 м | 200 |
|  | 7.3. Заторов | 200 |
|  | 7.4. По шуге | 50 |
|  | 7.5. Льда толщиной более 2 м и заторов зарядами более 300 кг | 300 |
| 8 | Работы по металлу: |  |
|  | 8.1. На открытых полигонах | По проекту |
|  | 8.2. При взрывании в бронеямах | 30 |
|  | 8.3. При взрывании на территории заводских площадок | По проекту*** |
|  | 8.4. При взрывании в горячих массивах | 30 |
|  | 8.5. При штамповке изделий | 25 |
| 9 | Валка зданий и сооружений | 100 |
| 10 | Дробление фундаментов | 200 |
| 11 | Простреливание шпуров для образования котловых зарядов | 50 |
| 12 | Простреливание скважин для образования котловых зарядов | 100 |
| 13 | При торпедировании и перфорации нефтяных, газовых и артезианских скважин | 50**** |
| 14 | При взрывах для сейсмической разведки: |  |
|  | в шурфах и на земной поверхности | 100 |
|  | в скважинах | 30 |
| 15 | Взрывные работы на стройплощадке | По проекту*** |

* При взрывании на косогорах в направлении вниз по склону величина радиуса опасной зоны принимается не менее 300 м.

** Радиус опасной зоны указан для взрывания зарядов с забойкой.

*** В проект включается раздел, в котором излагаются меры по обеспечению безопасности людей.

**** Радиус опасной зоны при торпедировании и перфорации допускается уменьшить до 10 м после спуска аппарата в скважину на глубину более 50 м. Для морских буровых установок радиус опасной зоны определяется в проекте.