РЕАЛИЗАЦИЯ  КОНЦЕПЦИИ БЕЗОТХОДНОЙ УТИЛИЗАЦИИ НЕКОНДИЦИОННОГО МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ

Таким образом, важнейшими направлениями в области снижения

техногенного воздействия процессов добычи и переработки железных руд,

являются:

-  разработка общей концепции охраны окружающей среды от технологического загрязнения;

-  совершенствование и внедрение рациональных параметров буро-

взрывных работ;

-  разработка комплексных безотходных замкнутых систем обогащения и получения конечных продуктов, а также переработка хвостов обогащения;

- создание принципиально новых технологий извлечения минерального сырья из техногенных массивов.

Реализация настоящей концепции безотходной утилизации некондиционного минерального сырья обеспечивает возможность использования хвостов переработки. Успех реализации концепции зависит от объемов комбинирования процессов химического выщелачивания и механической активации в дезинтеграторе в рамках единого цикла. Следовательно, рекомендуемая технология обеспечивает извлечение металлов в интервале 50…80 % от исходного содержания в хвостах со снижением остаточного содержания до норм ПДК. При этом дополнительно получаются:

а) твердеющие закладочные смеси прочностью 0,5...1,5 МПа, а при

необходимости и больше при особых условиях изготовления, обладающие

достаточной подвижностью, удовлетворительными компрессионными свойствами, не пожароопасные и не токсичные, а также приемлемые по стоимости;

б) металлы, извлекаемые из гелевых концентратов гидрометаллургическими методами в заводских условиях, отвечающие требованиям соответствующих стандартов и технических условий;

в) вторичные хвосты переработки, отвечающие санитарным требованиям по содержанию остаточных химических продуктов и пригодные к использованию без ограничений.

Результатами многофакторного эксперимента доказано, что активация хвостов обогащения путем выщелачивания в дезинтеграторе существенно улучшает качество вторичных хвостов переработки и увеличивает прочность твердеющих смесей из них. Технология обеспечивает безотходную утилизацию хвостов обогащения, обладая преимуществами экономического и экологического характера по сравнению с традиционными технологиями . Внедрение инновационных современных технологий добычи и переработки железных руд позволит снизить техногенные нагрузки горнодобывающих предприятий на окружающую среду и улучшить геоэкологическое состояние в горнопромышленных регионах.

При решении проблемы комплексной переработки отходов металлургии  комбинированные технологии являются эффективными конкурентоспособными, отвечающими требованиям экономики и экологии

Исходный материал (отходы производства)

ПЛАВКА

Отходящие газы             Исходный материал               Шлаки              Металл

Рукавный фильтр                            Комбинированная дробилка       АФФИНАЖ

Пыли, возгоны	   Виброконвейер

ОКАТЫВАНИЕ                           Бункер-питатель вибрационный

СУШКА                                                 Вибромельница

Вибросито

Фракции +0,5 мм, +2мм               Фракция -0,5 мм          Металлические включения

Делитель

Оснавная             Опробованный          Контрольная

проба                      материал                    проба

РАЗДЕЛЫВАНИЕ	                                        Склад

И АНАЛИЗ ПРОБЫ

Схема цепи аппаратов технологического процесса переработки отходов производства.

** По материалу реферата  магистранта 20-ММТ-2п,

Солдун Е. С.

Дополнительный материал (для самостоятельного изучения)

4  С.С. Набойченко, Н.Г. Агеев, А.П. Дорошкевич, В.П. Жуков, Е.И. Елисеев, С.В. Карелов, А.Б. Лебедь, С.В. Мамяченков Процессы и аппараты цветной металлургии. Екатеринбург. УГТУ, 2005. 700 с.

4.1 Пылеулавливание. С. 496-515

4.2 Переработка и обезвреживание отходящих газов. С.516-522.

4.3   Переработка редкометальных пылей и электролитных шламов. С. 523-528.

5  Разработка функциональных композиционных материалов на основе отходов металлургических производств / А.А. Жарменов, С.К. Мырзалиева, Э.О. Аймбетова//.-Материалы IV Международной конференции « Инновационные разработки в области добычи и производства цветных и благородных металлов», Т., ВНИИЦВЕТМЕТ, 2007, С.158-161.

6 Технологические схемы утилизации мышьяк- и хромсодержащих отходов. /Х. Кузгибекова, Е.В. Жинова, С.М. Исабаев// -Материалы IV Международной конференции « Инновационные разработки в области добычи и производства цветных и благородных металлов», Т., ВНИИЦВЕТМЕТ, 2007, С.162-168.

7 Утилизация фторидных шлаков металлотермического восстановления редкометального производства/С.Г. Струнников, О.А. Хан//- Материалы IV Международной конференции « Инновационные разработки в области добычи и производства цветных и благородных металлов», Т., ВНИИЦВЕТМЕТ, 2007, С.172-174.

8 М.Ф. Богатырев, А.М. Богатырев «Проблемные вопросы нормирования и контроля выброса загрязняющих веществ, воздушный бассейн» Сборник научных трудов ВНИИЦВЕТМЕТа, 2013 , С. 126-129.

Проблемные вопросы нормирования и контроля выброса загрязняющих веществ (ЗВ)  в воздушный бассейн. Выполнен анализ состояния системы управления окружающей средой в Казахстане и отмечены основные проблемные вопросы нормирования и контроля выброса ЗВ, что необходимо для достижения коренного улучшения состояния атмосферного воздуха населенных пунктов с развитой промышленностью и транспортом.

Уровень развития и масштабы современных производств сопровождается образованием больших объемов технологических пылегазовых потоков, содержащих разнообразные по вещественному составу промышленные пыли, компоненты которых токсичны, являясь при этом ценными составляющими перерабатываемого сырья. Главной ПРОБЛЕМОЙ создания эффективных и экологически чистых технологий является достижение высокоэффективного улавливания пыли из газов.  Для решения проблемы необходимо:

- совершенствование существующих и создание принципиально новых способов и устройств для очистки газов от пыли;

-  создание датчиков и приборов, работоспособных в агрессивной высокозапыленной газовой среде;

- обеспечение непрерывного автоматического контроля установленных нормативов допустимого выброса с выводом показаний на центральный пункт.

Штудер П. Очистка отходящих газов предприятий  /П. Штудер // Экология производства.- 2010. - № 4. – С. 69-71.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1.  Воробьев  А.Е.,  Балыхин  Г.А.,  Комащенко  В.И.  Национальная

минерально-сырьевая безопасность России: современное состояние и перспективы: учебник. М.: Высшая школа, 2007. 471 с.

2. Голик В.И., Комащенко В.И., Леонов И.В. Горное дело и окружающая среда. М.: Академический проект. Культура. 2011. 295 с.

3. Комащенко В.И., Голик В.И., Дребенштедт К. Влияние деятельности  геолого-разведочной  и  горнодобывающей  промышленности  на  окружающую среду. М.: КДУ. 2010. 342 с.

5.  Golik  V.I..,  Komaсhshenko  V.I.,  Drebenstedt  К.  Mechanochemical

Activation of the Ore ind Coal Tailings in the Desintegrators. // DOI: Springer

International Publishing Switzerland, 2013. P.1047-1057.

6. Golik V.I., Komaсhshenko V.I., Rasorenov Y.I. Аctivation of Technogenic  Resources  l  Disintegrators.  //  DOI:  Springer  International  Publishing Switzerland, 2013. P.1001-1010.

7. Молчанов В.И., Селезнева О.Г., Жирнов Б.Н. Активация минера-

лов при измельчении. М.: Недра. 1988. 289 с.

8. Качурин Н.М., Ефимов В.И., Воробьев С.А. Методика прогнозирования  экологических  последствий  подземной  добычи  угля  в  России  // Горный журнал. 2014. №9. С. 138-142.

9. Golik V., Komashchenko V., Morkun V. Feasibility of using the mill

tailings for preparation of self-hardening mixtures. // Metallurgical and Mining

Industry. 2015. №3. Р. 38-41.

10.  Kachurin  Nikolai,  Kоmashchenko  Vitaly,  Morkun  Vladimir.  Environmental  monitoring  atmosphere  of  mining  territories.  //  Metallurgical  and Mining Industry. 2015. № 6. Р. 595-597

11. Лукьянов В.Г., Комащенко В.И., Шмурыгин В.А. Взрывные работы. Томск: Изд-во ТПУ, 2008. 402 с.

12. Golik V., Komashchenko V., Morkun V. Innovative technologies of

metal extraction from the ore processing mill tailings and their integrated use //

Metallurgical and Mining Industry. 2015. №3. Р. 49-52.

13. Голик В.И., Комащенко В.И., Моркун В. С. Механохимические

процессы  извлечения  металлов  из  некондиционных  руд:  монография.

Saarbucken.