Лекция 1.Предмет и задачи прикладной геодезии

Предметом прикладной геодезии является изучение методов топографо-геодезического обеспечения различных народнохозяйственных задач, возникающих в строительном производстве, в горно-разведочном и горнопроходческом деле, исследовании природных ресурсов и изучении стабильности сооружений и земной поверхности в пространстве и во времени.

В более узком смысле в прикладной геодезии изучаются методы топографо- геодезических изысканий, методы вынесения проектов сооружений в натуру, и по этой причине прикладную геодезию иногда называют инженерной, подчёркивая тем самым её тесную связь с инженерно-строительным производством.

Процесс возведения объектов строительства, зданий и сооружений можно условно разделить на несколько этапов, тесно связанных друг с другом:

- изыскания и экономическое обоснование строительства;

- проектирование инженерного сооружения;

- собственно строительство;

- эксплуатация возведённого объекта.

Все эти этапы самым тесным образом связаны с решением инженерно-геодезических задач.

На этапе топографо-геодезических изысканий геодезистами строятся опорные планово-высотные сети и производятся крупномасштабные топографические съёмки, трассируются линейные сооружения, производится привязка геологических выработок, гидрологических створов и др. На основе инженерно-геодезических изысканий составляются топографические планы и профили в необходимых масштабах.

Проектирование инженерных сооружений производится на топографических планах крупных масштабов. В процессе проектирования сооружений геодезистами решаются задачи горизонтальной и вертикальной планировки, разрабатываются проекты производства геодезических работ, в которых обосновываются приборы и методы геодезического обеспечения строительства сооружения.

Вынесение проектов инженерных сооружений в натуру носит название «разбивка сооружений». В процессе строительства геодезистами решаются задачи построения разбивочных сетей, вынесения на местность разбивочных осей и элементов конструкций, обеспечение соответствия геометрических параметров здания или сооружения его проектным размерам, контролируется качество производства строительно-монтажных работ.

Геодезическая выверка конструкций и технологического оборудования, выполняемая в плане по высоте и по вертикали, является одним из наиболее точных видов инженерно-геодезических работ, осуществляемых специально разработанными методами и приборами.

В процессе возведения сооружений, а также в период их эксплуатации возникают задачи наблюдений за осадками и деформациями оснований зданий и сооружений. Эти наблюдения выполняются высокоточными геодезическими приборами и методами на основе научно обоснованных программ.

Таким образом, легко видеть, как тесно связано инженерно-геодезическое производство со строительным процессом на всех его основных этапах.

Перечисленный круг задач, решаемых геодезистами, составляет практическую сторону предмета прикладной геодезии.

Основными научно-техническими задачами прикладной геодезии следует считать разработку научно обоснованных схем и программ геодезических по- строений, обеспечивающих необходимую и достаточную точность измерений при возведении инженерных сооружений. Кроме того, в научно-технические задачи прикладной геодезии входят вопросы разработки современных методов и приборов для производства изысканий, разбивки и выверки инженерных сооружений, основанных на новейших достижениях науки и техники.

1.2 Связь прикладной геодезии с другими науками

Курс прикладной геодезии основывается на теоретических и практических положениях геодезии, высшей геодезии, спутниковой геодезии, математической обработки результатов геодезических измерений. Современный инженер-геодезист по направлению прикладная геодезия – это специалист широкого профиля, глубоко владеющий теорией и практикой геодезических наук, имеющий достаточные знания в области проектирования и строительства инженерных сооружений. Знание персонального компьютера, специальных программ, таких как AutoCAD, СREDO и других является абсолютно необходимым инструментом для решения практических задач прикладной геодезии, а без знаний теоретических основ и практических навыков в области спутниковой геодезии сегодня невозможно эффективно решать задачи геодезических изысканий и съёмок, за- дачи построения плановых и высотных сетей, изучения движений земной коры и пр.

В инженерно-геодезических работах соблюдается принцип «от общего к част- ному». Иначе говоря, от общих всеобъемлющих геодезических построений пере- ходят к более детальным, частным схемам геодезических измерений. Однако требования к точности измерений в прикладной геодезии возрастают в обрат- ном направлении по сравнению с общими геодезическими требованиями, иначе говоря, возрастают от этапа к этапу. Так при монтаже оборудования некоторых технологических линий требования к точности линейных измерений могут достигать десятых и сотых долей миллиметра, требования к вертикальности монтируемых элементов и к их створности также могут выходить за рамки привычных представлений.

В современных условиях роль прикладной геодезии в научных исследованиях и строительном производстве резко возрастает. Строительство сверхвысоких зданий (высотой в 150 и более метров), крупных физических машин, радио- телескопов, научные исследования в аэродинамике больших скоростей ведут к необходимости применения особо точных геодезических приборов, внедрения новейших достижений электроники и лазерной техники.

В прикладной геодезии используются самые современные приборы (элек- тронные тахеометры, цифровые нивелиры и спутниковые приёмники), методы геодезических измерений и построений, способы математической обработки результатов измерений, программные продукты CREDO, AutoCAD, Pythagoras, GeoniCS и многие другие.

В Типовых квалификационных характеристик должностей руководителей и специалистов организаций в области геодезии и картографии (Утративший силу) (Приказ Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра регионального развития Республики Казахстан от 3 июня 2013 года № 01-04-03/90 НҚ. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 3 июля 2013 года № 8554.) приведены обязанности геодезиста и картографа.

12. Геодезист

1. Должностные обязанности: выполняет основные астрономо-геодезические работы высокой точности, гравиметрические и спутниковые наблюдения, комплекс работ по построению государственной геодезической сети, определению формы и размеров земли в целом и отдельных частей; изучению гравитационного поля земли и движения земной коры; выполняет математическую обработку результатов геодезических измерений с использованием программных продуктов; проводит геодезические работы специального назначения; выполняет в морских условиях топографо-геодезические и гравиметрические работы, необходимые для картографирования морского дна и изучения природных ресурсов морского шельфа страны; проектирует и производит геодезические работы при изыскании транспортных и гидротехнических сооружений, промышленных и городских объектов; выполняет точные разбивочные работы при строительстве и монтаже инженерных сооружений типа мощных электростанций, высоконапорных плотин; исследует деформации сооружений и конструкций.

Принимает участие в подготовке проектов перспективных и годовых планов внедрения новой техники, предложений к отраслевым планам проведения геодезических работ и к планам организационно-технических мероприятий по совершенствованию средств и методов производства топографо-геодезической продукции; разрабатывает календарные графики поверок приборов, в подготовке технических заданий на проектирование.

Осуществляет проверку технологического оборудования на соответствие установленным нормам точности. Выполняет поверку и юстировку геодезических приборов и инструментов, обеспечивает их правильную эксплуатацию и хранение. Оформляет производственную документацию и отчетность.

Соблюдает правила учета и хранения материалов топографо-геодезических работ, производственную и трудовую дисциплины, правил и норм охраны труда и техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты.

2. Должен знать: законодательные и иные нормативные правовые акты Республики Казахстан в области геодезии и картографии, методические материалы по производству полевых и камеральных топографо-геодезических работ; стандарты и другие нормативные документы по эксплуатации, поверке, юстировке и хранению средств измерений; технические требования, предъявляемые к выпускаемой продукции, технологию ее производства; технические характеристики, конструктивные особенности средств измерений, технологию их ремонта; методы выполнения измерений; методы выполнения измерений правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной безопасности.

3. Требования к квалификации:

Специалист высшего уровня квалификации:

-высшей категории: высшее (или послевузовское) (геодезическое, аэрофотогеодезическое) образование и стаж работы в должности геодезиста первой категории не менее 3 лет или стаж работы по специальности не менее 5 лет.

-первой категории: высшее (или послевузовское) (геодезическое, аэрофотогеодезическое) образование и стаж работы в должности геодезиста второй категории не менее 2 лет или стаж работы по специальности не менее 4 лет.

- второй категории: высшее (или послевузовское) (геодезическое, аэрофотогеодезическое) образование и стаж работы в должности геодезиста не менее 1 года или стаж работы по специальности не менее 3 лет.

-без категории: высшее (или послевузовское) (геодезическое, аэрофотогеодезическое) образование без предъявления требований к стажу работы.

Специалист среднего уровня квалификации:

-высшей категории: техническое и профессиональное (среднее специальное, среднее профессиональное) (геодезическое, аэрофотогеодезическое) образование и стаж работы в должности геодезиста первой категории не менее 3 лет или стаж работы по специальности не менее 5 лет.

-первой категории: техническое и профессиональное (среднее специальное, среднее профессиональное) (геодезическое, аэрофотогеодезическое) образование и стаж работы в должности геодезиста второй категории не менее 2 лет или стаж работы по специальности не менее 4 лет.

- второй категории: техническое и профессиональное (среднее специальное, среднее профессиональное) (геодезическое, аэрофотогеодезическое) образование и стаж работы в должности геодезиста не менее 3 лет.

- без категории: техническое и профессиональное (среднее специальное, среднее профессиональное) (геодезическое, аэрофотогеодезическое) образование без предъявления требований к стажу работы.

13. Картограф

1. Должностные обязанности: выполняет работы по созданию, составлению и подготовке к изданию цифровых топографических карт и планов, а также различных тематических карт. Составляет оригиналы топографической (географической) основы в заданной проекции и системе координат.

Принимает участие в разработке и внедрении нормативных документов по вопросам картографии, условных знаков и обозначений, подбирает шрифты, в составлении соответствующих отчетов и разделов проектов на проведение картографических работ.

Осуществляет подготовку к изданию (размножению) карт различного содержания, проверку технологического оборудования на соответствие установленным нормам точности.

Соблюдает производственную и трудовую дисциплины, правил и норм охраны труда и техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты.

2. Должен знать: законодательные и иные нормативные правовые акты Республики Казахстан в области геодезии и картографии, методические материалы по производству картографической продукции; стандарты и другие нормативные документы по аттестации рабочего места, эксплуатации и поверке приборов; технические требования, предъявляемые к продукции, технологию ее производства, технические характеристики, конструктивные особенности, значение и принципы работы средств картографирования; правила и нормы охраны труда, в том числе при выполнении гравирования, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной безопасности.

3. Требования к квалификации:

Специалист высшего уровня квалификации:

высшей категории: высшее (или послевузовское) (геодезическое, картографическое, аэрофотогеодезическое) образование и стаж работы в должности картографа первой категории не менее 3 лет или стаж работы по специальности не менее 5 лет.

первой категории: высшее (или послевузовское) (геодезическое, картографическое, аэрофотогеодезическое) образование и стаж работы в должности картографа второй категории не менее 2 лет или стаж работы по специальности не менее 4 лет.

второй категории: высшее (или послевузовское) (геодезическое, картографическое, аэрофотогеодезическое) образование и стаж работы в должности картографа не менее 1 года или стаж работы по специальности не менее 3 лет.

без категории: высшее (или послевузовское) (геодезическое, картографическое, аэрофотогеодезическое) образование без предъявления требований к стажу работы.

Специалист среднего уровня квалификации:

- высшей категории: техническое и профессиональное (среднее специальное, среднее профессиональное) (геодезическое, картографическое, аэрофотогеодезическое) образование и стаж работы в должности картографа первой категории не менее 3 лет или стаж работы по специальности не менее 5 лет.

- первой категории: техническое и профессиональное (среднее специальное, среднее профессиональное) (геодезическое, картографическое, аэрофотогеодезическое) образование и стаж работы в должности картографа второй категории не менее 2 лет или стаж работы по специальности не менее 4 лет.

- второй категории: техническое и профессиональное (среднее специальное, среднее профессиональное) (геодезическое, картографическое, аэрофотогеодезическое) образование и стаж работы в должности картографа не менее 3 лет.

- без категории: техническое и профессиональное (среднее специальное, среднее профессиональное) (геодезическое, картографическое, аэрофотогеодезическое) образование без предъявления требований к стажу работы.