Лекция 2 Инженерно-геодезические работы при проектировании и строительстве зданий и сооружений

2.1 Состав геодезических работ на этапах строительства.

.

Геодезические работы являются неотъемлемой частью технологического процесса строительного производства. Они должны выполняться по единому для строительной площадки графику, увязанному со сроками выполнения общестроительных, монтажных и специальных работ.

Геодезические работы в строительстве – это комплекс измерений, вычислений и геометрических построений на местности и чертежах с целью обеспечить правильное и точное размещение зданий и сооружений, а также возведение их объемно-планировочных и конструктивных элементов в соответствии с проектом и требованиями нормативных документов.

Комплекс геодезических работ выполняется последовательно, во взаимосвязи с проектированием сооружений и строительно-монтажным производством. Так, выбор площадки под строительство сопровождается сбором, анализом и обобщением топографо-геодезических и картографических материалов на территорию будущего строительства. Стадия строительного проектирования требует производства инженерно-геодезических изысканий, а также геодезического обеспечения других видов изысканий, например, инженерно-геологических. В результате получают дополнительные данные в виде топографических карт и планов, каталогов координат и высот, профилей. В процессе изготовления строительных конструкций к геодезическим работам можно отнести контроль геометрических размеров формующих элементов, а также статистический контроль параметров готовых строительных конструкций. В течение подготовительного периода строительства на строительной площадке создается геодезическая разбивочная основа, выполняется инженерная подготовка территории, осуществляется вынос и закрепление на местности основных осей зданий, сооружений.

На протяжении основного периода строительства на местность выносятся оси элементов конструкции, т.е. ведется детальная разбивка осей сооружения; осуществляются работы по геодезическому обеспечению строительно-монтажных работ при возведении подземной и надземной части здания (вынос отметок, передача осей и отметок на монтажные горизонты, выверка конструкций при их монтаже и т.п.) Кроме того, ведется исполнительная съемка элементов конструкций и оформляется исполнительная документация в виде исполнительных схем и чертежей).

По окончании строительства составляется и сдается технический отчет о результатах выполнения геодезических работ в процессе строительства. Составляется исполнительный генеральный план законченного строительства, специальные исполнительные инженерные планы (коммуникаций. Вертикальной планировки, например), исполнительные профили, разрезы.

Регламентация геодезических работ в строительстве подчинена задаче обеспечения единства геодезических измерений, вычислений и построений как на чертежах, так и на местности.

Основным средством регламентации работ является установление системы строительных норм и правил (СНиП) и государственных стандартов (ГОСТ). Геодезические работы в строительстве регламентируются следующими основными документами:

1. СНиП 3.01.03-84 «Правила производства и приемки работ. Геодезические работы в строительстве». В этом нормативном документе содержатся требования к геодезической разбивочной основе, разбивочным работам, контролю точности выполнения строительно-монтажных работ и определяются условия обеспечения точности геодезических измерений.

Утратил силу в соответствии с приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 26 ноября 2004 года № 451

2. СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства». Утратил силу

3. СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства». Утратил силу

Действующие (сайт КАЗНИИСА):

СН РК 1.02-02-2016 "Инженерные изыскания для строительства. Сейсмическое микрозонирование. Общие положения" (Приказ 31-НҚ от 12.07.2016)

СН РК 1.03-03-2013 «Геодезические работы в строительстве»

РДС РК 1.03-01-2013 «Положение о геодезической службе и организации геодезических работ в строительстве»

СП РК 1.02-101-2014 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Основные положения»

СП РК 1.02-104-2013 «Инженерные изыскания для строительства. Сейсмическое микрозонирование. Общие положения»

СП РК 1.02-105-2014«Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»

СП РК 1.03-103-2013 «Геодезические работы в строительстве»

В них содержатся сведения о требованиях, предъявляемых к инженерно-геодезическим изысканиям: плотность пунктов геодезической основы, методы ее создания, требования к точности измерений и т.д.

Кроме того, в практике производства геодезических работ в строительстве используются нормативные документы, связанные с применением геодезических приборов, терминологии, технологией измерений.

2.2 Проект инженерного сооружения и нормативные документы

Инженерные сооружения строят, руководствуясь проектной документацией. Проект инженерного сооружения представляет собой комплекс документов, содержащих технико-экономическое обоснование, расчёты, чертежи, пояснительные записки, необходимые при строительстве объекта.

Строящееся сооружение должно соответствовать своему функциональному назначению, должно быть долговечным и выглядеть эстетично, должно быть сооружено в установленные сроки при минимальных затратах труда, материальных и денежных средств. В процессе проектирования по материалам соответствующих изысканий решается вопрос о местоположении сооружения, о его схеме, конструкции и основных параметрах, стоимости и технологии производства строительно-монтажных работ, очерёдности ввода в эксплуатацию отдельных частей сооружения и т.д.

Проекты инженерных сооружений разрабатываются специализированными проектными организациями и состоят из нескольких частей: архитектурной, строительной, технологической и экономической.

В архитектурно-строительных разделах проекта содержатся данные о назначении, размещении и компоновке сооружения, принятых конструктивных решениях, размерах и организации строительства, а также другие сведения, необходимые для осуществления строительных работ.

Технологическая часть проекта определяет технологию и организацию строительно-монтажных работ, используемую технику и оборудование. Здесь рассматриваются вопросы механизации и автоматизации процесса строительного производства.

В экономической части проекта устанавливаются целесообразность строительства сооружения и его сметная стоимость. Смета является документом, определяющим финансирование строительства и контроль над правильным расходованием средств инвестора. Смета включает полную стоимость строительства сооружения со всеми затратами по подготовке и осуществлению строительства и его пуска в эксплуатацию.

Проектирование сооружений осуществляется в несколько стадий, обычно это две стадии: технический проект и рабочие чертежи. Но также проектирование может выполняться в одну стадию, совмещающую технический проект и рабочие чертежи.

При проектировании крупных строительных комплексов и особо важных сооружений для подтверждения экономической целесообразности и хозяйственной необходимости предполагаемого строительства разрабатывается так называемое технико-экономическое обоснование (ТЭО), в котором решаются принципиальные вопросы необходимости и значимости возводимого объекта. ТЭО состоит из пояснительной записки с прилагаемыми к ней расчётами, таблицами и графиками, отражающими основные проектные и технические решения, содержащими сведения об объёмах работ и эффективности использования выделяемых средств.

Проект строительного объекта разрабатывается на основе технического задания на проектирование. В задании определяются район и место предполагаемого строительства, основные параметры сооружения, источники снабжения сырьём, топливом, водой и электроэнергией. Приводятся сведения о размерах вкладываемых средств, стадийность и другие необходимые для реализации строительства показатели.

В техническом проекте даётся оценка архитектурно-планировочных и конструктивных решений, приводятся обоснования решений по инженерному оборудованию и технологической части проекта, решений вопросов изготовления строительных элементов и конструкций, приводится сметная стоимость строительства и основные технико-экономические показатели.

Рабочие чертежи разрабатываются на основе технического проекта и служат исходной документацией для непосредственной реализации строительно-монтажных работ на объекте.

К примеру, состав проекта жилого дома может быть представлен следующей документацией.

Общая часть, включающая генеральный план строительного объекта, основные сведения и комплектацию; пояснительную записку с описанием строительных конструкций и указаний по производству работ.

Архитектурно-строительная часть, включающая чертежи фасадов и их фрагменты; планы фундаментов и их сочетания; планы перекрытий и кровли; разрезы по характерным частям сооружения; строительную часть лифтов, систем вентиляции и каналов коммуникаций и др.

Чертежи и спецификация по отоплению, вентиляции, водоснабжению и канализации, электроснабжению и слаботочным устройствам.

Смета проекта и др.

На всех стадиях проектирования объекта используется разнообразная геодезическая продукция и соответствующая ей документация. Это топографические планы, координаты и высоты характерных точек проекта, материалы аналитической подготовки и планировки территории, специальные проекты производства геодезических работ (ППГР) и др.

Основные положения, которые необходимо соблюдать при проектировании и строительстве инженерных сооружений, определяются нормативными документами Государственными стандартами (ГОСТ) и Строительными нормами и правилами (СНиП).

ГОСТы определяют стандарты на техническую документацию (чертежи, нормы расчёта), на строительные материалы (например, на кирпич, бетон, стекло), на конструкции и изделия (балки, колонны, оконные блоки, двери), на методы их испытаний, контроля качества и др.

Государственные стандарты основная категория стандартов в СССР, сегодня межгосударственный стандарт в СНГ. Принимается Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС).

Строительные нормы и правила (СНиП) это совокупность принятых органами исполнительной власти нормативных актов технического, экономического и правового характера, регламентирующих осуществление градостроительной деятельности, а также инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования и строительства.

В СНиПах содержатся основные положения по проектированию и строительству городов и населённых пунктов, всех видов зданий и сооружений, выбору и проектированию конструкций и инженерного оборудования, определению сметной стоимости строительства.

При проектировании и строительстве инженерных сооружений кроме отмеченных нормативных актов используются также СП (своды правил), ТУ (технические условия), ВСН (ведомственные строительные нормы), РДС (руководящие документы в строительстве), ТСН (территориальные строительные нормы), СТП (стандарты предприятий строительного комплекса), инструкции и другие нормативные документы.

2.2 Геодезические работы в строительстве

Геодезические работы занимают важное место в решении задач строительного производства, они предшествуют строительно-монтажным работам и сопровождают процессы строительства. Ещё в период подготовки строительства геодезистами производится комплекс работ по созданию крупномасштабных топографических планов. Это так называемые инженерно-геодезические изыскания.

Инженерно-геодезические изыскания для строительства выполняются с целью получения топографо-геодезических материалов и данных о ситуации и рельефе местности.

Инженерно-геодезические изыскания включают в себя геодезические, топографические, аэрофотосъемочные, стереофотограмметрические, инженерно-гидрографические, трассировочные работы, геодезические стационарные наблюдения, кадастровые и другие специальные работы и исследования, а также геодезические работы в процессе строительства, эксплуатации и ликвидации предприятий, зданий и сооружений.

В процессе инженерно-геодезических изысканий осуществляется:

- построение опорных геодезических сетей, включая геодезические сети специального назначения для строительства;

- обновление топографических и инженерно-топографических планов;

- создание инженерно-топографических планов, профилей и других топографо-геодезических материалов и данных, предназначенных для обоснования проектной подготовки строительства (градостроительной документации, обоснований инвестиций в строительство, проектов и рабочей документации);

- создание и ведение геоинформационных систем (ГИС) поселений и предприятий, государственных кадастров;

- создание и обновление тематических карт, планов и атласов специального назначения (в графической, цифровой, фотографической и иных формах);

- создание топографической основы и получение геодезических данных для выполнения других видов инженерных изысканий, в том числе при геотехническом контроле, обследовании грунтов оснований фундаментов зданий и сооружений, разработке мероприятий по инженерной защите и локальном мониторинге территорий, авторском надзоре за использованием изыскательской продукции в процессе строительства.

В строительном деле при возведении современных сложных сооружений требуются разносторонние геодезические данные, которые обеспечиваются методами и приёмами прикладной геодезии. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках, часто обобщённо называют геодезическими разбивочными работами. Они обеспечивают соответствие возведённых зданий и сооружений требованиям проекта, строительных норм и правил в части геометрических параметров.

Возросшая роль и объём геодезических работ в строительстве обусловлены современными тенденциями развития строительного производства, а именно значительным увеличением этажности возводимых зданий и сооружений, увеличением объёмов строительно-монтажных работ и возросшей ответственностью геодезии за результаты своей деятельности в связи с переходом строительно-монтажного производства на технологии монолитного домостроения.

Если в сборном (панельном, каркасном и др.) домостроении унификация конструкций облегчала задачу геодезии, поскольку при этом возводятся гражданские здания нескольких очень схожих серий, то при монолитном строительстве практически каждый объект строится по специальному (индивидуальному) проекту. При большом многообразии архитектурных форм и решений в монолитном домостроении используют разнообразные межосевые размеры, нестандартные сечения конструкций, глубокие котлованы для многоэтажных подземных сооружений, сложные формы перекрытий и фасадов.

Серьёзные изменения претерпели и методы геодезического обеспечения столь сложного в геометрическом отношении домостроения, каким является монолитное строительство. Широкое внедрение электронных тахеометров в практику инженерно–геодезических работ коренным образом изменило саму технологию разбивок, изменяются такие столь устоявшиеся принципиальные понятия, как внешняя разбивочная сеть здания, внутренняя разбивочная сеть, детальные разбивочные работы на монтажных горизонтах и пр.

Обобщённо инженерно-геодезические работы по прикладной геодезии для целей проектирования и строительства сооружений можно разделить на следующие составные части:

- топографо-геодезические изыскания площадок строительства и трасс;

- инженерно-геодезическое проектирование;

- геодезические разбивочные работы;

- геодезическая выверка конструкций и технологического оборудования;

-  наблюдения за деформациями сооружений и их оснований.

Топографо-геодезические изыскания – наиболее распространённый вид геодезических работ, который входит в состав строительного проекта. Топографо-геодезические изыскания заключаются в построении на данной территории плановых и высотных опорных и съёмочных сетей; топографической съёмки территории; трассировании линейных сооружений; геодезической привязке геологических выработок, точек геофизической разведки и др.

Инженерно-геодезическое проектирование состоит в проектировании и оценке проектов геодезических сетей, в проектировании трасс линейных сооружений в плане и по высоте, разработке Проектов Производства Геодезических Работ для конкретных строительных объектов, геодезической подготовки проектов для перенесения их на местность; решении задач горизонтальной и вертикальной планировки и др.

Разбивка сооружений является основным видом геодезических работ при вынесении проекта на местность. В состав работ по разбивке сооружений входит построение разбивочной основы строительной площадки, внешней и внутренней разбивочных сетей зданий, основные и детальные разбивочные работы в процессе строительства, исполнительные съёмки и пр.

Геодезическая выверка строительных конструкций и технологического оборудования производится в плане, по высоте и по вертикали и является наиболее точным видом инженерно-геодезических работ и осуществляется специально разрабатываемыми методами и приборами.

Наблюдения за деформациями зданий и сооружений выполняются для уникальных и высотных зданий как в процессе их строительства, так и по его завершении. Наблюдения включают измерения осадок оснований и фундаментов, определение плановых смещений и кренов и производятся высокоточными геодезическими методами и приборами.

Геодезические работы в строительстве осуществляются в соответствии с нормативно-технической документацией для строительства. Такой документацией, как отмечено ранее, являются своды правил (СП), строительные нормы и правила (СНиП); государственные стандарты (ГОСТ), технические условия (ТУ) и другие инструкции и наставления. В этих документах указываются методы и способы производства геодезических работ, их точность для этапов строительства, видов сооружений и их особенностей.

Состав, содержание и технические требования к производству геодезических работ на строительной площадке определяются «СНиП 3.01.03-84. Геодезические работы в строительстве» и его актуализированной редакцией «СП 126.13330.2012», зависят от характера и размеров сооружения, его высоты и конструктивных особенностей. Различна при этом и точность измерений и построений.

При строительстве отдельно стоящего сооружения создаются так называемые внешняя и внутренняя разбивочные сети здания.

Если предприятия и группы зданий занимают значительные площади, скажем, более 100 тыс. м2 или более 1 км2, то для их возведения строятся специальные разбивочные сети строительной площадки.

Эти разбивочные сети являются геодезической разбивочной основой строительства. С пунктов такой основы выносятся в натуру основные или главные оси зданий и сооружений, магистральные и другие линейные сооружения, а также производится детальная разбивка здания и монтаж технологического оборудования.

В состав геодезических работ в строительстве входит контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений) и производство исполнительных съемок с составлением исполнительной геодезической документации, без которой сооружение не может быть принято в эксплуатацию. Нормы точности производства того или иного вида работ регламентированы такими стандартами, как ГОСТ 21778-81 и ГОСТ 21779-82.

Геодезические наблюдения за осадками и деформациями оснований как возводимых сооружений, так и зданий окружающей застройки также являются составной частью геодезических работ для строительства. Методы и требования к точности геодезических измерений деформаций сооружений устанавливаются государственным стандартом «ГОСТ 24846-81. Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений. М., 2001, стр. 26».

Геодезические работы являются неотъемлемой частью технологического процесса строительного производства, и они осуществляются по единому для данной строительной площадки графику, увязанному со сроками выполнения общестроительных, монтажных и других работ.

Обобщая комплекс геодезических работ на строительной площадке, можно выделить такие этапы:

- построение разбивочной основы строительной площадки;

- вынос в натуру и закрепление главных и (или) основных осей сооружения;

- геодезические разбивки нулевого цикла – работы по сооружению подземной части здания (котлована, свайного поля, фундамента, технического подполья, гаражей и других подземных сооружений и их перекрытий);

- прокладка трасс подземных коммуникаций в плане и по высоте;

- геодезические работы при возведении надземной части здания (построение внутренней разбивочной сети здания на исходном горизонте, перенос разбивочных осей и отметок на вышележащие монтажные горизонты, построение разбивочных осей на монтажных горизонтах, детальная разбивка мест положения конструкций, контроль установки конструкций);

- вынос в натуру проекта вертикальной планировки (дорог, площадок, насыпей и выемок и др.).

Практически все перечисленные работы сопровождаются производством исполнительных съемок и надлежащим оформлением исполнительной документации.

На строительной площадке геодезическое обеспечение строительно-монтажных работ, построение разбивочных сетей, производство разбивок и исполнительных съёмок выполняет группа геодезистов. Это могут быть штатные работники строительной организации, производящей работы, но могут быть и привлеченные специалисты других организаций и фирм.

Основной задачей геодезической группы является обеспечение соответствия геометрических параметров, мест размещения возводимых сооружений и конструкций их проектным значениям.

Геодезическое сопровождение или обеспечение строительно-монтажного производства осуществляется коллективом специалистов с геодезическим образованием. Количество специалистов в группе зависит не только от размеров строительной площадки, количества сооружений и конструктивной или технологической сложности возводимого объекта, но и от интенсивности или темпов производства строительно-монтажных работ. Минимальное количество геодезистов в группе – это два человека: специалист и его помощник, образующие звено. Помощник должен быть обучен правилам выполнения измерений и, безусловно, должен понимать смысл производимых работ. Что касается специалиста, то его квалификация должна соответствовать самым современным требованиям в части знаний приборного парка, методов производства работ и программного обеспечения. Практически на каждой строительной площадке можно увидеть современные электронные тахеометры, цифровые нивелиры и другие лазерные приборы, а обработка результатов полевых измерений производится сегодня с использованием компьютеров, плоттеров, сканеров и мощного программного обеспечения.

Расчет численности геодезической группы, необходимой для производства проектируемых работ, выполняется исходя из объемов работ, сложности строящегося объекта и характера предстоящих геодезических работ.

Инженерно-технический персонал, занятый производством геодезических работ, обязан применять методы и приемы измерений, установленные Строительными нормами и правилами, стандартами и техническими условиями, а также пользоваться проверенными, отъюстированными и аттестованными приборами, обеспечивающими требуемую точность и достоверность измерений.

Геодезическая служба строительного объекта обеспечивается современными приборами, инструментами, приспособлениями, инвентарем и, при необходимости, транспортными средствами. В комплекс работ, выполняемых геодезической группой, независимо от штатной принадлежности входят:

-приемка от заказчика проектной документации на объект строительства (генпланов, стройгенпланов, рабочих и разбивочных чертежей), пунктов опорной геодезической сети, реперов, пунктов строительной сетки, красных линий и пр.;

-проверка чертежей по цепочкам осевых и конструктивных геометрических размеров и связей, устранение выявленных неувязок геодезического характера;

-развитие (сгущение) разбивочной основы и восстановление утраченных пунктов;

-производство детальных разбивочных работ (вынос на местность и закрепление осей сооружений, трасс коммуникаций, передача и фиксация проектных отметок, перенос осей и отметок на высшие монтажные горизонты, плановая и высотная разбивка элементов сооружения);

-инструментальный контроль планового и высотного положения смонтированных конструкций, их исполнительная съемка;

-подготовка геодезической исполнительной документации для предъявления приемочной комиссии при сдаче объекта в эксплуатацию;

-производство работ по вертикальной планировке территории, по определению объемов земляных работ, требующих геодезических измерений.