Лекция 15. Геодезические работы в составе геологоразведочных работ

Основными задачами топографо-геодезического обеспечения геологоразведочных работ являются:

- своевременное и качественное обеспечение геологоразведочных организаций и их структурных подразделений топографическими картами (планами), аэрокосмическими материалами, топографическими основами специальных (геологических, геофизических, гидрогеологических, инженерно-геологических и др.) карт;

- подготовка на местности сети точек геологоразведочных наблюдений и соответствующее (геодезическое, маркшейдерское, инженерно-геодезическое и т.п.) сопровождение этих наблюдений в процессе геологоразведочного производства;

- определение планово-высотного положения устьев скважин, горных выработок, геофизических и других пунктов и точек (в дальнейшем именуемых объектами или пунктами геологоразведочных наблюдений).

В соответствии с указанными задачами выполняются:

- создание геодезической основы для геологоразведочных работ;

- топографические съемки в масштабах 1:5000 и крупнее;

- разбивочно-привязочные работы;

- маркшейдерские работы;

- создание топографических основ;

- разные сопутствующие работы.

Геодезическая основа геологоразведочных работ создается путем развития геодезических сетей сгущения (ГСС), съемочных сетей, а также опорных геодезических сетей для разбивочно-привязочных работ.

Топографические съемки в масштабах 1:5000 и крупнее выполняются в обоснованных техническим проектом случаях. При этом масштабы топографических съемок должны соответствовать масштабам отчетных специальных карт, а также удовлетворять требованиям действующих инструкций (других нормативных документов) по применению классификации запасов к различным видам полезных ископаемых и по передаче месторождений в эксплуатацию.

В состав разбивочно-привязочных работ входят:

- перенесение на местность проектного положения магистральных и профильных линий, а также объектов геологоразведочных наблюдений;

- проложение на местности магистральных и профильных линий с разбивкой пикетов;

- определение плановых координат и высотных отметок объектов геологоразведочных наблюдений.

К маркшейдерским работам относятся:

- перенесение на местность проектного положения и планово-высотная привязка канав, траншей, неглубоких шурфов и других мелких горных выработок на земной поверхности, а также обеспечение их проходки по заданному направлению и с проектными параметрами;

- маркшейдерское обеспечение строительства технологических комплексов на шахтной поверхности, сооружения шахтных стволов и монтажа подъемных установок, проходки капитальных горных выработок по заданному направлению и их эксплуатации, а также построение наземных и подземных маркшейдерских опорных и съемочных сетей.

Маркшейдерские работы  выполняются в установленном порядке с соблюдением требований «Инструкции по производству маркшейдерских работ» (М.: Недра, 1987).

Создание топографических основ специальных карт и планов осуществляется:

- методами специальной топографической съемки;

- составлением с использованием топографических карт и аэрокосмических материалов.

В состав разных сопутствующих работ входят:

- закрепление на местности геодезических точек и объектов геологоразведочных наблюдений;

- нивелирование площадок вокруг гравиметрических пунктов;

- полевое компарирование измерительных средств;

- определение приближенного азимута направления профиля;

- определение в натуре азимута наклонного бурения;

- прорубка визирок и просек;

- изготовление центров и реперов, вех, кольев и т.п.

Топографо-геодезические работы проводятся, как правило, в Государственной системе координат (1942 г.) и в Балтийской системе высот (1977 г.). Прямоугольные координаты геодезических пунктов и объектов геологоразведочных наблюдений вычисляются в шести- или трехградусных зонах проекции Гаусса.

При удалении участка на расстояние более 10 км от пунктов Государственных геодезической и нивелирной сетей допускается применение местной системы координат и высот - единой для всего комплекса геологоразведочных работ на данном участке. Исходные пункты и данные местной системы координат и высот определяются любыми средствами и методами, обеспечивающими заданную точность проектируемых работ, а также переход к Государственной системе координат и высот.

Исходными для разбивочно-привязочных работ могут служить любые пункты (точки) с известными координатами и высотами при условии, что совокупная погрешность их положения и метода привязки не превысит величин, приведенных ниже.

В эксплуатацию должны допускаться технические средства и методы, прошедшие метрологическую аттестацию и сертификацию в аккредитованных лабораториях в соответствии с требованиями к нормативной документации на каждую продукцию.

Контроль качества получаемых результатов должен осуществляться при переаттестации в сроки, установленные в свидетельстве о метрологической аттестации и сертификации качества.

Все топографо-геодезические работы должны выполняться в строгом соответствии с действующими правилами безопасности при геологоразведочных, топографо-геодезических и маркшейдерских работах.

Топографо-геодезические работы по обеспечению геометрических особенностей геофизических измерений выполняются в соответствии с действующими инструкциями по методам.

Основные требования к топографо-геодезическому и навигационному обеспечению геологоразведочных работ распространяются:

- на перенесение в натуру проектного положения объектов геологоразведочных наблюдений;

- на определение плановых координат и высот объектов геологоразведочных наблюдений;

- на определение значений поправок за влияние рельефа на гравиметрических пунктах;

- на активное вождение транспортных средств - носителей геолого-геофизической и навигационно-геодезической аппаратуры по заданным маршрутам.

Перенесению в натуру подлежат:

- устья скважин, горные выработки, точки начала, конца и поворота профилей и другие запроектированные точки;

- ориентирные и проектные направления при бурении наклонных скважин;

- пункты гравиметрических и магнитометрических наблюдений;

- центры баз возбуждения и приема сигналов при сейсмических и электроразведочных работах;

- другие точки (пункты), перенесение в натуру которых обосновано в проекте.

Средняя квадратическая погрешность перенесения в натуру проектного положения объектов геологоразведочных наблюдений, за исключением объектов геофизических наблюдений, не должна превышать удвоенного значения СКП их привязки. Перенесение в натуру проектного положения геофизических профилей или отдельных пунктов (точек) осуществляется с точностью их плановой привязки.

Перенесение в натуру или смещение на местности от проектного положения объектов геологоразведочных наблюдений производится по письменному распоряжению руководителя геологоразведочных работ и оформляется актом, передаваемым непосредственным исполнителям работ.

При геологической съемке и поисково-разведочных работах на твердые ископаемые должны соблюдаться условия, приведенные в таблице 15.1 .

Таблица 15.1- СКП определения положения объектов геологических наблюдений

| Стадии (подстадии) геологоразведочных работ | СКП определения положения объектов геологических наблюдений, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | в плане | по высоте |
| Геологическая съемка, глубинное геологическое картирование и общие поиски с составлением |  |  |
| Геологическая съемка, глубинное геологическое картирование и общие поиски с составлением отчетных карт масштабов: |  |  |
| 1:100 000 и мельче | 80 (100) | 10 (20) |
| 1:50 000 | 40 (50) | 5 (10) |
| 1:25 000 | 20 (25) | 2 (3) |
| Детальные поиски, поисково-оценочные работы и предварительная разведка с составлением отчетных карт масштаба 1:10 000 | 5 | 1 (2) |
| Поисково-оценочные работы, предварительная и детальная разведки с составлением отчетных карт масштабов 1:5000 и крупнее | 2 | 0,5 |

Определение плановых координат и высот объектов геологических наблюдений на месторождениях твердых полезных ископаемых на стадиях разведки эксплуатируемого месторождения в пределах горного отвода и эксплуатационной разведки, а также при проходке тяжелых выработок (шахт, штолен) и скважин, проектные глубины которых достигают горизонтов подземных выработок, выполняется в соответствии с требованиями «Инструкции по производству маркшейдерских работ» (М.: Недра, 1987).

СКП определения высот объектов гидрогеологических наблюдений не должны превышать:

- при гидрогеологических съемках - 0,5 принятого сечения гидроизогипс отчетной карты;

- при детальных гидрогеологических изысканиях с целью определения уклонов подземных потоков, обводнения участков, горных выработок (шахт, штолен и т.д.) - допусков, установленных для технического нивелирования.

Отметки устьев стационарных гидрорежимных скважин определяются от ближайших пунктов Государственной нивелирной сети с СКП не более 10 см.

При поисках и разведке нефтяных и газовых месторождений должны соблюдаться условия, приведенные в таблице15.2.

Таблица 15.2 - Предельная СКП определения положения устья скважин нефтяных и газовых месторождений

| Вид (категория) скважин | Предельная СКП определения положения устья скважин, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | в плане | по высоте |
| Опорные и параметрические | 100 | 5,0 |
| Структурные и поисковые | 30 | 1,0 |
| Разведочные | 12 | 0,5 |
| в том числе на эксплуатационных площадях | 4 | 0,3 |

Топографо-геодезические работы в геологоразведочной отрасли должны выполняться:

- на основании лицензии, выдаваемой в установленном порядке гос. органами РК;

- по договору с организациями (предприятиями), имеющими лицензии на осуществление топографо-геодезической деятельности..

Топографо-геодезические работы, в зависимости от организационно-технических условий, могут выполняться отдельными специализированными бригадами, отрядами, партиями и экспедициями, входящими в состав геологоразведочных организаций (предприятий) и их структурных подразделений, или сторонними организациями на договорных условиях.

Бригада - первичное производственное подразделение, которое может действовать самостоятельно, а также является основой для формирования более крупных специализированных структур.

Специализированные отряды и партии рекомендуется создавать при планировании работ с годовыми затратами труда более 30 и 36 бригадо-месяцев соответственно.

Специализированные экспедиции рекомендуется создавать при стабильном функционировании на объектах 4 - 6 специализированных партий.

Техническое руководство топографо-геодезическими работами в геологоразведочных организациях (предприятиях) осуществляется, как правило, высококвалифицированными геодезистами, топографами или маркшейдерами.

В зависимости от объемов топографо-геодезических работ и количества исполнителей, занятых на их выполнении, техническими руководителями могут быть: в объединениях (предприятиях) - главные или ведущие специалисты; в структурных геологоразведочных подразделениях - начальники партий, отрядов или ведущие специалисты.

В период непосредственной организации полевых топографо-геодезических работ осуществляются следующие мероприятия:

- разрабатываются и согласовываются с руководителями геологоразведочных подразделений рабочие планы-графики, в которых указываются объемы, очередность и сроки выполнения топографо-геодезических работ, перечень и даты передачи готовых материалов;

- выдаются задания (заказ-наряды) руководителям бригад;

- формируются и оснащаются соответствующими инструментами, снаряжением и продовольствием бригады исполнителей согласно объемам и видам работ, указанным в заданиях;

- подбираются и комплектуются по участкам (объектам) работ аэрокосмические материалы, топографические карты и исходные геодезические материалы;

- проводятся вводный инструктаж по технике безопасности, практические занятия по освоению безопасных приемов и методов ведения работ, оформляется соответствующая документация;

- компарируются (эталонируются) и юстируются средства измерений;

- организуется радиосвязь с постоянными базами, временными подбазами и бригадами исполнителей;

- выполняется транспортировка грузов, а также доставка бригад на временные подбазы и участки работ.

В период организации топографо-геодезических работ предусматриваются основные мероприятия и по предстоящей ликвидации полевых работ: подготовка планов транспортировки грузов и доставки бригад с участков работ на временные и постоянные базы; составление рабочих графиков сдачи готовой продукции, спецматериалов, снаряжения бригад; другие мероприятия, являющиеся неотъемлемой частью ликвидационных работ.

15.1 Методы топографо-геодезического и навигационного обеспечения геологоразведочных работ

Топографические основы геологических, геофизических и других карт создаются:

- по имеющимся топографическим картам;

- по материалам аэрофотосъемки;

- по материалам специализированных топографических съемок.

Точность и содержание топографических основ масштабов 1:25000 и мельче должны соответствовать требованиям инструкций и наставлений по составлению и подготовке к изданию геологических карт соответствующих масштабов.

Точность и содержание топографических основ геофизических карт всех масштабов, а также геологических и других специальных карт масштабов 1:10000 и крупнее определяются техническим проектом.

При оформлении топографических основ используются условные знаки и образцы шрифтов, принятые для оформления топографических карт (планов) соответствующих масштабов.

Разграфка, номенклатура, размеры рамок листов (трапеций) и зарамочное оформление топографических основ масштабов 1:10000 и мельче должны соответствовать топографическим картам этих же масштабов. Для топографических основ масштабов 1:5000 и крупнее используются прямоугольная разграфка и зарамочное оформление, применяемые для топографических планов этих же масштабов.

Оригиналы топографических основ составляются на чертежной бумаге или фотобумаге, наклеенной на жесткую основу, либо на малодеформирующемся пластике и хранятся в геологоразведочной организации.

Для производственной цели используются копии, изготовленные с оригиналов топографических основ.

Создание топографических основ по топографическим картам осуществляется сканированием и распечаткой карт на широкоформатном плоттере.

Создание топографических основ по материалам аэрофотосъемки осуществляется в случае отсутствия топографических карт требуемых масштабов или при необходимости их обновления.

Для указанных целей применяются имеющиеся материалы аэрофотосъемки последних лет, выполненные аэрофотоаппаратами с f = 50 - 200 мм. Для обновления содержания имеющихся топографических карт могут применяться материалы малоформатной аэрофотосъемки, выполненные аэрофотоаппаратами с f = 100 мм и размером кадра 7×8 см.

Соотношения масштабов материалов аэрофотосъемки и создаваемых топографических основ определяются возможностями имеющихся фотограмметрических приборов и должны находиться в пределах 0,4 - 4,0.

Специализированные съемки применяются для создания топографических основ масштабов 1:5000 и крупнее.

В результате специализированных съемок допускается создавать топографические основы:

- с разреженной контурной нагрузкой;

- без изображения рельефа или с упрощенным показом его на плане.

Точность и содержание указанных топографических основ должны обосновываться в техническом проекте, а при необходимости - согласовываться с организациями-потребителями геологоразведочной продукции.

Специализированные съемки выполняются теми же методами, что и обычные топографические съемки: мензульным, тахеометрическим и аэрофототопографическим (стереотопографическим и комбинированными способами).

По завершении работ представляются следующие материалы:

- оригиналы топографической основы;

- журналы полевых наблюдений, кальки высот и контуров;

- выкопировки по рамкам для сводки со смежными листами;

- краткий отчет о выполненной работе.

В состав работ по перенесению в натуру проектного положения объектов геологоразведочных наблюдений по топографическим картам входят:

- измерения на карте величин углов (азимутов) и длин линий, которые необходимо отложить на местности от исходного пункта (ориентира или четкого контура) до проектной точки, если она не совмещена с исходным пунктом (ориентиром или четким контуром);

- отыскание (опознавание) на местности исходного пункта (ориентира или четкого контура);

- определение местоположения проектной точки (если она не совмещена с ориентиром или четким контуром) по данным величин углов (азимутов) и длин линий, измеренным на карте;

- закрепление проектной точки на местности;

- занесение данных о местоположении проектной точки в соответствующий список (ведомость).

При использовании в процессе перенесения в натуру проектного положения объектов геологоразведочных наблюдений материалов аэрофотосъемки в состав работ дополнительно включается перенесение проектных точек с карты на эти материалы.

В состав работ по определению планово-высотного положения объектов геологоразведочных наблюдений по топографическим картам входят:

- опознавание на местности четких контуров и ориентиров, изображенных на топографической карте (аэрофотоснимке);

- измерение на местности (для случаев несовмещения ориентиров и контуров с определяемыми точками) линейных и угловых величин, характеризующих взаимное положение опознанных контуров и определяемых точек;

- нанесение определяемых точек на топографическую карту или аэрофотоснимок (для случаев несовмещения ориентиров и контуров с определяемыми точками) по данным измерений на местности;

- снятие с карты плановых координат и высотных отметок определяемых точек;

- составление списка (ведомости) координат и высотных отметок точек, определенных по карте.

При использовании в процессе определения планово-высотного положения объектов геологоразведочных наблюдений материалов аэрофотосъемки в состав работ дополнительно включается перенесение определяемых точек с аэрофотоснимка на карту.

Если определению планово-высотного положения подлежат объекты геологоразведочных наблюдений без предварительного перенесения в натуру их проектного расположения, то в состав работ дополнительно включается и закрепление их на местности.

Все измерения на карте и местности выполняются с контролем («в две руки» на карте и с избыточными линейно-угловыми измерениями на местности).

Погрешность измерений не должна превышать 0,2 мм в положении на карте проектной или определяемой точки. При расстояниях между проектными или определяемыми точками 200 м и менее они связываются непосредственными измерениями на местности с относительной погрешностью не более 1:100.

Контроль опознавания должен обеспечиваться в основном сходимостью результатов избыточных измерений по взаимному положению опознанных контуров и определяемых точек. В случаях невозможности выполнения избыточных измерений из-за отсутствия достаточного количества контуров опознавание должно осуществляться дважды, разными исполнителями.

По завершении работ сдаче подлежат:

- схемы расположения вынесенных в натуру (определенных в планово-высотном отношении) объектов геологоразведочных наблюдений;

- журналы (ведомости) измерений по карте и на местности;

- топографические карты и аэрофотоснимки с нанесенными на них вынесенными в натуру или определенными в планово-высотном отношении точками;

- список (каталог, ведомость) плановых координат и высотных отметок объектов геологоразведочных наблюдений;

- краткая пояснительная записка о выполненных работах.

15.2. Определение планово-высотного положения объектов геологоразведочных наблюдений линейно-угловыми измерениями и нивелированием

При определении планового и высотного положения объектов геологоразведочных наблюдений могут использоваться:

- триангуляционные построения;

- линейно-угловые засечки;

- теодолитные ходы;

- одиночные магистральные и профильные линии (ходы), а также системы магистральных и профильных линий (ходов);

- тригонометрическое (геодезическое) и геометрическое нивелирование.

Триангуляционные построения применяются, как правило, для создания съемочного обоснования топографических съемок в масштабах 1:5000 - 1:500 и для сгущения сетей исходных пунктов для разбивочно-привязочных работ на участках разведки месторождений.

Триангуляционные построения создаются в виде сплошных сетей, цепочек треугольников или вставок отдельных пунктов. Сплошные сети триангуляции должны опираться не менее чем на две исходные стороны и не менее чем на три исходных геодезических пункта. Цепочка треугольников должна опираться не менее чем на две исходные стороны и не менее чем на два исходных геодезических пункта.

В качестве исходных сторон и пунктов используются стороны и пункты сетей высших (по отношению к создаваемым сетям) классов или разрядов. Исходные стороны могут быть заменены измеряемыми для этих целей базисами.

Углы в триангуляционных построениях измеряются круговыми приемами с перестановкой лимба между полуприемами на 1 - 2° при применении теодолитов Т2, Т5 (и им равноточных) и на 90° - Т30 (и ему равноточных). В измеренные на пункте (точке) углы вводятся поправки за центрировку и редукцию, если значения линейных элементов приведения превышают 2 мм в сетях 1-го и 2-го разрядов или 1:10000 длин линий в съемочных и исходных для разбивочно-привязочных работ сетях.

Основные требования к триангуляционным построениям приведены в табл. 15.3.

Таблица 15.3 - Основные требования к триангуляционным построениям

| Показатели | Триангуляция |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1-й разряд | 2-й разряд | Съемочные сети и исходные сети для разбивочно-привязочных работ |
| Длина стороны треугольника, км | ≤5,0 | ≤3,0 | ≥0,15 |
| Минимально допустимая величина угла, угловых градусов: |  |  |  |
| в сплошной сети связующего в цепочке треугольников и во вставке | 20 | 20 | 20 |
|  | 30 | 30 | 20 |
| Максимальное число треугольников между исходными (базисными) сторонами | 10 | 10 | 20, 17, 15, 10 для м-бов съемок (работ) 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 соответственно |
| Минимальная длина исходной (базисной) стороны, км | 1 | 1 | 0,20 |
| СКП измерения углов, вычисленная по невязкам в треугольниках, угловых секунд | ≤5 | ≤10 | ≤30 |
| Предельная допустимая невязка в треугольнике, угловых секунд | 20 | 40 | 90 |
| Предельная относительная погрешность исходной (базисной) стороны | 1:50000 | 1:20000 | 1:5000 |
| Предельная относительная погрешность определения стороны в наиболее слабом месте | 1:20000 | 1:10000 | 1:1000 |
| Число круговых приемов при измерении углов теодолитами: |  |  |  |
| Т2 и ему равноточными | 3 | 2 | 2 |
| Т5 и ему равноточными | 4 | 3 | 2 |
| Т30 и ему равноточными | - | - | 2 |
| Допустимые расхождения между результатами наблюдений на начальное направление в полуприемах, а также приведенных направлений в приемах: |  |  |  |
| Т2 и ему равноточными | 8'' | 8'' | 20'' |
| Т5 и ему равноточными | 0,2' | 0,2' | 20'' |
| Т30 и ему равноточными | - | - | 45'' |

Линейно-угловые засечки (прямые, обратные, комбинированные аналитические и графические) применяются для тех же целей, что и триангуляционные построения, а также для непосредственного определения планового положения объектов геологоразведочных наблюдений.

Прямая засечка выполняется не менее чем с трех исходных пунктов, при этом углы между направлениями при определяемом пункте (точке) не должны быть менее 30° и более 150°.

Определение пунктов (точек) обратной засечкой выполняется не менее чем по четырем исходным пунктам при условии, что определяемый пункт (точка) не находится около окружности, проходящей через три исходных пункта. Допускается в качестве четвертого исходного пункта использовать промежуточную точку, определенную обратной засечкой по трем исходным пунктам, с измерением расстояния до этой точки.

Комбинированная засечка выполняется с использованием не менее чем трех исходных пунктов.

Графические засечки выполняются с использованием мензулы на топографических картах (планах) и фотопланах масштабов не мельче масштаба отчетной специальной карты.

Плановые координаты объектов геологоразведочных наблюдений, расположенных на расстоянии до 100 м от исходных пунктов, допускается определять полярным способом (с измерением двух примычных углов на исходные пункты и расстояния до определяемой точки в прямом и обратном направлениях).

Теодолитные ходы прокладываются для создания съемочного обоснования топографических съемок и для непосредственного осуществления разбивочно-привязочных работ с предельными относительными погрешностями 1:2000, 1:1000 и 1:500.

15. 3 Определение координат с помощью глобальных спутниковых навигационных систем

Технологическая схема навигационно-геодезического обеспечения геологоразведочных работ с использованием глобальных СНС в общем виде должна включать:

- подготовительные работы;

- полевые измерения;

- камеральную обработку полевых измерений;

- оценку точности измерений.

В состав подготовительных работ входят:

- составление прогноза видимости спутников на участке работ;

- предварительный расчет геометрического фактора;

- определение рационального времени проведения съемочных работ;

- составление схемы передвижения между определяемыми точками маршрута;

- составление полетной схемы маршрутов (перед производством аэрогеофизических съемок);

- подготовка координат точек маршрутов с занесением их в память спутникового приемника (для работы в навигационном режиме).

Составление прогноза видимости спутников позволяет определить интервалы времени непрерывной видимости заданного числа спутников на участке съемочных работ.

Составление прогноза видимости спутников и расчет геометрического фактора производится на основе альманаха, принимаемого СП.

Расчет видимости спутников и параметров геометрического фактора производится в вычислительном устройстве самого приемника или на компьютере. Выполнение расчета на компьютере предпочтительнее, так как позволяет быстро выявить все необходимые сведения о состоянии СНС с распечаткой (при необходимости) этих сведений на принтере.

Для расчета видимости спутников и геометрического фактора кроме альманаха в память вычислительного устройства приемника должны быть занесены: дата и время выполнения работ, приблизительные координаты района работ.

Подготовка координат заключается в выборке их значений из каталогов или снятии с топографических карт масштабов 1:10000 - 1:50000 (в зависимости от требуемой точности), перевычислений координат в рабочую систему координат приемника, занесении в библиотеку путевых точек приемника.

Занесение координат точек в память приемника производят вручную (с клавиатуры приемника) или из компьютера через порт связи. В последнем случае координаты должны быть записаны в файле в соответствующем формате.

Существенное влияние на точность спутниковых определений оказывают: время накопления информации на точке, выбор времени измерений в соответствии с расчетом видимости достаточного количества спутников и параметров геометрического фактора, закрытие видимости на отдельные спутники деревьями или искусственными сооружениями.

Для достижения высокой точности необходимо провести серию не менее 5 одноминутных накоплений на точке. Чтобы уменьшить систематическую составляющую погрешности необходимо проводить повторные аналогичные определения в течение 1 - 2 дней в разное время. Применение данной методики обеспечивает получение точности определения плановых координат навигационными приемниками: абсолютным методом 10 - 15 м, относительным - 1 - 5 м.

Полевые наземные определения координат абсолютным методом выполняются в следующей последовательности: антенна приемника или приемник с совмещенной в одном корпусе антенной устанавливается на определяемом пункте, приемник соединяется (при необходимости) с компьютером или другим накопителем информации, включается питание приемника и компьютера. Через 2 - 3 мин после включения питания по информации, поступающей на экран приемника или компьютера, определяется момент захвата необходимого количества спутников и выполняется серия фиксаций координат в памяти приемника или автоматическая регистрация координат на внешнем устройстве.

Перед началом регистрации данных в компьютере включается интерфейс порта ввода/вывода приемника, устанавливаются протокол, режим и частота выдачи выходной информации.

Вид протокола выбирается в зависимости от применяемой программы сбора и в соответствии с параметрами приемника по интерфейсу связи.

Режим выдачи устанавливается в зависимости от требуемого пакета регистрируемой информации.

Минимальный состав аппаратно-программного комплекса, обеспечивающего работу относительным методом, должен включать:

- базовую станцию: приемник и накопитель информации;

- мобильную станцию: приемник с накопителем информации;

- программный пакет, обеспечивающий быстрый запуск приемника (с помощью программ инициализации), установку режимов и параметров измеряемых величин, коррекцию и сглаживание измерений, вывод необходимой информации, сбор информации и т.п.

При работе в реальном времени спутниковая аппаратура должна дополняться радиосистемой для передачи и приема дифференциальных поправок по каналу связи.

При определении координат относительным методом работа на станции должна выполняться в соответствии с описанием работы программного обеспечения.

При выполнении спутниковых определений в движении (кинематический или динамический режимы), например, при аэросъемочных работах, фиксация местоположения летательного аппарата производится автоматически через заданный интервал времени или вручную нажатием кнопки в момент прохождения летательного аппарата над объектом съемки.

Необходимым условием использования приемника на подвижных носителях является синхронизация измерений координат с измерениями других параметров посредством иной аппаратуры (аэрогеофизические станции, аэрофотоприборы и т.п.) путем сопряжения, если работы производятся в едином технологическом комплексе. Задача решается программно-аппаратными средствами с использованием возможностей персональных компьютеров, например, путем формирования аппаратурой геолого-геофизических исследований запросных сигналов на получение данных от СП.

Полученная по запросу информация должна быть точно привязана ко времени запроса. Совмещение шкал времени компьютера, аппаратуры геолого-геофизических исследований и приемника должно осуществляться на программном уровне. Примерами таких специализированных комплексов являются: навигационно-геодезический комплекс для производства аэрогеофизических и аэрофотосъемочных работ на основе контроллера К-51 (АО ПРИН) и интегрированная спутниковая навигационно-геодезическая аппаратура для крупномасштабных аэрогеофизических съемок (ВИРГ «Рудгеофизика»).

Перед началом работ в режиме навигации (вождения) транспортного средства в память приемника должны заноситься координаты проектных точек или координаты начальных и конечных точек профилей (маршрутов), точек их изломов и пересечений с секущими профилями. После этого в режиме маршрутов приемника формируются конкретные маршруты на предстоящий рабочий день. Сохраненные в памяти приемника точки или маршруты могут вызываться из памяти по своим номерам.

Перед началом движения должен вызываться необходимый маршрут или конечная точка предстоящего пути (например, точка начала предстоящего маршрута) и включаться режим навигации.

Расстояние до конечной точки и направление на нее (пеленг) определяются относительно текущей точки.

При движении на конечную точку следует стремиться к минимальному боковому уклонению от линии, соединяющей начальную и конечную точки.

Величина бокового уклонения индицируется на экране приемника графически и в числовом виде с пометкой «право-лево». Если движение выполняется по заранее сформированному маршруту, то прибор автоматически переключается с одного этапа на другой.

Работа со спутниковыми приемниками на летательных аппаратах требует согласованности действий бортоператора и летного состава.

При подготовке к полетам необходимо согласовывать порядок выхода на начальный проектный маршрут и захода на последующие.

Перед подходом к началу первого маршрута бортоператор должен сообщить экипажу о приближении к начальной точке маршрута. При этом пилот оценивает параметры полета и выполняет доворот (разворот) для выхода на маршрут.

Камеральная обработка спутниковых определений, выполненных абсолютным методом в статическом режиме, включает:

- осреднение накоплений на определяемых точках;

- перевычисление координат в систему относимости, принятую для данной съемки;

- оценку точности;

- формирование каталога координат, в том числе подготовку данных для программ последующей обработки.

Обработка определений, выполненных абсолютным методом в кинематическом режиме, включает:

- перевычисление координат;

- формирование каталогов для программ последующей обработки;

- вывод графической информации в виде фактических линий пути.

Обработка спутниковых определений, выполненных относительным методом с постобработкой информации, проводится в следующей последовательности:

- перезапись файлов полевых накоплений в директорию с файлами базовой станции для совместной обработки;

- определение варианта фильтрации измеренных величин и других параметров обработки;

- управление программами обработки;

- подготовка каталога координат для программ последующей обработки (при необходимости в комплексе с геолого-геофизической информацией).

Для оценки точности спутниковых определений выполняют контрольные измерения на геодезических пунктах с известными координатами, а также повторные измерения на тех же пунктах.

При аэрогеофизических съемках выполняют серии залетов над геодезическими пунктами с последующей статистической обработкой измерений (не менее шести парных пролетов курсом 0° и 180°). Моменты пролета над пунктом и определение поправок за уклонение от вертикали координатной точки местности фиксируются с помощью оптического визира или аэрофотоаппарата с одновременной записью курса, истинной и барометрической высот полета. Для исключения систематической составляющей ошибки фиксации (оператором) пролеты делают в прямом и обратном направлениях. Чтобы уменьшить ошибку, вызванную наклоном воздушного судна, контрольные пролеты выполняют в спокойную погоду на минимальной высоте (100 - 150 м).

По завершении полевых и камеральных работ сдаче подлежат:

- материалы полевых измерений;

- материалы камеральных работ;

- схема района работ;

- каталоги координат точек наблюдений;

- пояснительная записка.

15. 4  Обработка материалов и составление технических отчетов

Обработка и оформление материалов выполняются в полевой и камеральный периоды.

В полевой период до выезда исполнителя с участка работ выполняются:

- проверка и оформление журналов измерений;

- оценка точности работ по невязкам ходов, расхождениям между избыточными (двойными, контрольными) измерениями;

- вычисление и составление списка рабочих координат и высот точек и объектов геологоразведочных наблюдений;

- вычерчивание «в карандаше» оригинала созданной топографической основы.

Обработка материалов в камеральный период выполняется в соответствии с техническим проектом и может включать:

- проверку («во вторую руку») полевых журналов, вычислений, определений плановых координат и высот объектов геологоразведочных наблюдений;

- уравновешивание ходов с оценкой точности;

- вычисление окончательных значений координат и высот точек и объектов геологоразведочных наблюдений с составлением соответствующих каталогов;

- составление, вычерчивание и оформление топографических основ;

- другие необходимые вычисления и оформительские работы;

- составление технического отчета по выполненным работам.

Технические отчеты по топографо-геодезическим работам составляются по каждому объекту исполнителями работ.

Если работы на объекте выполнялись несколькими исполнителями, то технический отчет составляется руководителем топографо-геодезического подразделения геологоразведочной организации либо специально назначенным для этой цели специалистом.

В техническом отчете приводятся:

- назначение топографо-геодезического обеспечения геологоразведочных работ на объекте;

- физико-географические условия района работ;

- фактическая топографо-геодезическая изученность района работ (наличие и сохранность геодезических пунктов и пунктов сгущения, наличие и параметры материалов аэрофотосъемки и топографических карт и т.п.);

- объемы и виды работ по проекту и фактически исполненных, причины отступлений фактических данных от проектных;

- методика полевых работ и камеральной обработки материалов со ссылкой на документацию, по которой они выполнялись;

- оценка точности работ;

- сведения о контроле, приемке и качестве работ;

- технико-экономические показатели.

К техническому отчету прилагаются:

- схема расположения исходных пунктов и объектов геологоразведочных наблюдений;

- каталог (список) координат и высот пунктов, закрепленных постоянными знаками;

- каталог (список) координат и высот объектов геологоразведочных наблюдений;

- заключение о выполненных работах;

- перечень первичных материалов, оставленных на хранение по месту выполнения работ;

- акты приемки работ;

- справка о сдаче материалов в фонды.

15.5 Контроль и приемка работ

Контроль и приемка работ осуществляются руководителями топографо-геодезических подразделений или высококвалифицированными специалистами, назначенными приказами по геологоразведочной организации.

Контроль осуществляется посредством полевых контрольных измерений и проверкой документации в течение полевого периода так, чтобы каждый исполнитель на объекте контролировался не менее двух раз.

В процессе контроля проверяются:

- соблюдение требований технического проекта и нормативно-технической документации;

- наличие и состояние необходимых для проведения работ картографических, топографо-геодезических и аэрофотосъемочных материалов, а также инструментов, приборов и оборудования;

- выполнение требований предыдущего контроля;

- состояние охраны труда и техники безопасности.

О результатах проверки составляется акт. Один экземпляр акта вручается исполнителю, а второй остается у контролирующего лица. Замечания и рекомендации контролирующего лица могут отражаться записями в полевых журналах.

В случае обнаружения незначительных ошибок и нарушений их устраняют в процессе контроля. Если характер и количество ошибок свидетельствуют о неудовлетворительном качестве исполненных работ, то эти работы бракуются.

После исправления брака работы подлежат повторной проверке.

Приемке подлежат только завершенные и проконтролированные работы. По результатам приемки составляется соответствующий акт.