Лекция 5. Тема 1. Статистический метод подсчета

Статистический метод применяется для подсчета запасов сырья при неравномерном его распределении по площади и мощности залежи, например для месторождений пъезокварца, исландского шпата. Некоторых типов месторождений слюды, валунов различного состава, Желваковых фосфоритов и др. Этот метод широко применяется при подсчете прогнозных запасов ископаемых углей по целым угленосным районам и бассейнам. Его можно использовать для подсчета прогнозных запасов металлических и неметаллических полезных ископаемых по рудному полю и району.

Обычно определяют продуктивность залежи полезного ископаемого, под которой принято понимать выход полезного ископаемого в т или кг с единицы площади тела полезного ископаемого, принимаемую за 1м2 или 100м2 площади.

Продуктивность выработки qR, пройденной по телу полезного ископаемого, определяется путем деления веса Q полезного компонента, добытого из продуктивного горизонта, на поперечное сечение  (площадь) выработки S.

При расчетах средней продуктивности для блоков месторождения или района иногда вводят поправочные коэффициенты. Таким образом, сущность метода заключается в определении продуктивности оруденения и площади, на которую ее следует распространить. Весовое количество сырья в подсчетном блоке определяется по формуле:

P=S·p,			(72),

где S – площадь блока, м2;

P – продуктивность оруденения, кг/м2 или т/м2.

Раздел 1. Современные геоинформационные технологии при подсчете запасов.

Главная задача геологической разведки – выявить геолого-промышленные параметры месторождения для обоснованного проектирования, строительства и эксплуатации горнорудного предприятия в целях оптимального полного и экономически эффективного использования минерального сырья.

есть много известных традиционных методов, которые используются для решения всех этих задач. Но в настоящее время, в инновационный век новых технологий, внедряются новые компьютерные системы, доступные геологам уже сегодня. Разработана новая методика оценки прогнозных ресурсов и методика экспрессной геолого-экономической оценки месторождений на основе компьютерных технологий.

Среди ведущих мировых компаний, работающих на рынке в области  разработки и внедрения компьютерных технологий для горно-геологической промышленности, является австралийская компания MICROMIN Pty Ltd, созданная в 1986 году в г. Перт (Западная Австралия) и имеющая свои представительства по всему миру (Россия, ЮАР, Индонезия, Великобритания, США, Канада, Китай). В Казахстане и Средней Азии официальным представителем компании MICROMIN Pty Ltd является ТОО «Горно-геологический дизайн».

MICROMIN – многофункциональный, постоянно обновляемый пакет, состоящий из шести основных модулей и предназначенный для визуализации и интерпретации различных геологоразведочных данных в ЗD среде, проведения полного геостатического анализа, построения трехмерных моделей, классификации и оценки ресурсов и запасов, дизайна горных работ.

В настоящее время эти новые современные информационные технологии внедрены в учебный процесс и применяются в геологоразведочной и горно-добывающей отраслях.

Для студентов, магистрантов и аспирантов геологических специальностей на кафедре «Геология и Горное Дело» введен курс «Геоинформационные системы», которые ведут преподаватели – профессионалы, получившие подготовку в области компьютерных технологий.

В программе MICROMIN студенты могут научиться строить каркасную модель рудного тела, каркасную модель раздваивающегося рудного тела, модель топографической поверхности, блочную модель с проектным карьером и, строить разрезы, производить подсчет запасов и т.д. Полученные знания студенты - геологи используют в курсовых и дипломных проектах, при обработке материалов производственных практик, для выполнения лабораторных и практических занятий по ряду геологических дисциплин.

Следует отметить, что при развитии новых прикладных компьютерных систем можно создавать аналитическую базу по определенным направлениям в геологии.

Новые оригинальные решения всегда являлись естественным продолжением или развитием выполняемых работ, отвечающей текущей ситуации в экономике Республики Казахстан в целом, и в горно-металлургическом комплексе, в частности.

Раздел 2. Точность подсчета запасов. При разведке месторождений следует четко разграничивать понятия: точность, достоверность, представительность и полнота разведочных данных, хотя они во многом иногда близки. Разведка месторождений проводится на основе данных, получаемым по отдельным пересечениям тела полезного ископаемого в естественных и главным образом в искусственных обнажениях, т.е. в разведочных точках. В каждой такой точке измеряют показатели, характеризующие рудное тело, - глубину его залегания и мощность в метрах, угол падения и азимут линии падения в градусах. Для каждой точки определяют химический состав полезного ископаемого в весовых процентах и т.п. Точность определения числового значения каждого показателя зависит от способов измерения и может быть вычислена.

Итак, можно сделать следующие выводы:

а) точность разведочных данных следует относить к наблюдениям в отдельных разведочных точках;

б) между разведочными точками и за пределами их размещения данные разведки определяются интерполяцией и экстраполяцией на основе геологического прогноза;

в) достоверность разведочных данных надо понимать в том смысле, что они надежны, случайные или систематические ошибки не велики;

г) полнота разведочных данных определяется многообразием наблюдений и соответствием задач этих наблюдений вопросам, интересующим промышленность.

Расхождения между подсчетными запасами и действительными запасами в недрах месторождений обусловлено: 1 – погрешностями измерений и определений в разведочных точках; 2 – техническими погрешностями подсчета; 3 – погрешностями аналогий.

От количества запасов в значительной мере зависит производительная мощность предприятия и срок его службы.