Лекция 12 Защита от шума.

Опасность воздействия на человека шума. Гигиенические и технические требования к оборудованию, его устройству, методы контроля уровня шума.

Шум-это беспорядочное сочетание звуков различной частоты и интенсивности.

Вибрация - механические колебательные движения объектов, передаваемые человеческому телу или отдельным его частям при непосредственном контакте.

I. Под действием шума в организме человека могут произойти следующие изменения:

1. Нарушение ритма сердечной деятельности.

2. Стойкие поражения слуховых органов.

3. Истощение клеток головного мозга.

4. Функциональные сдвиги нервной системы.

II. Под действием вибрации в организме человека могут произойти следующие изменения:

1. Нарушение функций нервной системы.

2. Падение мышечной силы и веса.

3. Повышение кровяного давления.

4. Нарушение остроты зрения. 5. Ослабление памяти.

6. Спазмы сосудов сердца.

Шум на рабочих местах нормируется по предельному спектру шума и не должен превышать  допустимых уровней, значения которых приведены в ГОСТ 12.1.003 «Шум. Общие требования безопасности».   Нормирование вибрации производится согласно ГОСТ 12. 1.012« Вибрационная безопасность. Общие требования»

Физические характеристики шума. Шум - это звук, оказывающий неблагоприятное воздействие на здоровье и работоспособность человека. В машиностроении источ¬никами шума могут быть: машины и механизмы – механический шум; электромагнитные устройства - электромагнитный шум; ис¬течение жидкостей и газов - аэрогидродинамический шум.

Звук как физическое явление представляет собой механическое колебание упругой среды, воспринимаемое человеком через орган слуха в диапазоне частот от 16 Гц до 20 кГц, называемом звуко¬вым диапазоном.

Звук характеризуется звуковым давлением и интенсивностью.

Звуковое давление Па - это переменная составляющая атмо¬сферного давления, возникающая при прохождении звуковой волны.

Интенсивность звука Вт/м2 - это поток энергии, переносимый звуковой волной в единицу времени, отнесенный к единице пло¬щади поверхности, перпендикулярной к направлению распростра¬нения волны.

Октавная полоса – это полоса частот, в которых верхняя граничная частота равна удвоенной нижней частоте.

Вследствие непрерывного воздействия на слух людей интенсив¬ного шума на производстве может возникнуть профессиональная глухота или резкая потеря слуха - тугоухость.

Шум разрушает нервную систему; шумовые явления обладают свойством кумуляции: накапливаясь в организме, он все больше и сильнее угнетает нервную систему. Шум - причина преждевре¬менного утомления, ослабления внимания, памяти.

Шумы оказывают влияние на весь организм человека: замедля¬ются психические реакции, изменяется скорость дыхания и пульса, нарушается обмен веществ, возникают заболевания сердечно-сосу¬дистой системы, гипертоническая болезнь.

Патологические изменения в организме, возникающие в резуль¬тате действия шума, классифицируются как шумовая болезнь.

Классификацию шума, характеристики и допустимые уровни шу¬ма на рабочих местах устанавливает ГОСТ 12.1.003 ССБТ.

По характеру спектра шум подразделяется на широкополосный с  непрерывным спектром шириной более одной октавы; тональный, в спектре которого имеются выраженные дискретные тона.

По временным характеристикам шум подразделяется на посто¬янный и неnостоянный (колеблющийся во времени, прерывистый, импульсный).

Постоянным считается шум, уровень звука которого за 8-часо¬вой рабочий день изменяется во времени не более чем на 5 дБА; непостоянным - более чем на 5 дБА.

Допустимые уровни постоянного шума на рабочих местах нор¬мируются в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 63, 125,250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц.

Для ориентировочной оценки допускается в качестве характери¬стики постоянного широкополосного шума на рабочих местах при¬нимать уровень звука в дБА, определяемый по так называемой шкале А шумомера с коррекцией, которая заключается в том, что вводятся поправки, учитывающие зависимость чувствительности слуха от частоты звука и приближающие результаты объективных измерений к субъективному восприятию.

Эквивалентным уровнем звука в дБ (А) называется значение уровня звука длительного постоянного шума, который в пределах регламентируемого интервала времени имеет то же самое среднеквадратическое значение уровня звука, что и рассматрива¬емый шум, уровень звука которого изменяется во времени.

Для оценки и нормирования шума используется также так назы¬ваемая доза шума - звуковая энергия за определенный промежу¬ток времени, корректированная по ча¬стотной характеристике шумомера.

Допустимая доза шума - доза, со¬ответствующая определенному допу-стимому уровню звука или допустимо¬му эквивалентному уровню звука.

Используется также относительная доза шума - отношение дозы шума к допустимой дозе шума; она выра¬жается в относительных	единицах или в %.

Контроль шума. Для измерения шума применяются шумомеры разных видов отечественного производства («Шум-l», «ШМ-l»,«ИШВ-2» в комплекте с октавными фильтрами), полосовые филь¬тры, анализаторы, измерительные микрофоны, самописцы, магнито¬фоны и другие приборы; акустическая аппаратура фирмы «Брюль и Кьер» (Дания). Измерения шума на рабочих местах промышленных предприя¬тий производят на уровне уха работающего при включении не ме¬нее 2/3 установленного оборудования, при этом включается также оборудование вентиляции.

Методы и средства защиты от шума. Защита от шума достига¬ется разработкой шумобезопасной техники, применением средств и методов коллективной защиты, применением средств индивидуаль¬ной защиты и строительно-акустическими методами.

Средства коллективной защиты по отношению к источнику воз¬буждения шума подразделяются на средства, снижающие шум в источнике его возникновения (средства, снижающие возбуждение шума, и средства, снижающие звукоизлучающую способность ис¬точника шума), и средства, снижающие шум на пути его распрост¬ранения от источника до защищаемого объекта (в зависимости от характера воздействия подразделяются на средства, снижающие шум вибрационного (механического) происхождения, аэродинами¬ческого и гидродинамического происхождения, электромагнитного происхождения).

Средства коллективной защиты от шума в зависимости от спо¬соба реализации подразделяются на акустические, архитектурно- планировочные и организационно-технические.

Акустические средства защиты от шума в зависимости от прин¬ципа действия подразделяются на средства звукоизоляции, средст¬ва звукопоглощения, средства виброизоляции, демпфирования и глушители шума.

Наиболее эффективным методом защиты является уменьшение шума в источнике его образования, что достигается применением технологических процессов и оборудования, не создающих чрез¬мерного шума.

Защита от шума строительно-акустическими методами произ¬водится на основании акустического расчета, при этом предусмат¬ривается: применение звукопоглощающих конструкций и экранов; звукоизоляция мест пересечения ограждающих конструкций ин¬женерными коммуникациями; устройство звукоизолированных ка¬бин наблюдения и дистанционного управления; устройства укры¬тий, кожухов; применение глушителей шума, звукопоглощающих облицовок в газовоздушных трактах вентиляционных систем с ме¬ханическим побуждением и систем кондиционирования воздуха и газодинамических установок; применение звукоизоляции огражда¬ющих конструкций, уплотнение по периметру притворов окон, во¬рот, дверей.

Наиболее эффективными звукоизоляционными материалами яв¬ляются: трипласт (из отходов резиновой промышленности), поли¬мерное покрытие сайдит, пластобетон (продукты гидролиза хлопковой шелухи), арболит (деревобетон - из отходов древесины), газосиликат (бетон из барханных песков), костроплиты (из отходов льноперерабатывающей промышленности), поропласт, материал на основе перлита, вермикулит и др.

Звукопоглощающие материалы: мрамор, бетон, гранит, кирпич, древесноволокнистые плиты, плиты АЦП пемзолитовые, мелкофракционный керамзит, строительный войлок, асбестовойлок, асбестовата, стекловата, фанера, сухая штукатурка, древесноволокнистые плиты со щелевой перфорацией, фанера со щелевой перфорацией и др. Высокими звукопоглощающими свойствами обладает винипор, его можно приклеивать к потолкам и стенам зданий без применения специальных поддерживающих конструкций; он не крошится, не пылит, хорошо сохраняет форму.

Находят широкое применение штучные звукопоглотители, выполненные в виде кубов, шаров, конусов и т. д.

В промышленности применяются также активные методы ком¬пенсации звукового поля с помощью специальных динамиков, ге¬нерирующих звук в противофазе.

Защита от шума осуществляется также рациональными архи¬тектурно-nланировочными решениями; рациональным размещением технологического оборудования и рабочих мест; планированием зон и режимов движения транспортных средств, а также созданием шумозащищенных мест в различных зонах нахождения человека, использованием рациональных режимов труда и отдыха работа¬ющих на шумных участках.

В значительной мере снижают интенсивность действия шума на орган слуха человека средства индивидуальной защиты (СИЗ). В зависимости от конструктивного исполнения они делятся на про¬тивошумные наушники, вкладыши, шлемы и каски.

При уровне шума 135 дБ и более применяются противошумные костюмы (типа жесткого скафандра) для защиты всего организма.

Характеристика вибрации. Вибрация - это колебательное движение материальной точки или механической системы. Она характеризуется частотой, смещением, скоростью, ускорением. Источниками вибрации являются механизмы, машины, механизированный инструмент.