Тема 7	Комплексный метод снегозадерживания.

Сущность метода и способы его применения; экономическая и техническая целесообразность применения комплексного метода

7.1 Защита дороги от снежных заносов путем установки снегозащитного забора

Надежным средствам защиты дорог от снежных заносов служат высокие снегозащитные заборы.

Снегозащитные заборы бывают двухпанельные с просветностью решетки 50% и однопанельные с просветностью решетки до 70%. Однопанельные заборы в основном применяют для вторых и третьих рядов многорядных линий заборов, двухпанельные — при устройстве заборов в один ряд или в ближайшем к дороге ряду многорядных линий заборов.

Расчет высоты снегозащитного забора следует производить по формуле:

,                                      						(7.2)

| где | Нп - | Средняя высота снежного покрова, м. |
| --- | --- | --- |

Произведем расчет высот снегозащитного забора для каждого участка дороги и сведем его в таблицу 5.2.

Таблица 7.2 - Расчет высот снегозащитного забора по  участкам автомобильной дороги

| № | Wп , м3/м | Расчет | Нз , м |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 26,07 |  | 2,35 |

Заборы строят из дерева или сборные из железобетона. Для обеспечения эффективной работы заборов по снегозадержанию их следует располагать по возможности перпендикулярно к направле

нию господствующих ветров так как при этом отложения отодвигаются от забора. Наименьшее допустимое расстояние между забором и дорогой определяется протяженностью зоны действия забора на ветровой поток , направленный нормально к забору и составляет 15 высот забора.

Рисунок 7.4 - Конструктивная схема снегозащитного забора

Рисунок 7.5 - Схема установки щитов

7.2 Защита дороги от снежных заносов с применением снежных траншей

Снежные траншей прокладывают в снежном покрове проходами двухотвальных тракторных снегоочистителей или бульдозеров. Cнегосборная способность траншеи (объем снега, который может задержать 1м траншеи) при глубине 1.5м и ширине, создаваемой за один проход двухотвального тракторного снегоочистителя, составляет в среднем 12 м3/м.

Снегозащитные траншеи прокладывают в несколько рядов параллельно дороге. Число работоспособных траншей, которые необходимо иметь для надежной защиты дороги, назначают с учетом объема снегоприноса.

Оптимальное расстояние, которое следует назначать между осями соседних траншей составляет 12-15м. Ближайшая к дороге траншея должна быть расположена не ближе 30м и не далее 100м.

Объем снега, который может задержать одна траншея, рассчитывается по формуле:

,                      					(5.3)

| Где | Вср - | Средняя ширина траншеи, Вср=4м; |
| --- | --- | --- |
|  | Lт - | Расстояние между осями траншей, м. |

Необходимое количество траншей:

.                                                 							(5.4)

Для прокладки такого количества траншей необходимое число бульдозеров определяется следующей зависимостью:

,                                 							 (5.5)

| где | L - | длина участков, на которых прокладываются траншеи, км; |
| --- | --- | --- |
|  | m - | число одновременно прокладываемых траншей, принимается в зависимости от Wп, до 100 м3/м - не менее 3; до 200 м3/м – не менее 4; |
|  | n - | количество проходов машин по одной траншее, n=2; |
|  | Vp - | рабочая скорость бульдозера, Vp =10 км/ч; |
|  | Ки - | коэффициент использования машины во времени, Ки=0.7; |
|  | tb - | возможное время работы по прокладке траншей в течение промежутка между метелями, tb=48ч. |

Произведем необходимые расчет объема снега, который может задержать одна траншея :

.

Рассчитаем необходимое количество траншей и количество бульдозеров на каждом участке и расчет сведем в таблицу 5.3.

Таблица 5.3 - Расчет количества траншей и количества бульдозеров

| № | Wп , м3/м | n | L,км | m | Расчет | Nб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26,07 | 2 | 20.5 | 3 |  | 0.36 1 |
| 2 | 6,65 | 2 | 16 | 3 |  | 0.28 1 |
| 3 | 19,73 | 2 | 11 | 3 |  | 0.19 1 |
| 4 | 34,62 | 2 | 15.5 | 3 |  | 0.27 1 |

Рисунок 7.6 - Схема защиты автомобильной дороги с помощью снежных траншей

Контрольные вопросы:

- Комплексный метод снегозадерживания. Защита дороги от снежных заносов путем установки снегозащитного забора;

- Комплексный метод снегозадерживания. Защита дороги от снежных заносов с применением снежных траншей;