Л е к ц и я 1

Роль и место обработки металлов давлением в производстве металлоизделий

Использование металлов в большинстве случаев становится возмож- ным только после придания им необходимой формы. Тогда из экономиче- ской категории «предметы труда» металлы переходят в категорию «средства труда» или становятся готовым продуктом.

Существует много способов формоизменения металлов, из которых наиболее распространенными являются литейное производство, обработка металлов резанием и обработка металлов давлением.

Литье – наиболее простой, высокопроизводительный и дешевый спо- соб получения отливок практически из всех металлов и сплавов. Литые изде- лия отличает разнообразие форм от простых до очень сложных. К последним можно отнести изделия, получаемые художественным литьем. Однако для отливок характерны такие дефекты, как пористость, неметаллические вклю- чения, крупнозернистая структура. Кроме того, в результате неравномерного охлаждения отливок в них возникают значительные остаточные напряжения. Поэтому (чаще всего) литые детали не способны работать при значительных силовых и ударных нагрузках и уступают по уровню механических свойств изготовленным обработкой давлением.

Обработкой резанием получают разнообразные детали, имеющие вы- сокую точность размеров и чистоту поверхности. Но при этом в отход в виде стружки идут миллионы тонн металла. Снизить стружкообразование при ре- зании можно за счет использования заготовок, близких по своим размерам к изделиям.

Обработка металлов давлением (ОМД) способна объединить указан- ные способы получения изделий из металлов. Так, в качестве заготовок для обработки давлением чаще всего используются отливки. В процессе дефор- мирования меняется их структура: измельчается зерно, завариваются поры,

устраняется химическая неоднородность (дендритная ликвация) и т.д. Изме- нения структуры способствуют повышению уровня механических свойств: повышаются прочность и пластичность металлических заготовок. Кроме то- го, обработанная давлением заготовка становится максимально приближен- ной к готовой детали по своей форме и размерам, что значительно снижает количество отходов при обработке резанием и упрощает технологию этих процессов.

Основные направления развития теории обработки металлов давлением

Обработка металлов давлением основывается на способности метал- лов принимать значительную пластическую деформацию, не разрушаясь. Этот важный технологический процесс металлургического производства обеспечивает не только придание слитку или заготовке необходимой формы и размеров, но и существенно улучшает свойства металлов.

В ряду инженерных дисциплин обработка металлов давлением наибо- лее близка к литейному производству и особенно к металловедению. Это за- кономерно, так как, во-первых, исходными заготовками для обработки дав- лением чаще всего являются слитки. Во-вторых, обработчики имеют дело с металлами, свойства которых определяются их структурой, меняющейся в процессе пластической деформации, обычно протекающей при высоких тем- пературах. Очень эффективным для получения изделий с высокими свойст- вами является сочетание пластической деформации с термической обработ- кой – термомеханическая обработка, отражающая связь обработки давлением с металловедением.

В последние годы широкое развитие получили процессы, в которых литье комбинируется с обработкой давлением: прессованием, прокаткой, штамповкой и т.д. Эти способы позволяют повысить свойства изделий и производительность процесса, а также снизить количество отходов.

Как и другие инженерные дисциплины, обработка металлов давлени- ем имеет свою теоретическую базу.

Теория обработки металлов давлением разрабатывает общие основы рационального построения и анализа технологии всех процессов. В ее задачи входит определение условий деформации, которые обеспечивают:

наивысшую пластичность обрабатываемого металла и тем самым воз- можность достижения максимальной деформации в каждой операции обра- ботки;

получение заготовок или изделий с оптимальным сочетанием физико-

механических свойств;

проведение процесса при минимальном расходе энергии.

Основные направления теории обработки металлов давлением: меха- нико-математическое, физическое и физико-химическое.

Механико-математическое направление изучает напряжения и де- формации в пластически деформируемом теле и условия перехода упругой деформации в пластическую. Это направление использует гипотезы об одно- родности, изотропности и неизменности свойств металлов в процессе дефор- мации. Перечисленное практически исключает применение этого направле- ния для изучения пластической деформации, основной особенностью кото- рой является непрерывное изменение физических и физико-механических свойств деформируемого металла.

Физическое направление теоретически и экспериментально исследует механизм пластической деформации с учетом анизотропии, характерной для кристаллического строения металлов. При этом учитывается влияние на про- цесс пластической деформации металлов температуры, скорости и степени деформации, а также внешнего трения.

Физико-химическое направление изучает связь химического состава и фазового состояния металла с процессом пластической деформации.

Физическое и физико-химическое направления теории обработки ме- таллов давлением тесно связаны с металловедением. Не случайно основы фи- зической теории заложил «отец металловедения» Д.К. Чернов, а одним из разработчиков физико-химического направления теории был другой выдаю- щийся ученый-металловед Н.С. Курнаков.

Основные виды обработки металлов давлением

Принято различать шесть основных видов обработки металлов давле- нием (рис. 2.1): прокатка, прессование, волочение, ковка, объемная штампов- ка (горячая или холодная), листовая штамповка. Часто перечисленные виды делят на две групп. В первую группу включают прокатку, прессование и во- лочение, которыми получают однотипную длинномерную продукцию, а ко второй – относят оставшиеся виды, объединяя их в кузнечно-штамповочное производство. Дадим определения каждому из перечисленных процессов об- работки металлов давлением.

Прокатка – пропускание заготовки между вращающимися валками

(рис. 2.1, а).

Прессование – выдавливание металла из замкнутого объема через от- верстие в прессовом инструменте (рис. 2.1, б).

Волочение – протягивание металла через плавно сужающийся канал волоки (рис. 2.1, в).

Ковка – деформирование металла ударным прерывистым воздействи- ем универсального инструмента (рис. 2.1, г).

Объемная штамповка (горячая или холодная) – процесс деформиро- вания металла, при котором его свободное течение ограничено поверхностя- ми ручьев штампов (рис. 2.1, д).

а	б	в

г	д	е

Рис. 2.1. Схемы основных видов обработки металлов давлением: а – прокатка; б – пресс совка; в – волочение; г – ковка; д – объемная штамповка; е – листовая штамповка

Листовая штамповка – процесс получения изделия из листовой заго- товки, толщина которой в процессе деформации практически не изменяется (рис. 2.1, е).

В соответствующих лекциях эти процессы будут рассмотрены подробнее.