# Классы IPv4 адресов

На заре IP cуществовала так называемая классовая маршрутизация. Это означает, что любой IP адрес сразу «из коробки» относился к одному из классов, а в этом классе заранее предопределена маска подсети. Когда интернет был маленьким и всем хватало IPv4 адресов, придумали следующие классы:

- Класс А — все IP адреса в диапазоне от 1.0.0.0 до 127.255.255.255 для адресов класса А по умочанию считается префикс /8 (маска 255.0.0.0). То есть, это огромные сети (16 млн адресов в каждой), которые сразу отъели половину всего адресного пространства.

- Класс B — все адреса в диапазоне от 128.0.0.0 до 191.255.255.255. У этих адресов стандартный префикс /16 (255.255.0.0). Это половина от оставшейся половины. Довольно большие сети по 65534 хоста в каждой.

- Класс С — все адреса с 192.0.0.0 по 223.255.255.255. Для этих адресов префикс /24 и маска 255.255.255.0 в таких сетях умещается всего по 254 хоста.

Есть ещё класс D — мультикастовые адреса и класс E — экспериментальные, которые IANA не выдаёт и проводит на них какие-то тёмные эксперименты. Эти классы в ключе рассматриваемой темы нас мало интересуют.

Но вернёмся к заре интернета. Адреса никому не были нужны, отдельные институты и лаборатории подключались, но большого спроса не было. Придумали эту систему классов. Кому нужна большая сеть — пуст берёт себе класс А, кому поменьше — класс В, кому совсем маленькие — класс С. О выдаче скажем 14 адресов тогда речи не шло — берите уж сразу класс С (254 адреса), чего тут экономить.

Понятное дело, что как только начался лавинообразный скачёк в развитии сетей, адреса начали очень быстро заканчиваться. Тогда от классовой идеи пришлось отказаться. Началась эпоха CIDR (classless inter domain routing), по простоу — безклассовой маршрутизации. В современных сетях об изначальных классах никто не вспоминает. Может разве что какой-нибудь бородатый админ похвастаться что у них в организации «своя сеть класса С белых адресов». Но в реальной жизни обычно используются маски отличные от предопределённых для класса. Поэтому сейчас маска подсети (или префикс) стали обязательным спутником IP адреса, чтобы однозначно определить масштабы сети, в которой этот адрес оказался.

Получение IPv6 адреса с помошью EUI-64

Механизм EUI-64 позволяет хосту в IPv6 самостоятельно генерировать себе идентификатор интерфейса – то есть вторую половину IPv6 адреса. Перед прочтением этой статьи следует ознакомиться со структурой IPv6 адреса, так же, рекомендуется прочесть материал по автоматической конфигурации адресов в IPv6.

Когда устройство получает адрес в процессе автоматической конфигурации (SLAAC), оно получает не непосредственный готовый IP адрес, состоящий из 128 бит, а только префикс и сеть. Например, оно может получить следующую информацию:

- Сеть 2001:0DB8:0001:0001:0000:0000:0000:0000

- Префикс /64

- Адрес шлюза 2001:0DB8:001:001:0000:0000:0000:0001

Видно, что мы знаем только сеть, в которой находимся, а не получаем IP адрес полностью. Оставшиеся 64 бита (справа) устройство заполняет самостоятельно либо случайными числами, либо с помощью алгоритма EUI-64.

EUI-64

64 бита для идентификатора интерфейса формируются на основании MAC адреса устройства. MAC адрес состоит из 48 бит. Для получения из него 64-битного идентификатора, выполняется следующий алгоритм:

- MAC адрес делится на две части по 24 бита каждая.

- Между этими частями вставляются шестнадцатеричные цифры FFFE.

- Седьмой по порядку бит полученного адреса меняется на противоположный (1 – на 0, 0 – на единицу)

Пример

Устройство получило в процессе автоконфигурации информацию о том, что оно находится в сети 2001:0DB8:0001:0001::/64. Идентификатор интерфейса строится на основании MAC адреса. Допустим, MAC у устройства 1234.5678.9ABC. По приведённому выше алгоритму, адрес делится на две части (1234.56 и 78.9ABC), между ними вставляется FFFE – получаем адрес 1234:56FF:FE78:9ABC. В соответствии с третьим шагом, нам надо поменять седьмой бит. Каждая шестнадцатеричная цифра – это 4 бита, переведём первые две цифры (12) в двоичный вид, получится 0001 0010. В этой последовательности седьмой бит «1» поменяем на противоположный, получится 0001 0000, что соответствует шестнадцатеричным цифрам 10. Вернем цифры на место и получим готовый идентификатор интерфейса по EUI-64 – 1034:56FF:FE78:9ABC. Этот идентификатор вместе с полученной сетью и станет адресом нашего устройства в результате автоконфигурации. Итоговый адрес 2001:0DB8:0001:0001:1034:56FF:FE78:9ABC/64.

# Автоконфигурация в IPv6

В IPv6 появился новый механизм автоконфигурации узла. Называется он Stateless Address Autoconfiguration или SLAAC. Используется он для автоматического получения IP адреса и сетевого префикса узлом, без использования DHCPv6 сервера, или совместно с ним.

Действительно, когда мы создаём некоторую сеть, мы прописываем адрес шлюза и префикс этой сети на маршрутизаторе. Этой информации достаточно, чтобы выдавать адреса устройствам. Механизм SLAAC позволяет маршрутизатору назначать устройствам адреса даже если в сети нет DHCPv6.

Маршрутизатор Cisco с рабочим IPv6 интерфейсом рассылает в сеть информацию об этой сети, включающую в себя сетевую часть IP адреса и длину префикса. Кроме того, в этом сообщении содержится адрес шлюза по умолчанию для сети. Подробнее о структуре IPv6 адреса можно прочитать здесь. Сообщение это называется Router Advertisement (RA) и отправляется обычно раз в 200 секунд на мультикастовый адрес FF02::1 (подробнее об этом адресе можно прочитать в статье про мультикаст в IPv6).

Если в сети появилось новое устройство, которому необходим адрес, ему необязательно ждать 200 секунд до ближайшей рассылки, оно может направит запрос маршрутизатору (Router Solicitation или RS) и попросить его выслать настройки немедленно. Запрос маршрутизатору выполняется на адрес FF02::2.

Оба сообщения RA и RS отправляются посредством протокола ICMPv6, с мультикастовым адресом получателя в IP пакете.

Для того чтобы маршрутизатор начал полноценно обслуживать сеть (рассылать в неё RA и отвечать на RS), мало настроить IPv6 адрес на интерфейсе, необходимо так же включить режим маршрутизации для IPv6 сетей, введя команду ipv6 unicast routing в режиме глобальной конфигурации.

Существует три способа назначения адреса:

- Маршрутизатор выдаёт подсеть, префикс и адрес шлюза. Другую информацию устройства не получают.

- Маршрутизатор выдаёт подсеть, префикс и адрес шлюза, а отдельный DHCPv6 сервер выдаёт дополнительную информацию: опции, маршруты, адреса DNS серверов и другую – по необходимости.

- Stateless Address Autoconfiguration вообще не используется – устройство не использует RA от маршрутизатора, а обращается к DHCPv6 серверу, который предоставляет всю необходимую информацию, включая адрес, шлюз, префикс, DNS сервера и другую – в зависимости от настроек DHCP.

В случае использования третьего варианта, DHCP сервер выдаёт клиенту полный IPv6 адрес – все 128 бит, который назначается на интерфейсе клиента. В случае использования первых двух вариантов, маршрутизатор сообщает клиенту только сеть, в которой он находится, шлюз и префикс. Таким образом, клиенту недостаёт второй половины IP адреса (идентификатора интерфейса). Напомню, что адрес состоит из 128 бит, а маршрутизатор выдаёт максимум, только первые 64. Оставшиеся 64 бита, где должна находиться информация о хосте, должны быть заполнены самим устройством, маршрутизатору не важно, что именно устройство туда поместит, важно, чтобы первые 64 бита (сеть) были правильными. Для генерации правой половины IP адреса используется алгоритм EUI-64 или вообще генерируется случайный набор цифр.

# Мультикаст в IPv6

В IPv6 существует три вида рассылки:

- Unicast – один источник, один получатель

- Multicast – один источник, несколько получателей

- Anycast – один источник, несколько потенциальных получателей, но отсылается только одному из них (в курсе CCNA не рассматривается).

Как мы видим, здесь нет широковещательной (Broadcast) рассылки. Там, где раньше использовалось широковещание, в IPv6 используются мультикастовые адреса. Действительно, зачем ограничивать себя рамками broadcast, когда multicast гораздо гибче – иногда можно отослать сообщение группе хостов, а иногда – всем.

В IPv6 для мультикастовых адресов выделен специальный диапазон FF00::/8. То есть, все адреса, начинающиеся с FF – мультикастовые.

Адреса мультикаст бывают двух типов:

- Назначенные (Assigned multicast) – специальные адреса, назначение которых предопределено.

- Запрошенные (Solicited multicast) – остальные адреса, которые устройства могут использовать для прикладных задач.

Назначенные адреса

Назначенные адреса – это зарезервированные для определённых групп устройств мультикастовые адреса. Отправляемый на такой адрес пакет будет получен всеми устройствами, входящими в группу. Существуют специальные назначенные мультикастовые адреса, например:

- FF02::1 – в эту группу входят все устройства в локальной сети. Таким образом, данный специальный мультикастовый адрес ведёт себя как широковещательный адрес в IPv4. Все устройства обязаны принимать пакеты, отправленные на FF02::1.

- FF02::2 – в эту группу входят все маршрутизаторы. С помощью данного адреса возможно сделать рассылку по маршрутизаторам, присутствующим в локальной сети. Как только на маршрутизаторе Cisco включается режим маршрутизации для IPv6, он автоматически становится участником этой группы и начинает принимать весь трафик, адресованный на FF02::2.

- FF02::1:2 – в эту группу входят все DHCPv6 сервера, используется этот адрес, как не трудно догадаться, в процессе получения адреса по DHCP.

Запрошенные адреса

Адрес этого типа автоматически появляется, когда на некотором интерфейсе появляется юникастовый адрес. Адрес формируется из сети FF02::1:FF00:0/104, оствашиеся 24 бита – такие же как у настроенного юникастового адреса. Обратите внимание, что /104 означает, что из данной сети только первые 104 бита берутся для формирования адреса (последние два нуля не участвуют).

Когда некоторое устройство получает пакет, у которого адреса получателя находится в сети FF02::1:FF00:0/104, оно обязано принять этот пакет в том случае, если оставшиеся 24 бита в этом адреса равны последним 24-м битам в юникастовом адресе самого устойства.

Допустим, есть устройство с адресом 2001:0DB8:ABCD:0001:0000:0000:0123:A050. Последние 24 бита (6 шестнадцатеричных цифр) в данном случае – это «23:A050». Значит это устройство обязано принимать так же и трафик, приходящий на муьтикастовый адрес FF02:0:0:0:0:1:FF23:A050.

Такие мультикастовые адреса активно используются в ситуации, когда некоторое устройство хочет узнать MAC адрес своего соседа (аналог ARP в IPv4).

Например, некоторое устройство хочет отправить пакет на локальный адрес FE80::1234:5678. Это локальный адрес (так как начинается с FE80, подробнее о типах адресов – здесь), значит он находится в нашей локальной сети. Соответственно, чтобы на него что-то отправить, надо узнать MAC-адрес целевого устройства (для формирования Ethernet-фрейма). Хост отправляет на запрошенный (solicited) мультикастовый адрес, FF02:0:0:0:0:1:FF34:5678 пакет. Последние 24 бита «34:5678» были взяты из IPv6-адреса искомого устройства. В случае связки IPv4 и ARP, этот пакет отправлялся бы на адрес 255.255.255.255.

Далее искомое устройство отвечает на этот мультикастовый пакет юникастом, сообщая в ответе свой MAC-адрес.

Возможны ситуации, когда несколько устройств обработают такой пакет (если у них совпадают последние 24 бита адреса), но в этом нет ничего страшного, так как это в любом случае лучше широковещания, когда все устройства обрабатывали запрос.

Сокращение IPv6 адресов

Адрес протокола IPv6 состоит из 128 бит и записывается обычно в шестнадцатеричном виде. Адрес разбиваются на блоки по 16 бит (хекстеты) и каждый блок представляется четырьмя шестнадцатеричными цифрами. Хекстеты разделяются знаком двоеточия. Таким образом, адрес получается достаточно длинным – он состоит из 32 шестнадцатеричных цифр и 7 знаков двоеточия.

Пример IPv6 адреса 2001:0DB0:0000:123A:0000:0000:0000:0030. Запись весьма длинная, чтобы немного упростить процесс записи адресов, используют сокращенную запись. Для того чтобы сократить данный адрес надо последовательно применить два правила.

Правило 1

В каждом хекстете (группе из 4-х цифр) ведущие нули удаляются. Например, во втором хекстете 0DB0 заменяется на DB0. То есть ноль слева удаляется, ноль справа мы не трогаем. Если хекстет состоит из одних нулей, то он заменяется на один нуль. Таким образом адрес 2001:0DB0:0000:123A:0000:0000:0000:0030 преобразуется в 2001:DB0:0:123A:0:0:0:30. А, например, адрес loopback 0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001 заменяется на 0:0:0:0:0:0:0:1.

Правило 2

Это правило применяется только после первого. В адрес выбирается одна самая длинная группа, состоящая из полностью нулевых хекстетов, то есть самая длинная последовательность «:0:0:0:» и заменяется на два двоеточия «::». Эту замену можно произвести только один раз и только с самой длинной последовательностью, так как, если бы мы, например, сделали такую замену в двух местах адреса, то потом нельзя было бы восстановить, сколько именно хекстетов мы заменили в первом и во втором случае. Важный момент: нельзя заменять одну группу из :0: на ::, правило два применимо только если есть более одной нулевой группы.

Для примера возьмём адрес из предыдущей замены 2001:DB0:0:123A:0:0:0:30. Самая длинная последовательность из полностью пустых хекстетов – это «:0:0:0:», она начинается сразу после хекстета «123A». Есть ещё последовательность из одного пустого хекстета (между «DB0» и «123A»), но эта – длиннее, так что заменять будем её. Адрес станет совсем небольшим: 2001:DB0:0:123A::30 конечно, длиннее IPv4 адреса, но гораздо короче исходного.

Получение исходного адреса по сокращённой записи

Эта процедура достаточно тривиальна, если мы уже умеем сокращать адреса.

Сначала надо посчитать, сколько хекстетов в адресе осталось. В нашем случае, в адресе 2001:DB0:0:123A::30 осталось 5 хекстетов. Мы знаем, что адрес должен состоять из восьми хекстетов – значит вместо «::» возвращаем три недостающих нулевых, получаем 2001:DB0:0:123A:0:0:0:30. Теперь в каждой группе, где меньше четырёх цифр дописываем слева такое количество нулей, чтобы в группе стало четыре цифры. В результате получим исходный адрес 2001:0DB0:0000:123A:0000:0000:0000:0030.

Примеры

Теперь, чтобы закрепить понимание, приведём несколько примеров сокращения адресов. Сокращать будем по правилам в два этапа.

- FF80:0000:0000:0000:0123:1234:ABCD:EF12 → FF80:0:0:0:123:1234:ABCD:EF12 → FF80::123:1234:ABCD:EF12

- FF02:0000:0000:0000:0000:0001:FF00:0300 → FF02:0:0:0:0:1:FF00:300 → FF02::1:FF00:300

- 2001:0DB8:0000:1111:0000:0000:0000:0200 → 2001:DB8:0:1111:0:0:0:200 → 2001:DB8:0:1111::200

- 0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001 → 0:0:0:0:0:0:0:1 → ::1

- 0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000 → 0:0:0:0:0:0:0:0 → ::

Адрес loopback выглядит в сокращённой записи особенно элегантно ::1. Даже если вы не пользуетесь IPv6, но работаете на одной из современных операционных, систем, у вас наверняка установлен этот протокол. Это легко проверить, пропинговав loopback.

ping ::1

Pinging ::1 with 32 bytes of data:

Reply from ::1: time&lt;1ms

Reply from ::1: time&lt;1ms

Reply from ::1: time&lt;1ms

Reply from ::1: time&lt;1ms

Ping statistics for ::1:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

Что означает сетевой префикс

IP адрес протокола IPv4 состоит из 32 бит, но не все биты в адресе имеют одинаковое значение. Биты делятся на две части: слева некоторое количество бит обозначают сеть, к которой относится данный адрес, оставшиеся биты справа идентифицируют устройство внутри сети. Подробнее об этом можно прочесть в статье про IPv4-адресацию. Граница между этими двумя группами бит может проходить в разных местах, например, для 32-битного адреса, первые 16 бит могут обозначать сеть, вторые – хост внутри сети, возможны любые другие сочетания (10 и 22, 8 и 24, 30 и 2) – в принципе, любые два числа, дающие в сумме 32 подойдут.

Для описания того, где проходит эта граница используется сетевой префикс. Он записывается обычно после адреса в виде десятичного числа через слеш, например 10.0.0.0/8 или 192.168.10.123/19 (8 и 19 – префиксы). Префикс обозначает, сколько бит в приведённом адресе хранят информацию о сети. Например, если префикс /24, это означает, что в адресе из 32-х бит 24 бита хранят информацию о сети, а оставшиеся 8 – информацию о хосте.

Предположим, что имеется такая задача: найти широковещательный адрес для адреса 172.20.35.123/20. Запишем адрес в двоичном виде 10101100.00010100.00100011.01111011, как мы помним из определения, чтобы получить широковещательный адрес, надо взять ту часть адреса, где хранится информация о хосте и заполнить её единицами. Так как префикс 20 – отсчитываем первые 20 бит и оставляем их без изменений (виде 10101100.00010100.0010), оставшиеся 12 бит заполняем единицами, так как там хранится хостовая часть адреса (1111.11111111), получится адрес 10101100.00010100.00101111.11111111, в десятичной системе это выглядит как 172.20.47.255.

Перевод префикса в маску подсети

Префикс и маска подсети обозначают одно и то же, только разными способами. Если надо найти маску подсети по префиксу, то надо просто написать столько единиц, сколько указано в префиксе, оставшуюся часть дополнить нулями (чтобы всего получилось 32 двоичные цифры) и дальше группами по 8 бит перевести в десятичную систему.

Например, стоит задача найти маску, соответствующую префиксу /19. Для этого запишем 19 единиц и дополним их 13 нулями, чтобы всего получилось 32 цифры:

11111111.11111111.11100000.00000000, то что получилось надо перевести в десятичный вид и получим маску подсети 255.255.224.0.

Сетевой префикс в IPv6

В IPv6 адрес состоит из 128 бит, и маски подсети не используются, так как пришлось бы иметь очень длинные маски — тоже по 128 бит. Вместо этого используется только префикс. Смысл префикса в IPv6 такой же как и для IPv4 — отделение части адреса, хранящей информацию о сети от части адреса, хранящей информацию о хосте. Правая часть, хранящая информацию о хосте имеет специальное название — «Идентификатор интерфейса» (Interface ID). В IPv6 клиенту выделяются сети с префиксом /64, что означает ещё 64 бита на хосты внутри сети. Таким образом, внутри сети моэет существовать 264 различных хостов.

Что такое маска подсети

IP адрес протокола IPv4 состоит из 32 бит, но не все биты в адресе имеют одинаковое значение. Биты делятся на две части: слева некоторое количество бит обозначают сеть, к которой относится данный адрес, оставшиеся биты справа идентифицируют устройство внутри сети. Подробнее об этом можно прочесть в статье про IPv4-адресацию. Граница между этими двуя группами бит может проходить в разных местах, например, для 32-битного адреса, первые 16 бит могут обозначать сеть, вторые – хост внутри сети, возможны любые другие сочетания (10 и 22, 8 и 24, 30 и 2) – в принципе, любые два числа, дающие в сумме 32 подойдут.

Для описания того, где проходит эта граница используется маска подсети. Она представляет из себя так же 32 бита, среди которых слева находится некоторое количество единиц, а остальные биты равны нулю. Там, где в маске подсети стоит единица, в основном адресе бит содержит информацию о сети, там, где в маске подсети 0 – в основном адресе содержится информация о хосте. Возможно, такое описание не сильно понятно, давайте рассмотрим пример.

Адрес 192.168.10.130 с маской 255.255.255.192, где в адресе хост, а где – сеть? Запишем в двоичном виде адрес, а под ним маску:

11000000.10101000.00001010.10000010

11111111.11111111.11111111.11000000

Там где в маске единички – в адресе хранится информация о сети, там где в маске нули – в адресе хранится информация о хосте. Если выполнить между адресом и маской двоичную операцию «И» побитово, то на выходе получим адрес сети. Эта операция в нашем случае просто обнулит ту часть адреса, где в маске находятся нули.

Получим 11000000.10101000.00001010.10000000, что соответствует сети 192.168.10.128

Таким образом, в нашем адресе 192.168.10.128 – это сеть.

Перевод маски подсети в префикс подсети

Если стоит задача узнать префикс по маске, то надо просто сосчитать количество единичек в маске. В нашем примере в маске (в двоичном виде) содержится 26 единичек, значит она может быть записана префиксом /26. Это же означает, что в адресе 192.168.10.130 первые 26 бит – это сеть, а оставшиеся 6 – это хост внутри сети.

Маски подсети в IPv6

Маска подсети должна иметь ту же длину, что и сам IP адрес. В IPv6 адрес имеет длину 128 бит и маски подсети не используются в связи с тем, что они были бы слишком длинными. Вместо масок подсети в IPv6 информация о том, какая часть адреса хранит информацию о сети, а какая — о хосте записывается в виде сетевого префикса.

IPv4 адреса

Протокол Ipv4 является на сегодняшний день основным протоколом, использующимся на третьем уровне модели OSI. В этом протоколе устройства адресуются при помощи IP адресов. Эти адреса имеют характерную особенность – иерархическую структуру. То есть, например, глядя на два MAC адреса всё что мы можем сказать – разные они или одинаковые, а в случае с IP адресами, можно ещё понять, относятся ли они к одной и той же сети или к разным. На этом объединении устройств в сети и иерархической IP-адресации основывается маршрутизация.

IP адрес представляет из себя 4 байта, каждый из которых представляется обычно в десятичном или двоичном виде. В случае двоичного представления каждый байт (8 бит) называют октетом. В любом случае байты отделяют друг от друга точками.

Например, адрес 10.0.0.50 может быть записан в двоичном виде как 00001010.00000000.00000000.00110010, для этого каждый байт переводится отдельно в двоичный вид и получаем четыре октета.

Как было сказано выше, не все биты в адресе имеют одинаковое значение. Часть битов слева (сколько именно зависит от маски подсети) обозначают сеть, остальные биты справа – идентифицируют устройство внутри сети.

Предположим, что есть адрес 192.168.10.16, в зависимости от маски подсети граница между частями адреса, обозначающими сеть и устройство может проходить в произвольных местах адреса. Так, например, если маска подсети 255.255.255.0 – то 192.168.10 – это сеть, а 16 – это устройство внутри сети, если маска 255.255.0.0 – то 192.168 – это сеть, а 10.16 – это устройство внутри сети.

Как же определить, относятся адреса к одной и той же сети или нет? Надо просто сравнить ту левую часть адресов, которая обозначает сеть. Предположим, что есть адреса 192.168.10.16 и 192.168.11.50. С маской 255.255.0.0 адреса относятся к одной и той же сети, так как в обоих случаях сеть 192.168, при этом сами устройства идентифицируются в этой сети как 10.16 и 11.50 соответственно. Если маска 255.255.255.0 – то устройства в разных сетях (192.168.10 и 192.168.11 не равны).

Граница между частью адреса, обозначающей сеть и частью адреса, обозначающей хост, как уже было сказано, может находиться где угодно. Всего в адресе 32 бита, и граница может проходить после первого бита, второго и т.д. вплоть до 30-го. Какая часть адреса что обозначает можно понять из маски подсети или префикса. Это две различные формы записи одного и того же. Маска подсети удобнее для маршрутизаторов, а префикс – удобнее для восприятия человеком. Прежде чем продолжить чтение рекомендую ознакомиться с соответствующими статьями: «Что такое маска подсети» и «Что означает сетевой префикс».

В любой сети есть два специальных адреса, которые нельзя назначать устройствам – самый первый и самый последний.

Адрес сети

Первый адрес обозначает саму сеть, а не какое-то конкретное устройство в ней. В адресе сети все те биты, где должна храниться информация о хосте заполнены нулями.

Например, есть адрес 192.168.10.130/25, давайте найдём адрес сети, к которой относится этот хост. Для этого переводим адрес в двоичный вид: 11000000.10101000.00001010.10000010. В этом адресе первые 25 бит – это сеть, а то что осталось (7 бит) – это хост внутри сети. Чтобы получит адрес сети по нашему определению, надо последние семь бит заполнить нулями, получается 11000000.10101000.00001010.10000000, что в десятичном виде будет 192.168.10.128. Ответ к нашей задачи такой: Адрес 192.168.10.130 с префиксом 25 относится к сети 192.168.10.128. Для получения ответа мы:

- Перевели адрес в двоичный вид

- Отсчитали слева столько байт, сколько составляет префикс

- Всё остальное справа заполнили нулями

- Результат перевели обратно в десятичный вид

Широковещательный адрес

Это последний адрес в сети, его так же нельзя назначать никаким устройствам, всё что отправлено на этот адрес будет рассылаться широковещательно всем участникам данной сети. В двоичном виде этот адрес знаменателен тем, что вся часть, где должен храниться адрес хоста заполнена единицами. Вычисления широковещательного адреса аналогичны вычислению адреса сети, но вписывать надо не нули а единицы:

- Перевести адрес в двоичный вид

- Отсчитали слева столько байт, сколько составляет префикс

- Всё остальное справа заполнили единицами

- Результат перевели обратно в десятичный вид

Например, для той же сети 192.168.10.130/25 можно найти широковещательный адрес. Переведём в двоичный вид 11000000.10101000.00001010.10000010, отсчитаем слева 25 бит (11000000.10101000.00001010.1) все что осталось дополним единицами (1111111), получим 11000000.10101000.00001010.11111111, вернём это в десятичный вид: 192.168.10.255. Значит ответ будет таким: для адреса 192.168.10.130 с префиксом 25 широковещательным будет адрес 192.168.10.255.

Количество хостов

Теперь, когда вам стало понятно, что представляет из себя префикс, давайте немного повычисляем. Сколько разных значений можно поместить в одном байте (8 бит)? Правильный ответ – 2 в восьмой степени, то есть 256, а точнее с 0 по 255. Значит если у нас используется префикс 24, то это означает, что в адресе 24 бита выделены под хранение сети. Оставшиеся биты 32-24=8 – под хранение хоста. В такой сети можно разместить 256-2=254 разных хоста. Почему минус два? Да потому что два специальных адреса не подходят для выдачи их хостам – это адрес самой сети и широковещательный адрес.

Аналогично зная префикс (или маску, из которой легко получить префикс) мы всегда можем рассчитать количество хостов.

Например, сколько хостов будет в сети с префиксом 22? Считаем сколько бит выделено под хосты: 32-22=10бит, значит хостов будет 210-2=1024-2=1022.

Общая формула имеет вид [количество хостов]=2(32-[префикс])-2.

Что мы можем посчитать?

Используя приведённую выше информацию, мы всегда имея адрес и маску можем найти:

- Адрес сети

- Широковещательный адрес

- Диапазон адресов, которые можно выдавать хостам

- Количество хостов, которое поместится в данной сети

Данная тема является обязательным условием продолжения обучения по программе CCNA. Стоит внимательно изучить приведённый материал и потратить время на вычисления, чтобы не осталось никаких вопросов. Рекомендуется так же первые два семестра обучения все вычисления для лабораторных работ, тестов или других нужд проводить на бумаге, а не пользоваться специализированным софтом.

# Что такое публичные и приватные адреса?

IPv4 адреса бывают двух типов: публичные (public) и приватные (private). Первые так же часто называют белыми, или внешними, а вторые – серыми или внутренними. В чём между ними разница?

Публичные адреса являются уникальными и не могут повторяться нигде и никогда, что контролируется провайдером, который вам их дал в аренду, а ему, в свою очередь дал их в аренду другой провайдер или организация IANA, следящая за распределением адресов. А приватные, напротив, могут использоваться кем угодно и повторяться сколько угодно раз. То есть, приватные адреса могут повторяться и не быть уникальными, но какой ценой? На них ничего нельзя отправить из интернета. Никто в интернете не знает маршрута к вашим приватным адресам, а так же к возможно тем же самым адресам, использующимся у вашего соседа, а раз никто не знает, то какая разница, повторяются они или нет? Иными словами, за пределами локальной сети приватные адреса не маршрутизируются.

Приватных адресов не так много – зачем делать много, если их можно повторять сколько угодно раз (в разных локальных сетях, конечно). Всего три диапазона приватных адресов:

- 10.0.0.0/8 (то есть всё что начинается на 10.);

- 172.16.0.0/12 (то есть с 172.16.0.0 по 172.31.255.255 включительно);

- 192.168.0.0/16 (то есть со 192.168.0.0 по 192.168.255.255 включительно).

Естественно, вам вряд ли понадобятся в чистом виде сети таких больших размеров, поэтому приватные адреса обычно разбивают на подсети с помощью более длинного префикса, например, из третьего диапазона можно получить 255 приватных подсетей по 254 хоста в каждой.

Следующий важный вопрос – допустим, мы выдали сотрудникам в офисе много приватных адресов, но как же они будут сидеть в интернете? Они будут отправлять запросы в сеть, а ответы на эти запросы должны будут возвращаться на обратные адреса, которые в данном случае приватные. Так как в интернете никто не знает маршрутов к приватным адресам, то это не возможно. Как правило такая задача решается одним из двух способов:

- В сети используется прокси-сервер. Этот сервер имеет интерфейс во внешней сети и может иметь так же интерфейс в приватной. Пользователи обращаются к нему, а не к сайтам непосредственно. Сервер «свой», поэтому он знает про свои приватные адреса. Он получает с них запросы, и для каждого запроса обращается в интернет со своего публичного адреса. Когда он получит ответ, то перешлёт его во внутрь на приватный адрес спрашивавшего.

- На пограничном маршрутизаторе можно настроить трансляцию адресов (NAT). И тогда при прохождении пакета из локальной сети в интернет, адрес отправителя будет меняться: вместо никому неизвестного приватного будет вписываться публичный адрес из некого пула адресов, либо публичный адрес самого маршрутизатора (тут возможны разные реализации). На этот адрес и будут приходить ответы из интернета. В ответах будет происходить обратная замена: публичный адрес получателя будет заменяться на исходный приватный адрес, после чего пакет возвращается клиенту, который делал запрос. Подробнее о настройке NATна маршрутизаторе можно прочесть в статье «Трансляция сетевых адресов – описание и настройка на маршрутизаторе».