Лекции 6

Цифровые методы модуляции

К системам с цифровой модуляцией относится рассмотренная ранее система передачи с ИКМ, в которой информация о мгновенной величине дискрета передается с помощью кодовых комбинаций, состоящих из символов нуль-единица (принятые МККТТ кодовые комбинации содержат восемь символов), а также система передачи с дельта-модуляцией (ДМ), являющейся одноразрядной кодовой системой.

Дифференциальная импульсно-кодовая модуляция.

При дифференциальной импульсно-кодовой модуляции (ДИКМ) передается информация о квантованном значении приращения напряжения. В отличие от ИКМ здесь кодируются не квантованные значения отсчетов, а их квантованная разность [2].

Диапазон изменения разности отсчетов  меньше динамического диапазона изменения исходных сигналов. Поэтому при одинаковом интервале квантования  число уровней квантования по сравнению с ИКМ можно уменьшить, что позволяет соответственно снизить число разрядов кодовых групп и, следовательно, тактовую частоту группового цифрового сигнала. Если же выбрать значение тактовой частоты, равное частоте ИКМ-сигнала, то применение ДИКМ позволит уменьшить ошибки квантования уменьшением интервалов .

Известоно много вариантов технической реализации ДИКМ. Одна из возможных схем приведена на рис,6.1. В этой схеме кодируется разность между значением данного отсчета и квантованным значением предыдущего, передаваемым по цепи обратной связи кодера.

Рис.6.1. Схема кодека ДИКМ

ДИКМ применяется для повышения пропускной способности цифровых ИКМ – трактов, так как, уменьшая разрядность кода, можно увеличить число кодовых комбинаций, переданных в единицу времени. На принципах ДИКМ разработана и используется во многих странах мира аппаратура, позволяющая увеличить пропускную способность телефонных ИКМ – каналов в два раза.

Дельта-модуляция. Дельта-модуляция с компандированием. Принцип работы системы с ДМ состоит в том, что передается не информация о мгновенной величине дискрета, а только сообщение о том, больше или меньше данный дискрет по отношению к предшествующему переданному значению сигнала. Поскольку существует одна из двух указанных возможностей (случай идеального равенства как маловероятный не принимается во внимание), то информация об этом может быть передана с помощью одного элемента: единицы (импульса), если данный дискрет больше предыдущего, или нуля, если он меньше. Очевидно, что указанная информация должна передаваться значительно чаще по сравнению с дискретами в системе передачи с ИКМ [2].

Обобщенная структурная схема кодека ДМ приведена рис.6.2

Кодек состоит из узла вычитания порогового формирователя импульсов. ПФИ и предсказателя П на передаче, а также предсказателя и фильтра нижних частот на приеме.

Рис.6.2 Схема кодека ДМ

Пороговый формирователь импульсов управляется импульсной последовательностью с частотой . Если в момент поступления управляющего импульса напряжение на выходе узла вычитания оказалось положительным: , что равносильно , на выходе ПФИ появляется кодовый импульс положительной полярности, если  , то – отрицательной полярности длительность импульсов  . Чем меньше , тем больше сигналов можно передать в течение одного цикла , т.е. тем большее число организуемых каналов.

В качестве предсказателя в такой схеме используется интегратор, который можно рассматривать как простейший сумматор поступающих на него кодовых импульсов. Если постоянная времени интегратора равна бесконечности, то он считается идеальным. В интеграторах, использующихся в ДМ, постоянная времени конечна, поэтому в случае возникновенния ошибки импульса ошибка воостановления исходного, что препятствует накоплению ошибок по амплитуде.

Восстановленный сигнал лишь с некоторым приблежением воспроизводит исходный. Точность востановления зависит от частоты дискретизации, шага квантования и крутизны исходного сигнала.

Очевидно, что уменьшение шага ступенчатой кривой позволит лучше аппроксимировать исходный сигнал, однако это потребует такого же увеличения частоты дискретизации.

Отличительная особенность ЦСП с компандированной дельта-модуляцией-наличие дополнительной цепи обратной связи в кодере и декодере, помимо основной цепи как при обычной ДМ. На рис.6.3 приведена структурная схема кодека, в котором дополнительная цепь обеспечивает изменение шага квантования в зависимости от структуры передаваемого цифрового сигнала.

Рис.6.3. Структурная схема кодека с компандированной дельта - модуляцией

С этой целью сигнал с выхода порогового формирователя импульсов ПФИ подается на анализатор плотности единиц АПЕ фиксирующий наличие определенного числа следующих подряд единиц в цифровом сигнале. Импульсная последовательность, формируемая АПЕ, поступает на вход интегратора И2, сигнал с выхода которого управляет модулятором амплитуды импульсов МИ.

Каждый из методов аналого-цифрового преобразования имеет свои преимущества и недостатки. Однако практическое примение дифференциальных методов ограничено по сравнению с ИКМ, которое является основным на сетях связи. На современном этапе развития интегральной техники, новые исследования в этой области показывают; что цифровые системы на основе дифференциальных методов модуляции в перспективе могут успешно конкурировать с системами ИКМ. Изобретены методы ДМ, позволяющие значительно снизить искажения сигнала, устранить накопление ошибок восстановления при однократных ошибках в линейном сигнале. В то же время, еще далеко не исчерпаны возможности систем передачи с ИКМ. Практика их эксплуатации, как за рубежом, так и в нашей стране подтвердила высокое качество, стабильность характеристик и хорошую помехозащищенность организуемых каналов. Системы передачи с ИКМ служат основной для создания интегральной сети связи, они легко сопрягаются с электронными коммутационными станциями. Постоянно ведется совершенствование существующих, а также разработка аппаратуры, расширяющей возможности цифровых сетей.

Лекции 7

Теорема Шеннона, Теорема Шеннона-Котельникова

Информация – фактор, способствующий увеличению организованности, порядка в физической, химической, биологической, социальной и т. п.системах материальных тел. Одно из удачных определений (правильнее говорить, объяснений) понятия «информация» предложено Л. Бриллюэном.

Допустим, в исходном положении физическая система имеет  P равновероятных состояний. Если о состоянии данной системы получены дополнительные сведения, то есть получена некоторая информация, при описании свойств физической системы число ее возможных равновероятных состояний уменьшается до величины 1 P . При этом величина I полученной

информации, по определению, равна

I=klnP1-kln P2                                                                        (1)

В этом определении логарифмы введены для придания информации свойства аддитивности. Коэффициент k определяет выбор единиц измерения информации. При k =1 размерность информации I называют «нат», при k =1/ ln 2 - «бит».

В статистической термодинамике известна связь энтропии S системы материальных частиц с термодинамической вероятностью P системы, равной числу возможных, тождественных с макроскопической точки зрения, состояний системы,

I=kb ln P

(формула Больцмана), где постоянная Больцмана kb = 1.38*10−16 / k эрг град .

Следует отметить, что принятое в современной статистической теории понятие «информация» исключает, намеренно игнорирует характеристику ценности информации. Это положение иллюстрируется примером, что 100 букв в стихотворении гениального поэта содержит ровно столько же информации, сколько 100 букв в заурядном газетном репортаже.

Формулировка критерия ценности информации является отдельной, довольно сложной задачей.

Информация в энергетической, действующей форме реализуется в виде сигналов. «Сигнал» – это физический процесс (электрический, акустический, электромагнитный и др.), несущий сообщение. «Сообщение» есть совокупность сигналов, содержащих информацию.          «Данные» есть информация в формализованном виде, позволяющем регистрировать ее на

физическом носителе и осуществлять обработку и передачу информации с помощью технических средств.

Теория информации на основе различных статистических (вероятностных) моделей процесса передачи информации позволяет сформулировать оптимальные способы преобразования и обработки сигналов для их наиболее достоверного воспроизведения в оконечном устройстве системы источник – получатель информации.

Скорость С передачи информации равна отношению объема I переданной информации к времени T передачи. Теорема Шеннона показывает зависимость скорости передачи  нформации от технических характеристик системы передачи – ширины B полосы передаваемых частот и отношения сигнал/шум ( S / N ) в оконечном устройстве этой системы. Очевидно, пропускающая способность системы передачи информации прямо пропорциональна ширине B полосы частот передачи. Например, в телефонии при передаче аналогового звукового сигнала величина B = 8 кГц, а при передаче этого телефонного сигнала в цифровой форме, при 8 знаках двоичного кода (соответствующих 256 уровням квантования величины сигнала), полоса частот передачи в 8 раз шире, B =64 кбит/с.

Аналоговый аудио-сигнал имеет полосу частот B =22.05 кГц и для его высококачественной цифровой передачи, при 16 разрядах в двоичном коде, требуется полоса частот B =2.03 Мбит/с.

Обычное ТВ-изображение переносится аналоговым сигналом в полосе частот B=4 МГц, а при 256 уровнях квантования величины сигнала B =32 Мбит/с. Полоса частот передачи в цифровом телевидении высокой четкости (ТВЧ) равна 504.3.

Теорема Шеннона-Котельникова определяет необходимые условия дискретного реобразования (кодирования) сигналов, при котором выборочные значения сигнала содержат полную информацию о сигнале в любой момент времени.