Раздел 3. Перевозка ВМ и доставка к местам работ

47. При перевозке ВМ их погрузка и выгрузка выполняется на погрузочно-разгрузочной площадке, охраняемой вооруженной охраной, под наблюдением лица, допущенного к руководству или производству взрывных работ. На площадку не допускается лица, не имеющие отношения к погрузке (выгрузке) ВМ.

48. Контроль за количеством поступивших мест с ВМ обеспечивается на месте разгрузки.

49. Требования к погрузочно-разгрузочной площадке:

1) ограждается колючей проволокой на расстоянии не менее 15 м от места погрузки (выгрузки) транспортных средств. Высота ограды не менее 2 м;

2) освещается в темное время суток стационарным электрическим освещением или рудничными аккумуляторными светильниками. Рубильники в нормальном исполнении располагаются на расстоянии не ближе 50 м от места погрузки (выгрузки) ВМ;

3) обеспечивается необходимыми противопожарными средствами;

4) имеет телефонную связь с организацией, железнодорожной станцией (пристанью, портом и тому подобное), органом внутренних дел и пожарной охраной. Телефон устанавливается в караульном помещении, расположенном не далее 50 м от места погрузки (выгрузки) ВМ.

Погрузочно-разгрузочная площадка принимается в эксплуатацию комиссией организации с участием представителей территориального подразделения уполномоченного органа, Комитета противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям (далее – госпожарконтроля) и отдела внутренних дел.

50. Не допускается перевозить ВМ вместе с другими грузами в одном вагоне, грузовом помещении или на палубе судна, в одном авиасредстве, автомобиле, повозке и прочих транспортных средствах, за исключением случаев, оговоренных в настоящих Требованиях.

51. При перевозке ВМ подлежащих частичной разгрузке, распределяют равномерно и укрепляют так, чтобы при толчках или качке они не могли перемещаться или ударяться друг о друга, о стенки транспортного средства.

52. В случае повреждения тары в пути или при разгрузке и перевозке ВМ перекладываются в исправные ящики (мешки и тому подобные). Перевозить ВМ в поврежденной таре не допускается.

Ящики (мешки и тому подобные), из которых на складе отбирались пробы ВМ для испытаний, перевозятся с пломбами склада. На таре указывается масса (количество) оставшихся ВМ.

53. В случае вынужденной перегрузки ВМ в пути следования, вызванной необходимостью неотложного ремонта вагона, судна, автомобиля и тому подобные, перегрузка проводится под руководством ответственного за перевозку сопровождающего лица с принятием по его усмотрению необходимых мер безопасности и охраны ВМ.

Подраздел 1. Перевозка ВМ

54. Перевозка ВМ транспортными средствами, приемка ВМ осуществляется согласно технологическим регламентам.

55. Ответственному за перевозку работнику допускается совмещать обязанности лица охраны при соответствующем оформлении в местном органе внутренних дел.

56. Не допускается перевозить детонаторы и дымный порох на прицепах.

57. К управлению транспортным средством, предназначенным для перевозки ВМ, допускаются водители, имеющие свидетельство о допуске к перевозке опасного груза.

Не допускается шоферам (водителям) и возчикам оставлять загруженные ВМ транспортные средства без разрешения лица, ответственного за перевозку.

В нагруженном ВМ транспортном средстве не допускается нахождение людей, не связанных с их транспортированием.

58. Лицо, ответственное за перевозку взрывчатых материалов, во время движения нескольких транспортных средств с ВМ находится на переднем из них, а на последнем - лицо охраны.

59. При перевозке ВМ остановки в пути для отдыха допускаются только вне населенных пунктов, не ближе чем в 100 м от дорог и 200 м от жилых строений; двигатели транспортных средств выключены, животные выпряжены или развьючены.

При невозможности съезда с дороги транспорт с ВМ становится на обочине, но не ближе 200 м от населенных пунктов.

В месте остановки транспортных средств с ВМ с обеих сторон выставляются предупреждающие знаки.

Не допускается стоянка транспортных средств с ВМ в гаражах, конюшнях.

60. На всех одиночных мотосредствах и повозках, перевозящих ВМ, устанавливаются спереди и сзади отличительные знаки.

При следовании колонной знаки устанавливаются на переднем и на заднем транспортных средствах.

61. Застигнутый грозой транспорт останавливается на открытом месте, на расстоянии не менее 200 м от леса и от жилых строений: мотоциклы, мотороллеры или повозки оставляются друг от друга на расстоянии не менее  50 м. Двигатели выключаются, а животные выпрягаются или развьючиваются. Люди, кроме необходимой охраны, на время грозы удаляются от транспорта на расстояние не менее 200 м. Место стоянки транспорта с ВМ ограждается спереди и сзади предупредительными знаками.

При невозможности выполнения этих требований ответственное лицо за перевозку ВМ вправе принять необходимые меры безопасности по своему усмотрению.

62. При переправе транспорта с ВМ через реки и озера на паромах транспортные средства с ВМ перевозятся в первую очередь. При этом не допускается нахождение на пароме других грузов и пассажиров.

63. Не допускается перевозить с ВМ на мототранспорте, повозке или вьючном животном какой-либо груз, за исключением оборудования для взрывных работ, уложенного таким образом, чтобы исключить удары по ВМ.

64. При транспортировании гужевым транспортом ВМ, группы совместимости В пользуются рессорными повозками; при перевозке в санях такие ВМ размещаются на подстилке из мягкого материала.

Транспортирование указанных ВМ во вьюках проводится в упаковке, покрытой внутри войлоком.

65. Предельная масса ВМ, перевозимых гужевым транспортом, не более:

1) порохов - 300 кг при одноконных и 500 кг при пароконных повозках;

2) для других ВМ и огнепроводного шнура - 500 кг при одноконных и 800 кг при пароконных повозках.