Вариант 2

1) Что такое шпур?

- Искусственное цилиндрическое углубление в горной породе или строительной конструкции диаметром до 45мм и глубиной до 3м, пробуренное бурильным молотком или сверлом

- Искусственное цилиндрическое углубление в горной породе или строительной конструкции диаметром до 75мм и глубиной до 5м, пробуренное бурильным молотком или сверлом

- Искусственное цилиндрическое углубление в горной породе или строительной конструкции диаметром до 50мм и глубиной до 10м, пробуренное бурильным молотком или сверлом

- Коническое углубление средним диаметром до 45мм и глубиной до 3м.

E) Призматическое углубление глубиной до 5м.

2)Назначение оконтуривающих шпуров

А)  образование дополнительной свободной поверхности

В)  дробление основного объема породы

С)  придание выработке проектного контура

D) образование врубовой полости

E) являются вспомогательными

3)Отрезок ОШ длиной 60 см должен сгорать за время

- 50с

- ≤60с

- 60÷65с

- 60÷69с

- 65÷75с

4Укажите ЭД мгновенного действия

- ЭД-З-Н

- ЭД-1-З-Т

- ЭД-1-8-Т

- ЭД-З-ИМ

- ЭД-КЗ-П

5)При обнаружении невзорвавшегося заряда (отказа) взрывник должен:

А) принять меры к ликвидации отказа

В) закрестить забой  выработки и принять меры к ликвидации отказа

С) вывести людей в безопасное место и принять меры к ликвидации отказа

Д) вывести людей в безопасное место и уведомить об отказе лицо технического надзора

Е) закрестить забой выработки, вывести людей в безопасное место и уведомить об отказе лицо технического надзора

6)Какими химическими элементами, как правило представлен элементарный состав ВВ?

- Углеродом, водородом, кислородом и азотом

- Углеродом, водородом, кислородом, аргоном

- Углеродом, водородом, аргоном,  свинцом

- Углеродом, водородом, аргоном, медью

- Углеродом, водородом, кислородом, медью

7)Сколько классов входит в состав непредохранительных ВВ?

- один основной

- два основных

- три основных

- четыре основных

- пять основных

8)К какому классу относится ВВ, предназначенное только по породе в забоях подземных выработок, в которых имеется выделение метана, но отсутствует взрывчатая угольная (сланцевая) пыль?

- к первому

- ко второму

- к третьему

- к четвертому

- к пятому

9)Для повышения детонационной способности в состав ВВ вводят

- сенсибилизаторы

- окислители

- флегматизаторы

- стабилизаторы

- пламегасители

10)Порошкообразные смеси аммиачной селитры (79-85%) с тротилом (5-21%) и твердыми органическими горючими добавками (древесная мука, торф и т.д.) или без них называются

- аммонитами

- гранулотолом

- гранулитом

- игданитом

- ифзанитом

11)Что означает буримость пород?

- Сопротивляемость горной породы разрушению при бурении, характеризуемая частной скоростью бурения при стандартных условиях

- Сопротивляемость горной породы разрушению при бурении, характеризуемая временем бурения 1п.м шпура или скважины

- Сопротивляемость горной породы разрушению при бурении, характеризуемая сменной производительностью бурового станка

- Сопротивляемость горной породы разрушению при бурении, характеризуемая общим временем бурения 1п.м шпура или скважины

- Сопротивляемость горной породы разрушению при бурении, характеризуемая общие трудовые затраты на проходку 1п.м шпура или скважины

12)Сколько шнуров разрешается зажигать за один прием одному взрывнику в забоях подземных выработок?

- не более 5-ти

- не более10-ти

- не более 12-ти

- не более пятнадцати

- не более шестнадцати

13) Какое из перечисленных ВВ применяется  в  шахтах опасных по газу или пыли?

- аммонит № 6ЖВ

- аммонит ПЖВ-20

- граммонит 79/21

- гранулит ас-8

- игданит

14Боевики и средства инициирования (СИ) могут переноситься (кроме погрузо-разгрузочных операций)

- работниками склада ВМ

- работниками предприятия специально назначенными приказом директора

- только взрывниками

- только заведующим складом ВМ

- помощником взрывника

15Какой из перечисленных врубов относиться к врубам отрывающего действия?

- щелевой вруб

- бочкообразный вруб

- ярусный вруб

- прямой вруб с опережающей скважиной (шпуром)

- клиновой вруб

16Имеется определённая масса патронированных ВВ, подлежащих уничтожению. Каким способом они могут быть уничтожены?

- только подрывом

- только сжиганием

- только растворением

- всеми перечисленными способами

- как подрывом, так и сжиганием

17 Когда взрывник допускается к самостоятельному производству взрывных работ?

- после получения Единой книжке взрывника (ЕКВ)

- после получения ЕКВ и стажировки в течение 10 дней под руководством опытного взрывника

- после получения ЕКВ и стажировки в течение 20 дней под руководством опытного взрывника

- после получения ЕКВ и стажировки в течение месяца под руководством опытного взрывника

- после получения ЕКВ и стажировки в течение 2 месяцев под руководством опытного взрывника

18)Какие из приведённых зарядов является основным при производстве взрывных работ на карьерах?

- шпуровые

- скважинные

- котловые

- камерные

- накладные

19) Что изображено на рисунке:

1-медная или алюминиевая гильза; 2-заряд первичного инициирующего ВВ; 3-заряд вторичного инициирующего ВВ; 5-чашечка; 6-тенерес; 7-азид свинца

А) капсюль-детонатор

В) капсюль-детонатор НСИ

С) электродетонатор

Д) огнепроводный шнур

Е) детонирующий шнур

20)Через какое время работникам шахты (рудника) производство массового взрыва разрешен допуск в район взрыва?

- не ранее 8 ч

- не ранее 7 ч

- не ранее 9 ч

- не ранее 4 ч

- не ранее 6 ч