Подраздел 2. Механизированное заряжание

199. При механизированном заряжании допускается применять взрывчатые вещества и зарядно-транспортное оборудование, допущенные для этой цели в установленном порядке.

200. Механизированное заряжание осуществляется в соответствии с настоящими Требованиями, руководства по эксплуатации зарядного оборудования и руководствами по применению соответствующих ВМ.

201. При пневмозаряжании алюмо- и тротил-содержащими россыпными гранулированными взрывчатыми веществами добавляют в ВВ воду или смачивающие растворы в количествах, установленных руководством по применению ВВ и руководствами по эксплуатации зарядных устройств.

Пневматическое транспортирование рассыпных гранулированных ВВ в приемные емкости (бункеры, вагонетки и другие) проводится без увлажнения или смачивания взрывчатых веществ, но при обязательном осуществлении мер борьбы с пылью ВВ, исключающих ее взрывы и отравление людей.

202. Трубопроводы (шланги) при механизированном заряжании ВВ имеют удельное электрическое сопротивление материала не более 10 4 Ом·м, отличительные знаки (маркировку). Допускается применять в качестве зарядных трубопроводов металлические трубки длиной до 5 м, изготовленные из антикоррозийных материалов, не дающих искр при ударе и трении. При пневмозаряжании (пневмотранспортировании) ВВ вся зарядная (пневмотранспортная) система заземляется. Изгибы трубопроводов радиусом менее 0,6 м не допускаются.

203. Пневматическое транспортирование рассыпных гранулированных ВВ в приемные емкости (бункеры), заряжание шпуров и скважин при расстоянии между оператором установки и взрывником более 20 м или без прямой видимости между ними без двусторонней связи проводить не допускается. В процессе пневмотранспортирования или пневмозаряжания применяются заранее обусловленные команды.

204. Просыпавшиеся, задержанные пылеуловителями взрывчатые вещества собираются и уничтожаются.

На открытых горных работах допускается при зарядке скважин использовать просыпавшиеся взрывчатые вещества, не имеющие посторонних примесей, при этом подача взрывчатых веществ в скважины осуществляется вручную.

205. При взрывании с применением незащищенных электродетонаторов (далее - ЭД) введение боевиков допускается после окончания механизированного заряжания и удаления зарядного оборудования.

При применении ЭД, достаточно защищенных от зарядов статического электричества, боевик допускается устанавливать первым от забоя скважины (шпура) и прикрывает не менее чем одним патроном от воздействия ВВ при механизированном заряжании.

При применении неэлектрических средств инициирования с волноводами допускается установка боевиков в скважины непосредственно перед началом заряжания или в процессе заряжания в зависимости от принятой в проекте конструкции заряда.

206. По окончании заряжания зарядные устройства и трубопроводы очищаются от остатков взрывчатых веществ.

207. База зарядных машин на автомобильных шасси приводится в соответствие с требованиями «Правил перевозки взрывчатых материалов автомобильным транспортом».

208. Ремонт зарядного оборудования, доставочно-зарядных машин, зарядчиков и других средств механизации заряжания проводится в оборудованных для этой цели помещениях (горных выработках).