  - Определение площадей землепользователей по аэроснимкам

При наличии материалов аэрофотосъемки (фотопланов или приведенных к их масштабу аэроснимков) установление и восстановление границ землевладений (землепользований) выполняют, как правило, аэрофотогеодезическими  способами, в содержание которых входит:

а) отбор материалов аэрофотосъемки;

б) оценка качества материалов аэрофотосъемки о пригодности их использования;

в) нанесение  проектируемых или существующих границ землевладений (землепользований) на материалы аэрофотосъемки;

г) установление или восстановление границ землевладений (землепользований) путем перенесения проекта с материалов аэросъемки в натуру способами дешифрирования и комбинированным.

При аэрофотогеодезическом способе применяют непосредственное опознавание на местности проектных границ и поворотных точек, намеченных проектным планом и имеющихся на материалах аэросъемки, а также их дешифрирование на основе бесспорно опознаваемых элементов ситуации в натуре и на фотоплане.

При дешифрировании границ каждый межевой знак надлежит дешифрировать независимо от смежных знаков, а найденное его положение необходимо контролировать в натуре и камерально.

Дешифрирование границ целесообразно выполнять одновременно с установкой и оформлением межевых знаков.

Отбор необходимых фотопланов (аэронегативов) производят по репродукции накидного монтажа, на которую приближенно  должны быть нанесены все границы; на фотопланы  (приведенные аэроснимки) наносят цветным карандашом все запроектированные границы (по старым смежествам сплошными, а по новым - пунктирными линиями), отмечая одновременно вероятное положение межевых знаков.

Все собранные материалы и проектные данные по границам землевладений (землепользований) тщательно изучают и проверяют.

После этого производят рекогносцировочный осмотр местности, в процессе которого выясняют возможности применения различных способов перенесения проекта в натуру; проверяют на местности наличие и состояние межевых знаков по существующим границам.

Оценка качества материалов аэрофотосъемки должна производиться с учетом рекомендаций, Инструкции по топографическим съемкам в масштабах 1:10000 и 1:25000. М., «Недра», 1978. Рекомендации изложены в приложении 25.

В случаях, когда границу землевладения (землепользования), спроектированную на фотоплане (приведенном аэроснимке), переносят в натуру, также используют приемы дешифрирования, но в обратном порядке, то есть определяют положение границы на местности идентично положению на фотоплане.

Нанесение на фотопланы границ и уточнение площадей  землевладений (землепользований).

Настоящая технология устанавливает состав и порядок работ по нанесению на фотопланы поворотных точек с использованием сохранившихся каталогов координат внешних границ в любой системе и выполнением  полевых работ по опознаванию и привязке с наименьшими затратами сохранившихся в натуре межевых знаков.

Нанесение внешних границ является одним из важнейших вопросов при изготовлении планов землевладений (землепользований). Отображение на плане границ с точностью, соответствующей масштабу плана, обеспечивает  правильное определение площади землевладения (землепользования).

Нанесение внешних границ землевладений (землепользований) осуществляется по административным районам на основании материалов межхозяйственного землеустройства. Поэтому при  планировании  работ  необходимо предварительно собрать  сведения  о  наличии  в  районе  и филиале геодезических анных на внешние границы землевладений (землепользований) района.

В зависимости от наличия и качества собранных данных по границам землевладений (землепользований), при  нанесении внешних границ могут быть два случая, различающиеся по технологии работ:

а) имеются координаты межевых знаков в системе координат геодезической основы фотопланов, в этом случае  поворотные  точки  наносятся  на  фотопланы по координатам;

б) координаты межевых знаков определены в другой системе, в таких  случаях осуществляется опознавание  и  привязка  сохранившихся в натуре межевых знаков к пунктам триангуляции или хорошо опознанным  твердым  точкам ситуации и накладка границ на чистую основу с последующим перенесением с помощью малодеформирующегося пластика или восковки на фотопланы.

При нанесении внешних границ на фотопланы в качестве юридического основания и технической основы используются план границ землевладения (землепользования), государственный акт на право постоянного владения землепользования) землей и каталоги координат пунктов окружной границы.

В технологию работ по нанесению внешних границ землевладений (землепользований) входят:

- подготовительные работы;

- полевые работы;

- камеральные работы.

Вычисление площади землевладения (землепользования).

После установления или восстановления границ землевладения (землепользования) вычисляют его общую площадь.

Во избежание грубых ошибок и для повышения точности площади землевладения (землепользования) определяют независимо двумя способами:

1) аналитическим - по вычисленным значениям координат межевых знаков, а при отсутствии их - по графическим координатам, определенным по плану;

2) механическим - при помощи планиметра, лучше (если можно) по способу Савича.

Если расхождение Р га между двумя результатами вычислено по координатам и планиметром не выходит за пределы:

dPra<= 0,07M10000 vPra                                           (1)

(d -  греческая буква "дельта".)

где М - знаменатель численного масштаба плана,

Р - приближенное значение общей площади, то за окончательное значение площади берут среднее весовое, считая вес площади Р1 , вычисленной по координатам, равным 2, а вес площади Р2 , определенной планиметром, равным 1, т.е.:

P=2P1+P23                                                             (2)

Если площадь землевладения  (землепользования)  вычислялась  по графическим  координатам  и  по  способу  Савича,  то  окончательное значение ее определяют по формуле:

P=P1+P22,                                                            (3)

при этом допустимое расхождение между двумя значениями площади вычисляют по формуле:

dPra<= 0,06M10000 vPra                                                (4)

Если после восстановления или установления границ площадь землевладения (землепользования) отличается от ранее вычисленной  на величину более MvP100000, то принимается новое значение площади.

Вычисленную общую площадь  размером  больше  200  га  округляют  до  1 га, а площадь менее 200 га округляют до 0,1 га.

Площади участков постороннего владения (пользования) определяют  либо по имеющимся планам, либо в результате контрольных обмеров в натуре, выполняемых землеустроителем (исполнителем работ) в присутствии заинтересованных представителей, и записывают точностью  до  0,01  га.

Вычисленную площадь посторонних владений  (пользований)  сравнивают  и увязывают  с общей площадью, показанной в ранее выданном государственном акте на право владения  (пользования)  землей.  В случае отсутствия госакта сравнивают с площадью числящуюся по земельно-кадастровому учету.

Если невязка не превышает величину, указанную  в  пункте  14.2, то оставляют площадь, числящуюся по госакту (учету).

Если  невязка  превышает  указанный  допуск,  по  согласованию с  владельцем (пользователем) разрешается оставлять меньшую площадь.

В случае, когда площадь участка больше чем по госакту (учету) на недопустимую величину, то излишки подлежат  обрезке. Если площадь участка не представляется возможным уменьшить до необходимого размера, оформляются материалы на дополнительный отвод в установленном порядке.

Если границей землевладения (землепользования) является живое урочище, то общая площадь должна быть вычислена с учетом замагистральных площадей, которые могут быть вычислены аналитически  по графическим координатам или по измеренным данным, взятым из абриса, механическим  способом, или графически – в зависимости от масштаба плана и способов съемки.

Сумма вычисленных общих площадей хозяйств по проекту межхозяйственного землеустройства должна соответствовать в допустимых пределах,сумме площадей хозяйств, существовавших до включения их в общий   проект землеустройства. При несоответствии производят уточнение или вычисление площадей прирезок и отрезок по общим площадям и по угодьям. При этом используют материалы вычисления площадей, данные земельно-кадастрового учета и другие материалы.

Составляется ведомость площадей хозяйств, затронутых проектом межхозяйственного землеустройства, с указанием:

- имелось земель;

- прирезается земель;

- отрезается земель;

- будет земель в результате землеустройства.

Вопросы для самоконтроля

- Подробно описать аэрофотогеодезический способ установления и восстановления границ землевладений?

- Назовите способы определения площади землепользования?

- В чем заключается суть метода Савича, при определении площади землепользований?