2 РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ АЭРОСЪЕМКИ И СОСТАВЛЕНИЕ ЕЕ СХЕМЫ (НА КАЛЬКЕ). СОСТАВЛЕНИЕ НАКИДНОГО МОНТАЖА. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЛЕТНО-СЪЕМОЧНЫХ РАБОТ

Лабораторная работа 2

Для работы студенту  выдается 3-4 аэроснимка одного маршрута.

Цель работы: Научиться выполнять расчет основных параметров, составлять накидной монтаж и производить оценку качества летно-съемочных работ по накидному монтажу маршрута.

Задание:

1 Рассчитать основные параметры аэрофотосъемки;

2 Нанести на аэроснимки, выданные для работы, их координатные оси, главные точки и начальные направления;

3 Составить из аэроснимков накидной монтаж по сходимости контуров в заданном месте и параллельности начальных направлений;

4 Определить по накидному монтажу величину продольного перекрытия снимков, прямолинейность маршрута, непараллельность сторон аэроснимков направлению маршрута и разномасштабность снимков;

5 Определить базис фотографирования в масштабе снимка в мм.

2.1 Расчет основных параметров аэросъемки

Основные параметры аэроснимков рассчитываются по вариантам. Исходных данные для расчетов  приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Исходные данные

| Наименование | Обозначе-ние | Единица измере-ния | Задание по вариантам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1/6 | 2/7 | 3/8 | 4/9 | 5/10 |
| 1 Средний масштаб | 1:mc |  | 1: 10 000 | 1:8000 | 1:6000 | 1:7000 | 1:5000 |
| 2 Фокусное расстояние | fK | мм | 100 | 200 | 100 | 70 | 200 |
| 3 Формат аэроснимка | ly x lx | см | 18х18 | 18х18 | 18х18 | 18х18 | 18х18 |
| 4 Длина участка | Dx | км | 5 | 8 | 7 | 10 | 5 |
| 5 Ширина участка | Dy | км | 2,8 | 3,5 | 3,6 | 4,1 | 3,0 |
| 6 Колебание высот на участке | h | м | 70 | 150 | 80 | 90 | 100 |

Параметры аэросъемки вычисляются по следующим зависимостям:

Средняя высота фотографирования (м):

Н0=mc fk;

Величина продольного перекрытия фотоснимков в %:

Px=50(1+)+10;

Величина поперечного перекрытия фотоснимков в %:

Pу=50(1+)-20;

Базис фотографирования (м):

;

Ширина аэросъемочного маршрута в натуре и на топографической карте масштаба 1: 100 000:

;                        ,

Расстояние между смежными аэросъемочными маршрутами (м):

,

Число маршрутов на участке:

+1;

Число аэроснимков в маршруте:

+2;

Число аэроснимков на аэросъемочном участке:

.

Все вычисления записываются в тетрадь для лабораторных работ.

По результатам расчетов на кальке форматом равной площади территории в масштабе карты составляется летно-съемочная карта, где указываются основные параметры аэросъемки.

2.2 Составление накидного монтажа

Накидной монтаж составляется по сходимости контуров и параллельности идентичных начальных направлений у смежных аэроснимков.

Составляется  накидной монтаж последовательным наложением друг на друга  в том порядке, как они были получены при аэросъемке, соблюдая при этом сходимость между собой изображений идентичных контуров. Для совмещения идентичных контуров смежные аэроснимки накладывают друг на друга, одновременно быстро отгибая и обратно распрямляя зону взаимного перекрытия верхнего аэроснимка относительно нижнего, что позволяет последовательно видеть изображение одного и того же контура то на верхнем, то на нижнем аэроснимках. В процессе таких быстных колебаний не совмещенные изображения идентичных контуров будут казаться перемещающимися, тогда как совпадающие неподвижными. Чтобы совместить изображение идентичных контуров смежных снимков, необходимо сдвинуть верхний снимок относительно нижнего на величину перемещения контура в том направлении, куда двигается контур в момент отгибания верхнего снимка.

Так, последовательно накладывая каждый последующий снимок на предыдущий, следят за правильностью размещения идентичных контуров и начальных направлений.

Наложив, таким путем все аэроснимки друг на друга, и закрепив их, создается накидной монтаж аэроснимков всего выданного для работы маршрута.

2.3 Оценка качества летно-съемочных работ

2.3.1 Определение величины продольного перекрытия снимков

Величины продольного перекрытия смежных снимков определяется по накидному монтажу в местах наименьших перекрытий (рисунок 3).

Рх

Рисунок 3

Линейкой измеряется длина взаимно перекрывающихся частей снимков lX  и сторона аэроснимка lX. Затем по формуле вычисляется величина продольного перекрытия снимков:

.

При наличии взаимного перекрытия меньше допустимого хотя бы пары аэроснимков весь маршрут подлежит перезалету.

2.3.2 Определение прямолинейности аэросъемочного маршрута

Прямолинейность аэросъемочных маршрутов «λ» оценивается величиной  уклонения главных точек аэроснимков от прямой, соединяющей главные точки крайних аэроснимков маршрута  (рисунок 4). Величина непрямолинейности устанавливается в процентах относительно длины прямой , соединяющей главные точки первого и последнего снимков маршрута

Рисунок 4

2.3.3 Определение непараллельности сторон снимка направлению маршрута

Непараллельность сторон аэроснимка направлению маршрута характеризуется углом «φ» между направлением сторон и начальным направлением. Угол измеряется транспортиром на накидном монтаже. Для этого через главную точку «О» проводят линию, параллельную стороне аэроснимка. При этом если проведенная линия совпала с главным направлением, то непараллельность отсутствует. В противном случае между главным направлением и стороной снимка образуется угол «φ» (рисунок 5).

Рисунок 5

Начальные направления на аэроснимках наносятся путем соединения главных точек аэроснимков с опознанными на них изображениями главных точек смежных аэроснимков в зоне их продольного перекрытия. Для определения положения главных точек аэроснимков на них проводят координатные оси, которые проходят через средние выступы взаимно противоположных координатных меток. Ось абсцисс аэроснимка «х» направлена вдоль  маршрута аэросъемки, а ордината «у» - поперек маршрута. За главную точку аэроснимка принимается пересечение его координатных осей. Начальные направления на аэроснимках наносятся путем соединения главных точек смежных снимков в зоне продольного перекрытия. Для этого точку одного аэроснимка переносят по контурам на смежный аэроснимок.

2.3.4 Определение разномасштабности аэроснимков

Разномасштабность снимков определяют сравнением длин отрезков между одноименными точками или длинами перпендикуляров от одноименных точек до начальных направлений. С помощью линейки с точностью 0,1 мм измеряют расстояние между резко выраженными контурами на одном аэроснимке и между теми же контурами на смежном аэроснимке. Затем вычисляют   по формуле:

Далее измеряется расстояние между вторыми двумя контурами на одном аэроснимке  и между теми же контурами на другом аэроснимке . Затем аналогично вычисляют :

Если величины  и   равны нулю, то аэроснимки одномасштабные, если же эти величины отличны от нуля, то аэроснимки разномасштабные.

2.3.5 Определение базиса фотографирования в масштабе аэроснимка.

Базисом фотографирования b называют расстояние между главными точками смежных снимков (рисунок 6). Величина измеряется с помощью линейки с точностью 0,1 мм.

Рисунок 6

Контрольные вопросы

- Назовите основные параметры аэросъемки;

- Как составляется накидной монтаж;

- Перечислите параметры, по которым выполняют оценку качества летно-съемочных работ;

- Дайте определение начальному направлению;

- Как определяется положение главной точки на аэроснимке.