2.3 Трассирование дороги по стереомодели местности под стереоскопом

Инженерно-геодезические изыскания линейных сооружений включают прежде всего обоснование планового и высотного положения трассы, а также развитие геодезической сети, привязку и нанесение на карты геологических выработок гидрометрических створов и других данных, обеспечивающих инженерные изыскания по другим направлениям.

Трассой называется ось линейного сооружения, обозначенная на местности или нанесенная на топографическую карту.

Комплекс инженерно-геодезических работ по изысканию трассы называется трассированием. Проекция трассы на горизонтальную плоскость называется планом трассы, а вертикальный разрез по проектируемой линии называется продольным профилем трассы. План и продольный профиль — основные элементы трассы линейного сооружения. В плане трасса должна быть по возможности прямолинейной, так как любое отклонение от прямой ведет к ее удлинению и увеличению строительных и эксплуатационных затрат.

В продольном профиле трасса представляет собой отрезки прямых линий различного уклона, иногда при необходимости соединяющиеся между собой круговыми вертикальными кривыми. Зачастую требования плана и продольного профиля трассы вступают в противоречия, которые разрешаются путем искривления трассы в плане, для обхода участков территории с большими уклонами, неблагоприятными геологическими и гидрогеологическими условиями и другими ситуационными препятствиями.

Таким образом, в плане трасса состоит из прямолинейных участков различного направления, которые при необходимости сопрягаются между собой горизонтальными кривыми постоянного и переменного радиуса кривизны.

Трассы линейных сооружений, которые наиболее требовательны к обеспечению допустимых уклонов (каналы, самотечные трубопроводы и т. д.) трассируются по высотным параметрам, а линейные сооружения, когда основная задача состоит в проложении наиболее короткой, экономически выгодной трассы и уклоны практически не играют существенной роли для проектирования (напорные трубопроводы, линии связи, ЛЭП и т. д.), трассируются по азимутальным параметрам.

По смешанным высотно-азимутальным параметрам трассируются линейные сооружения, нормальная эксплуатация которых предъявляет высокие требования к допустимым уклонам и заданным сопряжениям в плане прямолинейных участков и закруглений, например, железные и автомобильные дороги, судоходные каналы.

В процессе изыскания трасс решаются две основные задачи:

— сбор необходимых топографических материалов для составления проекта линейного сооружения и других сооружений на трассе (шлюзы на судоходных каналах, станции на железных дорогах и т. д.);

— выбор оптимального, технико-экономически обоснованного варианта трассы линейного сооружения.

Камеральное трассирование вариантов линейных сооружении производится по картам масштабов 1:100 000 — 1:10 000, аэроснимкам при разработке предпроектной документации, т.е. ТЭО (ТЭР), и в стадии рабочего проекта. Далее проводится топографическая съемка вдоль намеченных вариантов трассы автомобильных и железных дорог, магистральных каналов, трубопроводов, а также мест индивидуального проектирования (переходы через естественные и искусственные препятствия, пересечения коммуникаций, площадки и др.). Полевое трассирование с проложением теодолитных и тахеометрических ходов по всей линии трассы проводят в случае отсутствия крупномасштабных топографических планов в стадии рабочего проекта и преимущественно в стадии разработки рабочей документации. Задача полевого трассирования — окончательное улучшение трассы с привязкой к местным условиям и закрепление ее на местности.

Основные материалы для полевого трассирования — данные камерального трассирования по картам или стереомоделям местности. Исходные данные для переноса трассы на местность получают в период, предшествующий полевому. Этими данными могут быть полярные или прямоугольные координаты для выноса углов поворота или промежуточных-створных точек трассы от геодезических пунктов плановой основы, или элементы прямой угловой или линейной засечки, отдельные расстояния от контуров местности до точек на трассе.

В поле работу начинают с отыскания необходимых геодезических или контурных точек, от которых производят построения углов, откладывают линии, производят вешение, найденные точки фиксируют вехами.

Вершины углов поворотов и створные точки окончательно уложенной на местность трассы закрепляют: углы поворота деревянными или железобетонными столбами, промежуточные точки на прямолинейных участках трассы — кольями со сторожками.

Далее проводится разбивка пикетажа, прокладка теодолитных и нивелирных ходов по трассе. Нивелирные ходы и плановая основа трассы требуют привязки к реперам государственной нивелирной сети и пунктам плановой геодезической основы. Это дает возможность получить отметки и координаты точек трассы в общегосударственной системе.

Заключительным этапом и итогом инженерно-геодезических работ является подготовка и оформление отчета, являющегося одним из исходных материалов проектирования инженерного сооружения

Трассирование по стереомодели позволяет получить подробный профиль и план трассы без предварительного составления топографических планов. Однако, несмотря на ряд преимуществ и примеров успешного применения метода, он еще находится в стадии становления и не всегда обеспечивает требуемую точность изысканий.

Трассирование по стереомодели можно вести с использованием приборов дифференцированного или универсального метода.

В первом случае сначала по материалам аэрофотосъемочного залета составляют уточненные маршрутные фотосхемы участками по 5—6 снимков, которые изготовляют из приведенных к заданному масштабу снимков и монтируют их через один. Трансформирование снимков выполняют на основе данных аэрорадионивелирования. На смонтированные таким образом фотосхемы наносят точки с известными отметками, для чего используют материалы аэрорадионивелирования и отметки опорных и фиксированных точек трассы, получаемые с карт. Затем приступают к трассированию: при этом рассматривают модель местности под стереоскопом и используют оставшиеся снимки. Трассирование производят так же, как на участках вольного хода при трассировании по карте. Трассу дороги укладывают между фиксированными и опорными пунктами с учетом ситуации, геологических и геоморфологических особенностей местности; продольные профили по вариантам трассы обычно не составляют, а объемы земляных работ определяют упрощенно, используя выборочный метод; при этом объемы на каждом километре трассы подсчитывают в зависимости от формы рельефа, по которой трасса проходит.

В сложной, пересеченной местности трассирование по стереомодели ведется с использованием топографического стереометра типа СТД-2 на стереопарах, ориентированных по четырем или шести точкам. Полученная стереомодель местности дает возможность после нескольких попыток запроектировать план и профиль дороги с учетом имеющихся контурных и высотных препятствий.

При трассировании на универсальных стереофотограмметрических приборах в зависимости от стадии работ используют мультиплексы или приборы типа стереографа, стереопроектора, стереопланиграфа оборудованные специальными приспособлениями для определения элементов трассы по стереомодели. Так, для получения модели местности на значительном протяжении и определения положения линии нулевых работ (наклонный разрез) мультиплекс оснащается специальными фильтрами и столиком с наклоняемым экраном. Стереопроектор, снабженный дополнительным координатографом и комплексом электромеханических устройств, позволяет выполнять трассирование по стереомодели полуавтоматически, с получением всех необходимых элементов трассы на планшете или в цифровой форме.

В последние годы трассирование по стереомодели используется в сочетании с расчетами по выбору оптимальных трасс на ЭВМ при комплексной автоматизации проектно-изыскательских работ.

Вопросы для самоконтроля

- Дать определения следующим понятиям: трасса, трассирование, план и продольный профиль трассы.

- Рассказать технологию трассирования дороги по стереомодели местности.