3 ИЗМЕРЕНИЕ НА АЭРОСНИМКАХ ЛИНИЙ, УГЛОВ И ИХ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПРОЕКЦИЙ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСТНЫХ МАСШТАБОВ

Лабораторная работа 3

Для выполнения работы студенту выдается аэроснимок и исходные данные по варианту (таблица 2).

Цель: научиться определять масштабы точек фотоизображений, смещения точек в плане за рельеф местности и находить величины искажения длин линий и углов.

Задание:

1 Вычислите масштабы фотоизображений трех точек заданных на аэроснимке;

2 Определите смещение этих точек в плане за рельеф местности и нанести на аэроснимок их горизонтальные проекции.

3 Определите величины искажений линий и углов на аэроснимке за рельеф местности.

3.1 Вычисление масштабов точек аэроснимков

На аэроснимках изображение точек получается разномасштабным относительно ортогонального плана под влиянием рельефа местности. Масштаб изображения отдельных точек на аэроснимках вычисляется по формуле:

.

На аэроснимках выданных для работы намечают три точки. Используя данные таблицы 2, вычисляют масштабы точек   ,  ,  .

Таблица 2 – Исходные данные по вариантам

| Наименование | Обозначение | Единица измерения | Варианты заданий |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1/6 | 2/7 | 3/8 | 4/9 | 5/10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Высота фотографирования | Но | м | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |
| Фокусное расстояние | fK | мм | 70 | 100 | 150 | 120 | 200 |
| Превышение 1-й точки над исходной | h1 | м | +50 | +60 | +40 | +70 | 60 |
| Превышение 2-й точки над исходной | h2 | м | -30 | -40 | -50 | -20 | -60 |
| Продолжение таблицы 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Превышение 3-й точки над исходной | h3 | м | +20 | +30 | +40 | +30 | +20 |
| Расстояние 1-й точки от главной | r1 | мм |  |  |  |  |  |
| Расстояние 2-й точки от главной | r2 | мм |  |  |  |  |  |
| Расстояние 3-й точки от главной | r3 | мм |  |  |  |  |  |

3.2 Вычисление смещений точек в плане за рельеф местности

Для вычисления величин линейных смещений точек за рельеф местности на аэроснимке проводят координатные оси (соединяется верхняя координатная метка с нижней, а левая с правой) и определяется местоположение главной точки аэроснимка (пересечение координатных осей). Каждая из 3-х точек, намеченных на аэроснимке, соединяется с главной точкой. Расстояния измеряются с помощью линейки с точностью до 0,1 мм. Полученные данные согласно варианту, записываются в таблицу исходных данных 2. Линейные смещения изображения точек под влиянием рельефа местности в плане вычисляют по формуле:

где hi – превышение точки над исходной поверхностью, м,

ri – расстояние от главной точки до определяемой, мм,

Но – высота фотографирования над исходной плоскостью.

3.3 Нахождение величины искажений линий и углов на аэроснимке, вызванных рельефом местности

Для  этого соединяют между собой сплошными линиями намеченные  на фотоснимке точки 1, 2. 3. У полученного треугольника измеряются линейкой длины сторон с точностью 0,1 мм (d1, d2, d3)  и транспортиром величины углов с точностью 1/40 (α1, α2, α3 ).

Далее откладываются величины вычисленных смещений точек в плане за влияние  рельефа местности. При положительных превышениях поправки за влияние рельефа местности будут положительны, и на аэроснимке их следует откладывать от изображения точки вдоль центрального (радиального) направления от центра снимка, а при отрицательных - по тому же направлению, но от изображения точки к центру снимка.

Полученные горизонтальные проекции точек соединяют пунктирными линиями между собой. У построенного треугольника измеряются линейкой длины сторон с точностью 0,1 мм (d΄1, d΄2, d΄3) и транспортиром величины углов  с точностью 1/40  (α΄1, α2΄, α΄3).

По результатам измерений вычисляются величины искажений линий и углов на аэроснимке за рельеф местности:

1 Искажение длин линий со знаком

Δdi=di-d΄i;

2 Относительное искажение длин

;

3 Искажение углов

Δαi=αi-α΄i.

Контрольные вопросы

- Формула масштаба изображения точки на аэроснимке;

- Формула смещения точек под влиянием рельефа местности;

- Назовите направление, по которому откладывают  положительные и отрицательные смещения.

Литература: [1] – стр. 278. 285 – 289;

[2] – стр. 367 - 372;

[3] – стр. 205, 208 – 210;

[4] – стр. 21 – 25.