4 ДЕШИФРИРОВАНИЕ АЭРОСНИМКОВ

Лабораторная работа 4

Для выполнения работы студенту выдаются 2 аэроснимка (стереопара), стереоскоп, лупа и масштабная линейка.

Цель работы: научиться выполнять камеральное дешифрирование аэроснимков.

Дешифрированием называют процесс изучения изображений на аэроснимках с целью опознавания объектов находящихся на аэроснимках, определение их количественных и качественных характеристик.

Дешифрирование аэроснимков делят на топографическое и специальное. Топографическое дешифрирование характеризует ситуацию и рельеф земной поверхности, а специальное – кроме них, те объекты и элементы местности, которые наиболее важны для решения различных специальных хозяйственных задач. Например, при строительстве оросительных систем одной из важных характеристик, определяемых при дешифрировании, является уровень залегания грунтовых вод.

Характерные черты и особенности фотоизображения различных объектов и элементов местности, способствующие их опознаванию или раскрытию содержания, называют дешифровочными признаками. При этом различают прямые и косвенные дешифровочные признаки. Прямые признаки непосредственно определяют  и характеризуют объекты. К ним относятся форма, размеры, тень, тон (цвет) и структура, яркость поверхности определяемых объектов.

Косвенные признаки представляют собой существующая в природе и отразившаяся на фотоснимках взаимосвязь, взаимозависимость, взаимообусловленность различных объектов и явлений и сопутствующих им характеристик. Например, взаимосвязь между растительностью и горными породами.

Для выполнения данной работы в таблице 3 приведены признаки дешифрирования наиболее часто встречающихся предметов.

Таблица 3 – Признаки дешифрирования

| № п/п | Наименование контуров | Характеристика контуров и их детали | Признаки дешифрирования контуров |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Вода (реки, озера) | Реки – извилистые полосы, озера – резко очерченные округлые контуры. По берегам может быть растительность | Одинаковый ровный, темный, почти черный тон. Реки с быстрым течением имеют светло-серый или почти белый тон. Растительность – зернистость светло-серого тона. |
| Продолжение таблицы 3 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Овраги и промоины | Узкие и глубокие рытвины с круглыми стенками, лишенными растительности | Резкость очертаний, характерный рисунок, крутизна склонов и различия в фототонах. |
| 3 | Сухие русла | Большая извилистость | При стереоскопичском рассматривании заметна незначительная врезанность. Имеют широкое днище светлого тона. |
| 4 | Болота | Волокнистая поверхность с темными пятнами | Чем светлее тон, тем болото гуще. При наличии троп и деревьев болото проходимо. Если видны темные пятна с резкими границами, то болото непроходимое с топями. |
| 5 | Лесные массивы | Характерная зернистая структура изображения, создаваемая освещенными кронами деревьев и темными промежутками между ними | Лес лиственный значительно светлее хвойного. Вид тени крон у лиственных деревьев округлый, у ели и лиственницы – остроконечный, вытянутый, у сосны - зубчатый. Фруктовые сады имеют рядовую посадку деревьев. Кустарники отмечаются большой сомкнутостью крон и малой высотой фотоизображений. Участок вырубленного леса выделяется более светлым тоном. |
| 6 | Дорога | Железная | Серые прямолинейные полосы с плавным очертанием кривых. Широкая полоса отчуждений. Тени от насыпей, выемок. Видны станции, будки, разъезды. С автомобильными дорогами пересекаются примерно под прямым углом. |
| 7 | Дорога | Автомобильная с покрытием | Большая ширина полотна, наличие съездов и сопряжений с другими дорогами. Тон светлее, чем для железных дорог. |
| 8 | Дорога | Грунтовая | Светлая извилистая линия различной толщины. |
| 9 | Туннели | Разрыв изображений дорожной полосы | Дорога «втыкается» в препятствие, точки входа и выходов имеют светлую сторону порталов. |
| 10 | Населенные пункты | Городского типа | Сетка, создаваемая системой улиц, часто взаимно перпендикулярных. Просматриваемая плотная застройка даже во внутриквартальном пространстве. |
| 11 | Населенные пункты | Сельского типа | Преобладание малых по размерам и однотипных по очертаниям построек, расположенных в ряд вдоль улиц, с приусадебными участками в виде разнотонных полос. |
| 12 | Рельеф местности | Холмистый горный | По четко изображенным границах и по тону фотоизображения |

Для облегчения дешифрирования с помощью стереоскопа строится стереоскопическая модель местности по двум смежным аэроснимкам, выданных для работы.

Результаты дешифрирования наносятся на кальку условными знаками, объекты нумеруются (однотипные контура подписываются одинаковыми номерами) и заполняется таблица дешифрирования. В таблице указывается наименование контуров, их характеристики, основные  признаки дешифрирования под тем же номерами, что и на кальке.

Образец таблицы дешифрирования

| № п/п | Наименование контуров | Характеристика контуров и их детали | Признаки дешифрирования контуров |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Дорога | Грунтовая | Светлая извилистая линия различной толщины. |
| ... | ... |  |  |

Контрольные вопросы

- Дайте определение дешифрированию;

- Дайте определение дешифровочным признакам;

- Дайте определение топографическому дешифрированию;

- Дайте определение специальному дешифрированию;

- Укажите виды дешифрирования;

- Укажите виды дешифровочных признаков.

Литература:  [3] – стр. 31-55;

[10] – стр. 203 – 218.