5 ТРАССИРОВАНИЕ АВТОДОРОГИ ПО СТЕРЕОМОДЕЛИ МЕСТНОСТИ

Лабораторная работа 5

Для выполнения работы студенту выдаются 4 аэроснимка, стереоскоп.

Цель работы: На основе дешифрирования аэроснимков и обзора стереомодели местности под стереоскопом научиться выполнять камеральное трассирование возможных вариантов трассы между заданными

5.1 Трассирование автодороги по аэроснимкам

Из 4-х выданных для работы аэроснимков составляется накидной монтаж, а трассирование непосредственно выполняется на 2-ом и 3-ем аэроснимках. Проектирование трасы производится при визуальном обзоре стереомодели местности, т.к. она наиболее наглядно, точно и объективно отражает природные условия и обеспечивает успешное пространственное размещение на ней трассы автодороги и ее сооружений. 1 и 4 аэроснимки необходимы для получения стереомодели местности, расположенных по краям 2 и 3 аэроснимков.

На основе дешифрирования и оценки условий местности по стереомодели проектируется направление двух вариантов трассы между заданными преподавателем точками. Проектирование выполняется с учетом ситуации и рельефа местности.

Положение вариантов трасс фиксируется карандашом, определяется положение углов поворота трассы, прямолинейные участки.

Углы поворота измеряются транспортиром, а подбор радиусов горизонтальных кривых производится исходя из топографических условий по шаблонам кривых либо по специальной таблице.

масштабами аэроснимков. Величины измеренных углов и радиусов кривых записываются в тетрадь вычислений.

Величины измеренных углов:

| 1 вариант | 2 вариант |
| --- | --- |
| Ө1 = | Ө/1 = |
| Ө2 = | Ө/2 = |
| Ө3 = | Ө/3 = |
| Ө4 = | Ө/4 = |

Радиусы кривых:

| 1 вариант | 2 вариант |
| --- | --- |
| R1= | R/1= |
| R2= | R/2= |
| R3= | R/3= |
| R4= | R/4= |

# 5.2 Порядок обработки результатов измерения

5.2.1 Расчет основных элементов кривой

Основные элементы кривой выбираются из таблиц для разбивки кривых на автомобильных дорогах либо вычисляются по формулам:

Д=2Т-К

Результаты вычислений заносятся в таблицу 4.

Таблица 4

| Ө (левый) Ө (правый) | R | T | К | Б | Д |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.2.2 Расчет пикетажных значений НК и КК

Используя результаты измерений, вычисление пикетажного положения НК и КК выполняется с контролем для каждого угла поворота

контроль

- ВУ                                          +  ВУ

Т                                                Т

+  НК                                          -   Х

К                                                Д

КК                                             КК

где ВУ - пикетажное положение вершин углов.

Пикетажные положения ВУ вычисляются с учетом домеров и расстояний между вершинами. Расстояния измеряются непосредственно линейкой с учетом масштаба аэроснимка:

ВУ-1=SКТР-(ВУ-1)

ВУ-2=ВУ-1+S(ВУ-1)-(ВУ-2)-Д(ВУ-1)

ВУ-3=ВУ-2+S(ВУ-2)-(ВУ-3)-Д(ВУ-2)

ВУ-n=ВУ-(n-1)+S(ВУ(n-1))-(ВУ-n)-Д(ВУ-n-1))

КТР=ВУ-n+S(ВУ-n)-(ВУ-(n+1))-Дn

где НТР - начало трассы,

КТР - конец трассы.

5.2.3 Расчет прямых вставок

Прямые вставки - это прямолинейные участки трассы. Они вычисляются как разности пикетажного положения начала последующего и конца предыдущего закругления

Р1=НК1-НТР

Р2=НК2-КК1

Р3=НК2-КК1

…

Рn = КТР – ККn.

5.2.4 Расчет дирекционных углов

Дирекционный угол начального направления измеряется транспортиром непосредственно на аэроснимке. Для этого через начало трассы НТР проводится линия параллельная оси «у», условно принимаемая за осевой меридиан. Дирекционные углы последующих направлений трассы вычисляются в зависимости от направления угла поворота по правилу: дирекционный угол последующего направления трассы равен дирекционному углу предыдущего направления плюс правый угол поворота или минус левый:

Результаты вычислений заносятся в ведомость прямых и кривых.

5.3 Сравнение основных вариантов трассы

Сопоставление вариантов трассы выполняется по показателям, указанным в таблице 5. Внизу таблицы дается заключение по выбору окончательного варианта.

Таблица 5 - Сравнение вариантов трассы

| № | Наименование показателей | Единица измерения | Оценка показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | І вариант | ІІ вариант |
| 1 | Протяженность, км | км |  |  |
| 2 | Количество строений а) больших б) средних в) малых |  |  |  |
| Продолжение таблицы 5 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Количество углов поворота | шт. |  |  |
| 4 | Средняя величина угла поворота | град |  |  |
| 5 | Средний радиус кривой | м |  |  |
| 6 | Количество основных строений | шт. |  |  |
| 7 | Протяженность участка на сложных участках | км |  |  |

5.4 Составление пикетажного журнала

Вначале пикетаж разбивается на прямых вставках, а затем на кривых. От начала трассы через 100 м карандашом наносятся пикетные точки до НК, а затем, с учетом пикетажного положения КК, продолжается разбивка пикетажа до НК2 и т.д. Для окончательного варианта трассы составляется пикетажный журнал в масштабе 1:10000.

Ось трассы в пикетажном журнале показывается в виде прямой линии развернутой в вершине каждого угла поворота в прямую линию, на которой показываются все пикетажные точки, углы поворота трассы, начала и концы  горизонтальных кривых с указанием их пикетажного положения. Углы поворота обозначаются стрелками, показывающими направление (левого или правого). В пикетажном журнале по обе стороны от трассы дается описание топографических характеристик местности по результатам дешифрирования кривых.

5.5 Вычисление ведомости прямых и кривых

Результаты измерений и вычислений при трассировании дороги по стереомодели местности  заносятся в ведомость прямых и кривых (приложение А).

Правильность вычислений устанавливается определением длины всей трассы:

Lтр = ΣР + ΣК=ΣS – ΣД =КТР.

Правильность вычисления дирекционных углов проверяется как:

∑θпр - ∑θлев = αкон – αнач

Контрольные вопросы:

- Назовите основные элементы кривой;

- Как производится расчет пикетажных значений НК и КК;

- Как вычисляются прямые вставки;

- Как вычисляются дирекционные углы;

- Контроль вычисления ведомости прямых и кривых.

- Линейный контроль правильности вычислений ведомости прямых и кривых.