2.6 Корректировка топографических планов по материалам аэрофотосъемки

Топография местности, сделанная с самолета, называется аэроотоснимком, а процесс извлечения необходимой качественной и количественной информации с него - дешифрированием.

По геометрической структуре аэрофотоснимок - это центральная проекция поверхности земли на плоскость. Основные термины и понятия показаны на рисунке 4. Точка пересечения оптической оси аэрофотоаппарата (АФА) с плоскостью светочувствительного слоя (О - на рисунке 4) называется главной точкой и принимается за начало прямоугольной системы координат снимка.

Снимки, полученные при строго отвесном положении оптической оси АФА, называют горизонтальными, а если угол составляет 2-3°,-плановыми.

Рисунок 4 – Основные понятия аэрофотосъемки

S - центр проекции, задняя узловая точка аэрофотоаппарата (АФА);

Аа, Be, Oo, Cc. Dd - световые лучи;

о - главная точка снимка;

So=t - фокусное расстояние объектива АФА;

SO - высота фотографирования;

о, в. о, с, d - изображение на светочувствительном слое

Съемку производят с продольным перекрытием кадров в 60-90 % и с поперечным - на 35-40%. Благодаря этому все снимки можно смонтировать в один «накидной» монтаж, последовательно накладывая («накидывая») снимки и совмещая тождественные изображения объектов.

Экспонированная пленка называется аэронегативным фильмом, а полученные с нее контактным способом отпечатки на фотобумаге - контактными отпечатками.

Масштаб горизонтального снимка определяют по формуле:

М=H/I,                                                               (8)

где: Н - высота фотографирования, I - фокусное расстояние АФА. Для равнинной или слабовсхолмленной местности он одинаков для всех участков снимка, а сам снимок может служить планом местности.

На плановом снимке линии, перпендикулярные направлению полета, называют горизонталями, а параллельные - вертикалями. Масштаб планового снимка по горизонталям будет:

1/mr=(f/H)(cos a - (x/f) sin a),                                               (9)

где: a - угол отклонения оптической оси АФА,

х-координата точки снимка.

На таком снимке масштабы в разных частях различны, а изображение местности геометрически не подобно карте. Для устранения разномасштабности плановый снимок путем фототрансформирования надо превратить в горизонтальный. Из трансформированных снимков монтируют фотоплан, масштаб которой практически одинаков во всех его частях.

Много информации о местности дают два перекрывающихся снимка, составляющих стереоскопическую пару. Рассматривая такую пару через стереоскоп, мы увидим рельеф местности, объемное изображение зданий, деревьев и прочих объектов. Полученную с помощью стереоскопа объемную модель местности можно обмерить и определить превышения между отдельными точками земной поверхности.

Для анализа свойств исходных картографических материалов вернемся к понятию «резиновая карта». Очевидно, что любое измерение на местности и построение на планшете производится с определенной погрешностью - растягивает или сжимает «резиновую» карту, - причем эти погрешности пропорциональны длине съемочного хода. Имея в качестве основы топографическую карту, мы как бы прикрепили «резиновую» карту к планшету во всех местах, где на топографической карте есть точки с достоверным плановым и высотным положением, и своими измерениями и построениями между этими точками деформируем «резиновую» карту гораздо меньше, так как на коротких ходах погрешности меньше.

С этой точки зрения плановый (не трансформированный) снимок – «резиновая» карта, прикрепленная к планшету в главной точке снимка и растянутая к краям, причем чем ближе к краю, тем в большей степени. На «резиновой» карте планового снимка нет складок и разрывов, так как его деформация (изменение масштаба к краям) равномерная. Зная параметры фотографирования (т, f, а), можно подсчитать изменение масштаба, которое для снимка размером 30 х 30 см и масштаба 1 : 20000 составит: на расстоянии 10 см от центра - 1 : 21200, а на краю снимка - 1 : 22500. Пригоден ли такой материал в качестве основы для спортивной карты? Очевидно, пригоден. Ведь «резиновая» карта планового снимка во многих местах (контуры, линейные ориентиры, отдельные объекты) «прижата» к планшету. При работе с такой основой надо помнить о разномасштабности, не прокладывать длинных съемочных ходов, а работать методом заполнения мелких ячеек основы - их на снимке очень много. На такой снимок нельзя перенести рельеф прямым копированием горизонталей с карты, но его можно сделать по высотным отметкам и приблизительным воспроизведением рисунка горизонталей с карты.

Трансформированные снимки и фотопланы геометрически подобны топографической карте - это наиболее надежные основы для работы.

Из переводных материалов нам известно, что, например, в Швеции при создании спортивных карт заказывают специальные адеты аэрофотосъемки с более низких высот - 2-2,5 км (вместо обычных 5-6 км). Рельеф стереофотограмметрическим методом рисуют операторы, специализирующиеся в дешифровании снимков для спортивных карт. Стоимость аэрофотосъемки и работы оператора составляет около 15% от общей стоимости тиража карт. Получение подобного рода основ - дело, будем надеяться, недалеко будущего. А пока надо эффективно и грамотно использовать имеющиеся материалы аэрофотосъемки, производимой для нужд народного хозяйства.

Вопросы для самоконтроля

- Дать определение понятию «резиновая карта».

- Рассмотреть свойства аэрофотоснимков и топографических планов.

- Как производится корректировка топографических планов