2.7 Определение уклонов земельных участков по аэроснимкам и составление фрагмента схемы уклона

Определение уклонов линий местности. В технических расчетах крутизну ската чаще всего выражают уклоном i, вычисляемым по формуле:

i = tgv =h/S                                                        (10)

Уклон записывают в виде дроби со знаменателем 100 или 1000 (например, 5/100 или 50/1000), показывающей, что на 100 м горизонтального проложения приходится превышение 5 м, или, что одно и то же, на 1000 м-50 м. Чаще уклон записывают десятичной дробью (0,05 или 0,050), а также в процентах и промилле (5 % или 50 ‰). Та и другая форма записи выражает величину подъема или понижения наклонной линии в сотых или тысячных долях горизонтального проложения.

Уклон определяют аналитически по тем же данным, снятым с карты, что и крутизну ската, графически - по предварительно построенным графикам заложений (в уклонах), поскольку на картах их не печатают. При построении графика (рисунок 5, в) проводят горизонтальную линию и откладывают на ней несколько равных отрезков. Под точками деления указывают в порядке возрастания заданные уклоны, а вверх от них проводят перпендикуляры длиной, равной заложению горизонталей при данных уклонах. Соединив концы перпендикуляров плавной кривой, получают график для определения уклонов. Пользуются им так же, как и графиком для определения углов наклона

Рисунок 5 – Определение по карте высоты точек местности, превышений между ними, крутизны скатов и уклонов: а - вырезка из карты масштаба 1: 50 000 (h=10 М); б - элементы ската; АВ – линия ската, А - вершина, В - основание, D - протяженность, S – горизонтальное проложение, h - высота, ν - крутизна; в, г - графики заложений для определения крутизны скатов и уклонов при высоте сечения; 1 - 10 м, 2 - 50 м

Рисунок 6 – Изображение горизонталями скатов: а – ровный; б – выпуклый; в – вогнутый; г - волнистый

Вопросы для самоконтроля

- Формула определения уклона местности?

- Как построить график для определения уклонов?

- Что выражает уклон земельных участков?