6 СТЕРЕОМЕТР, ЕГО УСТРОЙСТВО. ОРИЕНТИРОВАНИЕ СНИМКОВ ПО НАЧАЛЬНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ. ОРИЕНТИРОВАНИЕ АЭРОСНИМКОВ ПО ШЕСТИ СТАНДАРТНО РАСПОЛОЖЕННЫМ ТОЧКАМ

Лабораторная работа 6

Для выполнения работы студенту выдаются два аэроснимка (стереопару).

Цель работы: изучить устройство стереометра, научиться центрировать аэроснимки и ориентировать их по начальным направлениям и по шести стандартно расположенным точкам.

6.1 Устройство стереометра СТД-2

Топографический стереометр Ф.В. Дробышева СТД-2 является основным прибором дифференцирования способа создания карт, на нем измеряют исправленные разности продольных параллаксов, рисуют горизонтали на плановых снимках и используют для решения различных задач (построение лини заданного уклона, фотограмметрическое нивелирование трассы и другие).

Стереометр СТД-2 имеет станину 1, по оси х которой вращением штурвала 8 перемещают основную каретку 2 (рисунок 7). На основной каретке 2 расположены левая 3 и правая кассеты, на них устанавливают снимки, совмещая главные точки с центром вращения кассет. Для уменьшения деформации снимки отпечатывают на фотобумаге, наклеенной на стекло. Левую кассету вращением винта продольных параллаксов можно перемещать по оси х и, отсчитывая по винту продольных параллаксов с точностью 0,01 мм, устанавливать продольные параллаксы. Для наблюдения снимков используют зеркально-линзовый стереоскоп 4 с двукратным увеличением, который перемещается по мостику 7 вдоль оси у. Возникающий поперечный параллакс устраняют смещением левой линзы стереоскопа при помощи винта 11. Рычагом 12 измеряют расстояние между малыми зеркалами стереоскопа в соответствии с глазным базисом наблюдателя. Аэроснимки освещаются осветителями 13, 14. Кассеты, закрепленные на отдельных каретках 3, 4 можно поворачивать в своих плоскостях на углы.  Две нити 6 натянутые в нитедержателях над кассетами, являются измерительными марками.

Стереоскоп имеет 6 коррекционных устройств Δd0, βо, р0,  אо, γ1, γ2 , каждый из которых механически вводит соответствующую поправку в искажении разности продольных параллаксов.

Масштабный корректор Δd0  вводит поправку в измеренную разность продольных параллаксов поправку за влияние разности высот фотографирования и продольного угла наклона левого аэроснимка, т.е. поправку равную второму члену формулы:

Рисунок 7

Это достигается дополнительным перемещением правой кассеты фотоснимка по отношению к левой кассете.

Корректор β0 вводит поправку за взаимный продольный угол наклона Δαх, равную

.

Величина этой поправки соответствует дополнительное перемещение правой каретки 4, если между линейкой 17, 18 установлен корректирующий угол βо на шкале. Конструктивно корректоры Δd0  и βо объединены в одно масштабно-конвергентное устройство, в котором сводят линейки 17, 18, 22 (линейка В), 23, ось вращения 19, ролики 20, 21.

Корректор אо вводит поправку за поперечный угол наклона левого аэроснимка и погрешность ориентирования фотоснимка по начальным направлениям, равную значению

אо =א.

Это поправка учитывается поворотом правого нитедержателя 6 на постоянный угол 	אо, устанавливаемый на шкале линейки 24. Повернутую линейку 24 скрепляют зажимным винтом с линейкой 25 (линейкой r).

Корректор  вводит поправку за взаимный поперечный угол наклона аэроснимков, равную значению

.

Учет этой поправки осуществляется дополнительными поворотами правого нитедержателя после установки линейки 26 на угол . Корректор  имеет линейки 25, ролики 27, 28 и ось вращения 29.

Корректор γ1 вводит поправку за влияние продольного угла наклона левого аэроснимка и измеренной разности продольных параллаксов, равную значению

Эта поправка учитывается дополнительным движением правой кассеты 4 с кассетой посредством линеек 30, 31, имеющих ось вращения 32.

Корректор γ2 вводит поправку за влияние поперечного угла наклона левого фотоснимка и измеренной разности продольных параллаксов, равную значению

.

Эта поправка учитывается поворотом левого нитедержателя 5 при помощи линеек 35, 36 с осью вращения 34, линеек 38, 39, рычага 41 и роликов 37, 40.

6.2 Центрирование аэроснимков на стереометре

Ориентирование снимков на стереометре состоит из их центрирования, установки по начальным направлениям и приведения коррекционных устройств прибора в соответствии с элементами внутреннего и внешнего ориентирования.

Центрирование ведут измерительными марками при нулевых положениях всех коррекционных устройств. Перекрывающиеся части аэроснимков при их установке должны располагаться смежно. Для центрирования снимков на СТД-2 на измерительных нитях делают марки (узелки). Поставив марку правой нити над центром кассеты, укладывают на прибор правый снимок так, чтобы марка точно  находилась над точкой надира, после чего его закрепляют. То же делают и с левым снимком.

6.3 Ориентирование аэроснимков по начальным направлениям

Снимки помещают в кассеты перекрывающимися частями внутрь, совмещая центры вращения кассет с главными точками, и закрепляют их специальными зажимами. Ориентирование по начальным направлениям выполняют при наблюдении главных точек левого и правого снимков и устранении на них продольного и поперечного параллаксов: продольного – вращением винта продольных параллаксов, поперечного на главной точке левого снимка – вращением правой кассеты. После выполнения этой процедуры вдоль начального направления будут отсутствовать поперечные параллаксы и наблюдается хороший стереоэффект.

6.4 Ориентирование аэроснимков по шести стандартно расположенным точкам

На правом аэроснимке отмечают шесть стандартно расположенных контрольных высотных точек с отметками (рисунок 8). В таблицу 6 выписываются высотные отметки контрольных точек.

Рисунок 8

Таблица 5

| № | Отметка Аi, м | Превышение hi, м | Высота фотографирования Нi, м | Истинная разность рi, мм | Пердвычесленная разность Рi, мм | Отсчеты по винту продольных параллаксов | Разность | Приближение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | 405,3 | 0 | 1000 | 5 |  | 59,28 | - | первое |
| 2. | 442,1 | +36,8 | 963,2 | +1,16 | 60,44 | 60,47 | +0,03 |  |
| 3. | 479,1 | +73,3 | 926,2 | +2,36 | 61,64 | 61,20 | -0,44 |  |
| 4. | 485,1 | +79,8 | 920,2 | +2,56 | 61,84 | 61,71 | -0,13 |  |
| 5. | 474,4 | +69,1 | 930,9 | +2,21 |  |  |  |  |
| 6. | 500,0 | +94,7 | 905,3 | +3,06 |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  | - | 59,24 | - | второе |
| 2. |  |  |  |  | 60,40 | 60,37 | -0,03 |  |
| 3. |  |  |  |  | 61,60 | 61,67 | +0,03 |  |
| 4. |  |  |  |  | 61,80 | 61,72 | -0,08 |  |
| 5. |  |  |  |  | 61,45 | 61,36 | -0,09 |  |
| 6. |  |  |  |  | 62,30 | 62,41 | -0,11 |  |
| 1. |  |  |  |  |  | 59,23 | - | третье |
| 2. |  |  |  |  | 60,38 | 60,36 | -0,02 |  |
| 3. |  |  |  |  | 61,57 | 61,60 | +0,03 |  |
| 4. |  |  |  |  | 61,77 | 61,78 | +0,01 |  |
| 5. |  |  |  |  | 61,42 | 61,41 | -0,01 |  |
| 6. |  |  |  |  | 62,27 | 62,30 | +0,03 |  |

За начальную принимается точка 1.

Затем вычисляется:

1) превышение всех точек относительно начальной:

hi=Ai-Al;

Результаты вычислений заносятся в таблицу 6 (столбец 3).

2) высоты фотографирования каждой контрольной точки

Ні=Hl-hi;

где Н0 – высота фотографирования над первой точкой.

Результаты вычислений заносятся в таблицу 6 (столбец 4).

3) предвычисленная разность продольных параллаксов относительно  точки 1

где b – базис фотографирования в масштабе аэроснимка, который определяется непосредственно на правом фотоснимке, измеряя расстояние между главными точками правого и левого фотоснимка.

Ориентирование начинается со стереоскопического наведения измерительной нити на первую стандартно расположенную точку. В этот момент измерительная нить либо «висит» в воздухе между наблюдателем и контрольной точкой, либо двоится и нечетко выражена. Последнее означает, что измерительная нить находится под поверхностью стереомодели (в земле). Вращением винта продольных параллаксов добиваются касания измерительной марки первой стандартной точки. По шкале винта продольных параллаксов берут отсчет Р1  и вычисляют параллаксы всех стандартных точек:

Рі=Р1+ΔРі,

где Рі – продольные параллаксы контрольных точек;

Р1 – продольный параллакс первой точки;

ΔРі – предвычисленные значения разности продольных параллаксов контрольных точек относительно первой.

Далее вращением кремальеры «х» устанавливают измерительную нить над второй точкой, а на винте продольных параллаксов устанавливают предвычисленное значение продольного параллакса для второй точки. Если при этом значении нить не коснулась поверхности на точке (висит или двоится), то, действуя ползунком масштабного корректора Δd0, устанавливаем нить так, чтобы при стереоскопическом наведении нить коснулась поверхности земли в точке.

Затем ориентирование выполняется на точке 4. Для этого устанавливают на винте продольных параллаксов предвычисленное значение Р4. Далее вращением кремальеры «х» устанавливают измерительную нить над четвертой точкой. Если при стереоскопическом наблюдении измерительная нить не коснулась поверхности земли, то действую корректором אо, наводят ее на поверхность модели.

После этого измерительная нить устанавливают над 5 точкой, а на винте продольных параллаксов устанавливают предвычисленное значение Р5. Если при этом нить не коснулась поверхности земли, то действуя корректором р0 нить совмещают с точкой.

6 и 7 точки используются для контроля правильности выполнения ориентирования.

Ориентирование считается законченной, если при стереоскопическом наведении нити на поверхность модели в точках 6-7 отсчеты по винту продольных параллаксов с точностью 0,03 мм совпадают с их вычисленными значениями. Если расхождение между предвычисленными и полученными значениями продольных параллаксов будут выше предельного δΔр=±0,03мм, то выполняют следующее ориентирование.

Контрольные вопросы

- Назовите основные части стереометра;

- Какую стандартно расположенную точку принимают за исходную;

- Откуда берется продольный параллакс исходной точки;

- Как определить предвычисленные разности продольных параллаксов контрольных точек;

- Расскажите порядок выполнения действий при ориентировании снимков по шести опорным точкам;

- Какой метод используют при выполнении ориентирования по шести опорным точкам;

- Укажите предельную ошибку ориентирования по шести опорным точкам.