2.8 Составление рабочего чертежа перенесения проекта

Особенности перенесения проекта в натуру по материалам фотосъемок.

В результате фотосъемок получают фотоснимки объектов и отдельных элементов местности. Фотографирование может выполняться с земли и отдельных летательных аппаратов (чаще всего самолетов). Соответственно этому различают наземную фотосъемку и аэрофотосъемку.

Наземная фотосъемка выполняется при помощи фототеодолитов, представляющих собой сочетание теодолита и фотоаппарата.

Аэрофотосъемка выполняется при помощи аэрофотоаппарата (АФА), установленного на борту самолета.

На основе фотоснимков местности и предварительно созданного съемочного обоснования получают карты и планы. Процессы получения планов и карт разрабатывает фотограмметрия, которая определяет формы, размеры и положение предметов по их фотограмметрическим изображениям на плоскости; те же задачи, но с учетом объемности изображения решает стереофотограмметрия – использование двух перекрывающихся снимков, полученных из двух разных точек.

Аэрофотосъемка называется плановой, если она производится при отвесном положении оптической оси фотоаппарата. Тогда снимки называются плановыми, или горизонтальными. Угол отклонения от отвеса α≤3. Если α<30 то съемку называют перспективной, а снимки – наклонными, или перспективными. Различают аэрофотосъемку, выполненную:

- одиночными снимками (например, для военных целей);

- маршрутами (для целей изыскания трасс линейных сооружений), 60% при продольном перекрытии;

- аэрофотосъемку площадей – перекрытие продольное 60%, поперечное – 30–40%.

Аэрофотоснимок представляет собой центральную проекцию участка на местности, при α≤3° и равнинном рельефе она совпадает с ортогональной проекцией, если α>3° и рельеф всхолмленный – проекция неортогональная. Масштаб аэрофотосъемки:

М=fk  H                                                              (11)

где fk – фокусное расстояние; H – высота полета.

Если снимок наклонный и в разных масштабах из-за непостоянства H, то его трансформируют по 4 – 5 точкам и вводят поправку δ за рельеф:

δ=rh/H                                                             (12)

где r – расстояние от главной точки до данной; h – превышение данной точки над средней плоскостью.

Если точка местности находится выше средней плоскости, то ее изображение надо сместить по направлению от главной точки. Можно найти радиус r окружности, в границах которой смещение δ не превышает заданного значения δдоп:

r=pдопН/                                                             (13)

Величина r называется радиусом полезной (рабочей) площади аэрофотоснимка. Из рабочих площадей нетрансформированных снимков составляется фотосхема. Из рабочих площадей трансформированных снимков – фотоплан, а затем и графический план.

Разбивочный (рабочий) чертеж составляют только после нанесения на проектный план всех проектных линий, спроектированных объектов и записей на нем всех отрезков (промеров) и углов, необходимых для перенесения проекта в натуру. Разбивочный чертеж – технический документ. Он составляется из расчета нанесения объемов работ, которые можно выполнить за 2–3 дня, затем составляется новый разбивочный чертеж (во избежание порчи – не один на весь период работ). На разбивочный чертеж наносят только необходимое для перенесения проекта в натуру:

- проектные границы;

- величины проектных углов и линий, которые нужно построить или отмерить на местности;

- пункты геодезического обоснования, которые используются при перенесении проекта;

- контуры ситуации, облегчающие нахождение на местности точек геодезического обоснования или служащие опорой для перенесения проекта;

- номера и названия землевладений и землепользований. На разбивочном чертеже показывают:

- черной тушью существующие на местности границы, контуры, надписи, условные знаки, румбы, длины линий;

- красной тушью все проектируемые границы, номера участков, геодезические данные;

- синей тушью проектируемые теодолитные ходы, вспомогательные магистральные линии и относящиеся к ним геодезические данные.

Запись отсчетов (промеров) по мерному прибору лучше вести нарастающим итогом (во избежание ошибок, для повышения точности), а еще лучше – двойные данные: и расстояние между точками, и длины нарастающим итогом. Маршрут движения отмечают стрелками. Чем обстоятельнее проведена подготовка к перенесению проекта, тем быстрее и с меньшими погрешностями выполняется полевая работа.

Вопросы для самоконтроля

- Особенности перенесения проекта в натуру по материалам фотосъемок.

- Что называется рабочим чертежом?