ФОТОГРАММЕТРИЧЕСКОЕ НИВЕЛИРОВАНИЕ

Лабораторная работа 8

Для     выполнения    работы    студенту    необходимы стереометр и 2     аэроснимка (стереопара).

Цель работы: научится выполнять на стереометре фотограмметрическое нивелирование по трассе линейного сооружения.

8.1 Последовательность выполнения задания

Исходными данными для выполнения данной работы являются:

Но - высота фотографирования над начальной точкой трассы;

А - отметка начальной точки трассы, которая берется по аэроснимку;

b  -  базис   фотографирования   в   масштабе  аэроснимка,   который измеряется на правом аэроснимке;

fk - фокусное расстояние азрофотоаппарата.

Выданные аэроснимки устанавливаются  на стереометре и ориентируют по начальным  направлениям и по 6 контрольным точкам или установочным данным. Затем на правом аэроснимке карандашом прокладывается линия трассы и      разбивается пикетаж.  При стереоскопическом   рассматривании   аэроснимков   на   трассе   намечаются переломные точки рельефа между пикетами. Если трасса пересекает долину или большую впадину, то на правом аэроснимке строят ортогональный след трассы, по которому выполняется фотограмметрическое нивелирование.

Ортогональный след трассы прочерчивается через переломные точки рельефа, смещенные с первоначальной линии трассы на поправку вдоль центральных направлений к главной точке аэроснимка:

а с учетом наклона по следующей формуле:

где ri - расстояние от главной точки аэроснимка до переломной точки рельефа на трассе;

i - уклон воздушной линии участка трассы.

Если поправка в переломных точках трассы cоставляет не более 0,30 мм, то ортогональный след не строят, считая её прямой.

Далее на каждую точку трассы стереоскопически наводят измерительную нить и измеряют продольный параллакс. Отсчеты по винту продольного параллакса записываются в таблицу 6 колонку 2.

Затем выполняется обработка результатов измерения.

Вначале   вычисляется  разность   продольных   параллаксов   всех   точек относительно начальной:

ΔРі= Рі - Р0

где Ро - параллакс исходной точки;

Рі – параллакс i-той точки.

Результаты вычислений записываются в колонку 3.

В колонку 4 вносят результаты вычисления превышений всех точек трассы относительно исходной. Знак превышений совпадает со знаком ∆рi:

.

Отметка исходной точки берется непосредственно с аэроснимка, а отметки всех остальных точек трассы определяются как

Аі=А0+hi.

Результаты заносятся в колонку 5 таблицу 6.

На правом аэроснимке линейкой делают измерение длин линий li между переломными точками рельефа и пикетами. Результаты измерений записываются в колонку 6.

Для построения продольного профиля линии трассы высчитываются расстояния между переломными точками рельефа и пикетами:

Li= mi

где mi - знаменатель масштаба точки, который можно определить как:

Результаты вычислений заносятся соответственно в 7 и 8 колонку таблицы 6.

Пикетаж переломных точек рельефа рассчитывается от исходной точки, суммируя расстояния.

Таблица 6

| № | Продольный парллакс РI, мм | Разница продольных параллаксов ΔР, мм | Превышение һI, м | Отметка точки АI, м | Расстояния между точками |  | Знаметатель масштаба mi | Пикеты точек |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | , мм | Li, мм |  | ПК | + |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

По    рассчитанному    пикетажу    и    отметкам    точек    трассы    на миллиметровой     бумаге     составляется     профиль.     Масштаб     профиля: горизонтальный - 1: 5000, вертикальный  - 1: 500.

Контрольные вопросы:

- дайте определение ортогонального следа трассы;

- как определяется расстояние между переломными точками трассы на снимке;

- как определяется расстояние между переломными точками на местности;

- формула смещения изображения точек трассы с учетом наклона воздушной
линии;

- порядок выполнения работы по фотограмметрическому нивелированию.

Литература:   [2]   стр. 259-264;

[3]   стр. 23-25, 123-128.