РИСОВКА  ГОРИЗОНТАЛЕЙ НА СТЕРЕОМЕТРЕ

Лабораторная  работа 9

Для работы необходимы стереометр  и  2 аэроснимка (стереопара).

Цель работы: научить выполнять рисовку местности, изображенной на аэроснимке с помошью стереометра.

9.1 Вычисление отсчетов по винту продольных параллаксов для проведения горизонталей

Исходными данными для выполнения работы является:

hc - высота сечения рельефа;

Н0 - высота фотографирования;

A0 - отметка исходной точки, которая берется непосредственно на снимке;

b - базис фотографирования в масштабе аэроснимка, измеряемый между главными точками стереопары на правом фотоснимке.

Перед рисовкой горизонталей для каждой из них вычисляется значение продольного параллакса Рi, которое является установочным отсчетом на винте продольных параллаксов.

Вначале вычисляется разность продольных параллаксов между первой горизонталью и исходной точкой:

где h1 - превышение первой горизонтали над исходной точкой, определяемое по разности высот первой горизонтали и исходной точки:

һ1=А1-А0

где Н0  - высота фотографирования над исходной точкой;

b - базис фотографирования в масштабе аэроснимка.

Затем вычисляется продольный параллакс первой горизонтали:

Р1=Р0+ΔР0

где Р0 — отсчет по винту параллаксов при стереоскопическом наведении измерительной нити на исходную точку, от которой будет выполняться рисовка горизонталей.

Далее находится разность продольных  параллаксов между горизонталями.

где hc - высота сечения рельефа.

Если горизонталь расположена выше исходной точки, то имеет знак плюс (+), а если ниже - то знак минус (-). Горизонтали вычерчиваются на небольшом участке, и величина разности продольных параллаксов ∆pi практически не изменяется с изменением высоты фотографирования.

Продольные параллаксы последующих горизонталей  рассчитываются по формуле

Р1=Рі-1+ΔР0 ,

а отметки их

А1=А0+h1;

А2=А0+hс;

А3=А2+hс;

…………;

Аі=Аi-1+hс .

9.2 Рисовка горизонталей

Для проведения первой горизонтали на винте продольных параллаксов устанавливают вычисленный отсчет Р1, и, наблюдая стереомодель, медленно  перемещают основную  каретку   кремальерой  «х»  и  отмечают карандашом на правом аэроснимке точки касания нити с поверхностью стереомодели. Полученные точки соединяют плавной кривой, являющейся горизонталью. Затем на винте продольных параллаксов устанавливают отсчет для второй горизонтали Р2,  и аналогичным образом проводят горизонталь. Построенные горизонтали должны правильно отображать формы рельефа, наблюдаемые на стереомодели.

Контрольные вопросы:

- вычисления продольных параллаксов между горизонталями;

- вычисление параллаксов вычерчиваемых горизонталей.

Литература:   [3]   стр. 256-258;

[3]   стр. 120-121.