10 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОЩАДЕЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПО АЭРОСНИМКАМ

Лабораторная работа 10

Исходные данные: для выполнения лабораторной работы студенту выдаются аэроснимок и карта на данный участок.

Каждому студенту на аэроснимке указывается граница земельного участка. После определения площади участка по аэроснимку необходимо  сравнить с площадью, определенной по карте.

10.1 Порядок выполнения работы

По координатным меткам на аэроснимке определяется положение пересечения координатной сетки. По координатной сетке определяют координаты поворотных точек земельного участка.

Если масштаб снимка не известен, то предварительно необходимо определить его масштаб.

Координаты поворотных точек земельного участка определяют с помощью измерителя и поперечного масштаба.

Используя формулы определения площади земельного участка аналитическим способом, площадь участка определяют  два раза.

2S=∑xi(yi+1-yi-1)

2S=∑Yi(Xi-1-Xi+1);

Правильность вычисления площади земельного участка определяют с помощью топографической карты. Разница между вычисленными площадями по топографической карте и аэроснимку не должна превышать 3-5%.