Проводник с током, равномерно распределённым по его поперечному сечению и имеющему плотность j, имеет форму трубки, внешний и внутренний радиусы которой равны R0 и R соответственно. Магнитная проницаемость меняется по закону =f(r).

Построить графически распределения модулей векторов индукции магнитного поля B и напряжённости магнитного поля H, а также модуля вектора намагниченности J в зависимости от r в интервале от R до R0. Определить поверхностную плотность токов намагничивания i'п на внутренней и внешней поверхностях трубки и распределение объёмной плотности токов намагничивания i'об(r).

Функция =f(r) для чётных вариантов имеет вид: =(Rn+rn)/2Rn.
Функция =f(r) для нечётных вариантов имеет вид: =(R0n+Rn-rn)/Rn.

Таблица 2.1. Значения параметров R0/R и n в зависимости от номера варианта

| № варианта | R0/R | n |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2/1 | 1 |
| 2 | 2/1 | 2 |
| 3 | 2/1 | 3 |
| 4 | 3/1 | 1 |
| 5 | 3/1 | 2 |
| 6 | 3/1 | 3 |
| 7 | 3/2 | 1 |
| 8 | 3/2 | 2 |
| 9 | 3/2 | 3 |

Задача 2.2

По коаксиальному кабелю, радиусы внешнего и внутреннего проводника которого равны R0 и R соответственно, протекает ток I. Пространство между проводниками заполнено магнетиком, магнитная проницаемость которого меняется по закону =f(r).

Построить графически распределения модулей векторов индукции B и напряжённости H магнитного поля, а также вектора намагниченности J в зависимости от r в интервале от R до R0. Определить поверхностную плотность токов намагничивания i'п на внутренней и внешней поверхностях магнетика и распределение объёмной плотности токов намагничивания i'об(r). Определить индуктивность единицы длины кабеля.

Функция =f(r) для чётных вариантов имеет вид: =(R0n+rn)/(R0n+Rn).
Функция =f(r) для нечётных вариантов имеет вид: =(Rn+rn)/2Rn.

Таблица 2.2. Значения параметров R0/R и n в зависимости от номера варианта

| № варианта | R0/R | n |
| --- | --- | --- |
| 10 | 2/1 | 1 |
| 11 | 2/1 | 2 |
| 12 | 2/1 | 3 |
| 13 | 3/1 | 1 |
| 14 | 3/1 | 2 |
| 15 | 3/1 | 3 |
| 16 | 3/2 | 1 |
| 17 | 3/2 | 2 |
| 18 | 3/2 | 3 |

Задача 2.3

Два плоских проводника с токами I, текущими в противоположных направлениях, разделены слоем магнетика толщиной d. Ширина проводников равна L (L>>d). Магнитная проницаемость  магнетика меняется в направлении оси y по закону =f(y).

Построить графически распределения модулей векторов индукции B и напряжённости H магнитного поля, а также вектора намагниченности J в зависимости от y в интервале значений от 0 до d. Определить поверхностную плотность токов намагничивания i'п на верхней и нижней поверхностях магнетика и распределение объёмной плотности токов намагничивания i'об(y). Определить индуктивность единицы длины этой двухполосной линии.

Функция =f(y) для чётных вариантов имеет вид: =(yn+d0n)/d0n.
Функция =f(y) для нечётных вариантов имеет вид: =(yn+dn)/dn.

Таблица 2.3. Значения параметров d0/d и n в зависимости от номера варианта.

| № варианта | d0/d | n |
| --- | --- | --- |
| 19 | 2/1 | 0.5 |
| 20 | 2/1 | 1 |
| 21 | 2/1 | 2 |
| 22 | 3/1 | 0.5 |
| 23 | 3/1 | 1 |
| 24 | 3/1 | 2 |
| 25 | 3/2 | 0.5 |
| 26 | 3/2 | 1 |
| 27 | 3/2 | 2 |