8  Вычислить циркуляцию вектора индукции вдоль контура, охватывающего токи  = 10 А,   = 15 А, текущие в одном направлении,  и  ток   = 20  А,  текущий  в  противоположном  направлении.

Ответ: 6,28 мкТл∙м.

9  По  сечению  проводника равномерно распределен ток плотностью    = 2 МА/м2. Найти циркуляцию вектора напряженности вдоль окружности радиусом  = 5 мм, проходящей внутри проводника и ориентированной так, что ее плоскость составляет угол  = 30° с вектором  плотности   тока.

Ответ: 78,6 А.

10  Диаметр    тороида (рисунок 4.7)  без сердечника по средней линии равен 30 см. В сечении тороид имеет круг радиусом   =  5 см.  По обмотке тороида, содержащей    =  2000 витков, течет ток силой  = 5 А. Пользуясь законом полного тока, определить максимальное и минимальное   значения   магнитной   индукции      в   тороиде.

Ответ: 20 мТл;  10 мТл.

Рисунок 4.7

11  Найти  магнитный  поток ,  создаваемый  соленоидом   сечением = 10 см2, если он имеет  = 10 витков на каждый сантиметр его длины при  силе тока    = 20  А.

Ответ: 25,2 мкВб.

12   Плоский контур, площадь   которого равна 25 см2, находится в однородном магнитном поле с индукцией  = 0,04 Тл. Определить магнитный поток , пронизывающий контур, если плоскость его составляет   угол    = 30° с линиями   индукции.

Ответ: 50 мкВб.