СӨЖ3

Есеп 1

Коммутация кезіндегі катушкадағы токтың мәнін анықтаңыз. Егер Е=60 В, R=4 Ом, L=2,5 Гн, С=2Ф

Есеп 2

Катушкадағы өтпелі токтың интегралдау тұрақтысын анықтаңыз, егер Е = 100 В, R1= 15 Ом, R2 = 25 Ом, L = 10 Гн, С = 12 мкФ

Есеп 3

Катушкадағы өтпелі токтың интегралдау тұрақтысын анықтаңыз, коммутация кілттің 1 күйіне өтуі кезінде байқалады, егер L=15 Гн, R=8 Ом, R1=6 Ом, U=220 В.