Практика 3, 4

1.3 ОБЪЕМ ВОЗДУХА, ОБЪЕМ И МАССА ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ

Объем воздуха, объем и масса продуктов сгорания определяется на 1 кг твердого, жидкого или на 1 м3 сухого газообразного топлива при нормальных условиях.

Объем воздуха, необходимый для сгорания топлива. Теоретический (при коэффициенте избытка воздуха в топке ∝т=1) объем сухого воздуха, (м3/кг), необходимый для полного сгорания 1 кг твердого или жидкого топлива, определяется по формуле

V0=0,089Cp+0,226Hp+0,033(Sлp-Op)

Содержание элементов топлива выражается  в процентах на 1 кг массы топлива.

Теоретический объем воздуха (м3/м3), необходимый для полного сгорания 1 м3 сухого газообразного топлива, определяется по формуле

V0=0,040478(0,5(CO+H2+1,5H2S+2CH4+m+n4CmHn-O2)

Содержание горючих газов выражается в процентах по объему.

Для сгорания смеси двух твердых, жидких или газообразных топлив теоретический объем сухого воздуха определяется по формуле

Vсм0=b1V10+(1-b1)V20

где b1 - массовая доля одного из топлив  в смеси.

Действительный объем воздуха (м3/кг, м3/м3), поступивший в топку, определяется по формуле

VД=∝тV0

Где ∝т - коэффициент избытка воздуха в топке.

Состав и объем продуктов сгорания топлива. При полном сгорании топлива продукты сгорания содержат газы: СО2, SO2, N2, O2  и пары воды Н2О, т.е.

СО2+ SO2+ N2+ O2 + Н2О=100%

Полный объем продуктов сгорания  Vг представляет собой сумму объемов сухих газов Vс.г и водяных паров VH2o,

Vг=Vс.г.+VH20

при этом

Vс.г.=VRO2+VN2+VO2

Где  VRO2= VCO2+VSO2 – объем трехатомных газов, м3/кг; VN2+VO2 - объем двухатомных газов, м3/кг.

Для твердых (кроме сланцев) и жидких топлив теоретические объемы (м3/кг) продуктов полного сгорания при ∝т=1 определяется по формулам:

объем двухатомных газов

VN20=0,79V0+0,8Np/100

объем трехатомных газов

VRO2=0,0187(Ср+0б375Sлр)

объем сухих газов

Vс.г.0=VRO2+VN20=0,0187Ср+0б375Sлр+0,79V0+0,8Np/100

объем водяных паров

VH2O0=0,124(9Нр+Wp)+0,0161V0

Полный объем продуктов сгорания

Vг0=Vс.г.0+VH2O0=0,0187Ср+0б375Sлр+0,79V0+0,8Np100+0,124(9Нр+Wp)+0,0161V0

Для сланцев объем трехатомных газов определяется по формуле

где, К – коэффициент разложения карбонатов: при слоевом сжигании топлива К=0,7, при камерном – 1,0.

Для газообразного топлива теоретические объемы продуктов сгорания (м3/ м3) при ∝т=1 определяется по формулам:

объем двухатомных газов:

Объем трехатомных газов:

Объем сухих газов:

Объем водяных паров:

где, - влагосодержание газообразного топлива, отнесенное к 1 м3 сухого газа, г/ м3

Полный объем продуктов сгорания

Для твердых (кроме сланцев), жидких и газообразных топлив объемы продуктов полного сгорания (м3/кг) при ∝т=1 определяется по формулам:

Объем сухих газов:

Объем водяных паров:

Полный объем продуктов сгорания определяется по формуле

Vг=Vс.г.+VH20

Для сланцев полный объем продуктов сгорания (м3/кг) при ∝т=1:

Содержание (%)  в сухих газах при полном сгорании топлива определяется по формулам:

Максимальное содержание (%) трехатомных газов  в сухих газах при полном сгорании топлива

Где  - характеристика топлива

Для твердого и жидкого

β=2,35(Hp-0,126Op+0,04Np)/(Cp+0,375Sлp)

Для газообразного топлива

β=0,210,01N2+0,79VOVRO2-0,79

Содержание (%) азота и кислорода в сухих газах при полном сгорании топлива

N2=100-RO2-O2

O2=21-βRO2-RO2

Масса продуктов сгорания:

Для твердого (кроме сланцев) и жидкого топлива (кг/кг)

МГ=1-0,01Ар+1,306αтV0

Для газообразного топлива (кг/м3)

МГ=ρг.т.с+0,001dг.т.+1,306αтV0

Где  ρг.т.с - плотность сухого газа, кг/м3; dг.т. - содержание влаги в топливе, кг/м3;

Для сланцев (кг/кг)

МГ=1-0,01Акр+1,306αтV0+0,01(СО2)крК

Где  Акр - расчетное содержание золы в топливе с учетом неразложившихся карбонатов, %; К – коэффициент разложения карбонатов: при слоевом сжигании топлива К=0,7, при камерном – 1,0.

Расчетное содержание (%) золы в топливе с учетом неразложившихся карбонатов

Акр=Ар+(1-К)(СО2)кр

Для твердых топлив концентрация золы в продуктах сгорания определяется по формуле

μзл=Араун/(100Мг)

Где аун – доля золы топлива, уносимая продуктами сгорания

Коэффициент избытка воздуха в топке. При полном сгорании топлива коэффициент избытка воздуха в топке определяется по формуле

αт=21/(21-79О2N2)

Где О2 и N2 - содержание кислорода и азота в газах, %.