Практика 5

Энтальпия продуктов сгорания и воздуха

Энтальпия продуктов сгорания  (кДж/кг, кДж/м3) 1 кг твердого, жидкого или 1 м3 газообразного топлива определяется как сумма энтальпий продуктов сгорания Iг0 при  ∝т=1, избыточного  воздуха Iг0(∝т-1)  и золы I3 (если Апр.ун>1,43 кг*%/Мдж), т.е.

Iг=Iг0+Iг0(∝т-1)I3

Энтальпия продуктов сгорания (кДж/кг, кДж/м3) при ∝т=1 и температуре газов θ, 0 С определяется по формуле

Iг0=VRO2(cθ)CO2+VN20(cθ)N2+VH2O0(cθ)H2O

где VRO2, VN20, VH2O0 - теоретические объемы продуктов сгорания топлива, м3/кг (м3/м3);  -(cθ)CO2, (cθ)N2, (cθ)H2O энтальпия углекислоты, азота и водяных паров соответственно, кДж/м3.

Энтальпия воздуха (кДж/кг, кДж/м3) при ∝т=1 и температуре θ, 0 определяется по формуле

Iво=V0(cθ)в

гдe  V0-  теоретический объем воздуха, м3/кг (м3/м3); (cθ)в - энтальпия воздуха, кДж/м3.

Энтальпия золы (кДж/кг)

I3=Apaун100(cθ)з

aун  - доля золы топлива, уносимой продуктами сгорания; (cθ)з - энтальпия золы, кДж/кг.

3начения энтальпий продуктов полного сгорания топлива, воздуха и золы приведены в таблице.

Iθ - диаграмма для продуктов сгорания. Iθ - диаграмму строят следующим образом: задают несколько значений температуры горения топлива θ и вычисляют для них энтальпии продуктов сгорания. 3атем, выбрав масштабы температур и энтальпий в прямоугольной системе координат, по точкам проводят прямую I=f(θ). По диаграмме находят теоретическую температуру горения топлива в топке котла.