4  РАСЧЕТ ПДВ РАДИОНУКЛИДОВ ОТ ПРОЕКТИРУЕМОЙ АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

4.1 Продолжительность занятия – 4 часа

4.2 Цель занятия:

Научить студентов рассчитывать ПДВ радионуклидов при строительстве атомных электростанций заданной мощности АЭС при данной степени очистки газов и данной высоте трубы, размер санитарно- защитной зоны.

4.3 Факторы, определяющие ПДВ радиоактивных веществ с учетом сочетанного облучения человека

При расчете ПДВ радиоактивных веществ следует учитывать все возможные пути облучения человека.

Среднегодовой ПДВ (Ки/сут) каждого радионуклида в атмосферу определяют по формуле:

ПДВi=0,33 ДКi(Ки/с)=1,2103 ДКi(Ки/ч)=2,88104 ДКi   (1),при коэффициенте запаса 3.

- минимальное и значение среднегодового коэффициента разбавления,м3/с;

ДКi – допустимая среднегодовая концентрация i- го радионуклида, Ки/ м3.

Таким образом определение ПДВ сводится к выбору соответствующих значений коэффициента разбавления и допустимой концентрации ДКi – го радионуклида в атмосферном воздухе.

Минимальный среднегодовой коэффициент разбавления рассчитывается по формуле

=        (2), где

Hr- высота трубы, м;

V1- объемная скорость выхода газового потока из устья трубы,м3/с, рассчитывается по формуле

V1=

- линейная скорость выхода газового потока из устья, м/с;

D –диаметр трубы;

∆T –разница температур нагретого газового потока и среднесуточный температуры самого жаркого месяца июля;

A –для Казахстана принимаем равным 0,2с2/3*град1/3;

(1,5-0,5)=ДК95*+ДК137*+ ДК144*;(8)

ЖКТ

(1,5-0,5)= ДК95*+ ДК144*;(9)

Таблица 3- Коэффициенты дозового преобразования КПО при внешнем облучении от погружения в облако РБГ (бэр/год)/(Ки/м3)

| радионуклид | КПО | радионуклид | КПО |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 9.9*106 |  | 1.6*107 |
|  | 1.6*104 |  | 3.5*105 |
|  | 1.2*106 |  | 1.8*106 |
|  | 6.0*106 |  |  |

Значения КПО приводится по НРБ-99.Значения КП оценены по соответствующим значениям коэффициентов дозового преобразования при облучении осевшими на почву продуктами с учетом времени накопления, скорости осаждения и постоянных радиоактивного распада. Значения КВД соответствуют НРБ -99, на основе данных, которых предел дозы критического органа отнесен к соответствующей ДК в атмосферном воздухе. Значение КПЦ учитывают модель поступления радионуклидов и могут быть непосредственно получены изданных, приведенных в таблице 7.

Таблица 4 – Коэффициенты дозового преобразования КП при внешнем облучении от осевших и накопленных за 70 лет нуклидов на поверхности почвы

| радионуклид |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 340 | 2,7 |
|  | 33 | 46 |
|  | 4,0 | 2,3 |

Таблица 5 – Коэффициенты дозового преобразования КВД при внутреннем облучении в результате вдыхания (бэр/год)/(Ки/м3)

| радионуклид | КВД |
| --- | --- |
|  | 7.5*1010 |
|  | 1.4*109 |
|  | 1.0*1010 |
|  | 3.1*109 |
|  | 6.9*109 |

Таблица 6 – Коэффициенты дозового преобразования КПЦ при внутреннем облучении в результате поступления радионуклидов с пищевыми продуктами (бэр/год)/(Ки/м3)

| радионуклид | КПЦ |
| --- | --- |
|  | 4,8*1012 |
|  | 2,2*109 |
|  | 4,8*1010 |
|  | 2,3*1011 |
|  | 2,5*1010 |

Таблица 7 – Допустимая концентрации и ПДВ отдельных радионуклидов

| радионуклид | ДК в атмосферном воздухе,Ки/м3 |  |  |  | ПДВ,Ки/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Внешнее облучение |  | Внутреннее облучение |  | Действ. Предпр. (коэф. запаса 3) | Проект. Предпр. (коэфф. Запаса 10) |
|  | Погруже ние в облоко, | От осевших на почву радиону клидов, | Вдыха ние | Поступле ние через органы пищеваре –ние, |  |  |
|  | 4.9*10-8 | - | - | - | 9.0*103 | 2.7*103 |
|  | 2.6*10-6 | - | - | - | 4.8*105 | 1.4*105 |
|  | 4.0*10-7 | - | - | - | 7.4*104 | 2.2*104 |
|  | 8.1*10-8 | - | - | - | 1.5*104 | 4.5*103 |
|  | 3.1*10-8 | - | - | - | 5.7*103 | 1.7*103 |
|  | 3.0*10-8 | - | - | - | 5.5*103 | 1.6*103 |
|  | 1.4*10-6 | - | - | - | 2.6*105 | 7.8*104 |
|  | 1.7*10-7 | - | - | - | 3.1*105 | 9.4*104 |
|  | 2.5*10-7 | - | - | - | 4.6*104 | 1.4*104 |
|  | 1.4*10-7 | - | - | - | 2.6*104 | 7.8*103 |
|  | 5.8*10-8 | - | - | - | 1.1*104 | 3.2*103 |
|  | - | - | 4.0*10-11 | 6.3*10-13 | 0.12 | 0.035 |
|  | - | 1.8*10-11* | 1.1*10-9 | 6.8*10-10 | 3.3 | 1.0 |
|  | - | 1.4*10-10 | 1.8*10-9 | 1.1*10-9 | 26 | 7.8 |
|  | - | 2.6*10-11 | 1.9*10-10 | 4.2*10-11 | 4.8 | 1.4 |
|  | - | - | 1.5*10-10 | 3.1*10-11 | 5.7 | 1.7 |
|  | - | 1.4*10-12 | 4.9*10-10 | 2.2*10-12 | 0.26 | 0.078 |
|  | - | 9.9*10-11 | 1.5*10-10 | 3.9*10-10 | 18 | 5.5 |
|  | - | 1.1*10-9 | 5.3*10-9 | 1.5*10-9 | 200 | 61 |
|  | - | 3.6*10-10 | 2.2*10-10 | 6.4*10-11 | 66 | 20 |

*) подчеркнуты наиболее критические значения допустимых концентраций, выбранные для оценки ПДВ.

4.4 Пример расчета

4.4.1 Исходные данные: Электростанция, оснащенная шестого водо- водяными реакторами ВВЭР-1000, размещена в районе с вытянутостью розы ветров р/р0=2:1.Среднегодовая скорость ветра =2.6 м/с. АЭС характеризуется следующими параметрами непрерывного выброса радионуклидов в атмосферу: высота трубы Нr=100 м, диаметр устья трубы D=4 м, =20м3/с; ∆T=10°С.Для расчета рассеяния примеси в атмосфере принимаем: =0,8 м/с;f=0.8м/(с2*град); F=1;m=1,1;n=1,66;А=0,12 с2/3*град1/3; d=8,6;α=1/13.

4.4.2 Задание: Определить минимальный среднегодовой коэффициент разбавления; ПДВ для проектируемой АЭС при нормальной работе; предел наращивания мощности АЭС при данной степени очистки газов и данной высоте трубы; размер санитарно-защитной зоны.

4.4.2.1. Рассчитываем среднегодовой коэффициент разбавления по формуле (2)

==3,4*106м3/с

4.4.2.2. Рассчитываем ДК радионуклидов,  определяемых облучением:

а) Всего тело (за единичную ДК принята ДК137  )табл.1 по формуле (5)

0,5 =  (ДК137/64)*4,3*106*9,9*106+(ДК137/64)*4,8*106*1,6*104+ (ДК137/64)*4,3*106*1,2*106+(ДК137/64)*8,0*105*6,0*106+ (ДК137/64)*1,8*106*1,6*107+(ДК137/64)*5,4*107*3,5*105+ (ДК137/64)*9,6*106*1,8*106+(ДК137/64)*26*2,7*1010+(ДК137/64)*14*2,3*1010+ДК137(4,6*1011+2,3*1011);

Отсюда ДК  равна 2,0*10-13 Ки/м3;

б) аналогичным образом рассчитываются ДК других радионуклидов для облучения всего тела;

в ) по формулам 6,7,8,9 рассчитывается ДК радионуклидов при облучении других органов.

Результаты расчетов сведены в таблицу 8. Из таблицы видно, что наименьшие ДК ,, относятся к облучению всего тела и они

F=1;

m- безразмерный коэффициент;

n- безразмерный коэффициент;

α- безразмерный коэффициент;

P/P0 – вытянутость розы ветров, для Казахстана принимается 3:1 или 1:1.

Для приближенной оценки ПДВ расчет  для розы,ветров 3:1  проводиться по формуле =130 , а для 1:1 =400.

ДК каждого радионуклида в составе смеси может быть рассчитана исходя из соотношения

ПДi=/(ДКij*КДij)              (4)

где ПДi – предел эквивалентной годовой дозы на j-й критический орган, бэр/год;

ДКij- допустимая концентрация i-го нуклида в атмосферном воздухе, определяемая всеми путями сочетанного облучения j-го критического органа и выражаемая как функция отношения активностей i-го нуклида к другому нуклиду, активность которого в смеси принимается равной единице, Ки/м3;

КДij – коэффициент дозового преобразования для соответствующего пути облучения j-го критического органа i-м радионуклидом, (бэр/год)/(Ки/м3).

Соотношение активности нуклидов в сбрасываемой газо-аэрозольной смеси для АЭС на основе реакторов ВВЭР, отношение единицы приведено в таблице1.

Таблица 1

| радионуклид | активность | радионуклид | активность |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 4.3*106 |  | 9.6*106 |
|  | 4.8*106 |  | 1 |
|  | 4.3*106 |  | 36 |
|  | 8.0*105 |  | 600 |
|  | 1.8*106 |  | 64 |
|  | 5.4*107 |  | 14 |

Для вывода расчетных соотношений целесообразно воспользоваться моделями облучения отдельных критических органов, приведенных в таблице 2

Таблица 2- Модели облучения тела и некоторых органов различными нуклидами

| Критический орган | Внешнее облучение |  | Внутреннее облучение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Погружение в облако | От осевших на почву нуклидов | Поступле ние при вдыхании | Поступление с пищевыми продуктами |
| Все тело ПД=0,5бэр/год | Все РБГ | ,, | - | (раств) |
| Кость ПД=3 бэр/год | Облучение всего тела |  | (раств) | (раств) |
| Щитовидная железа ПД=1,5бэр/год | Облучение всего тела |  | (раств) | (раств) |
| Легкие ПД=1,5бэр/год | Облучение всего тела |  | (раст)(нераств) (раств) | - |
| ЖКТ ПД=1,5 бэр/год | Облучение всего тела |  | - | (раств) (раств) |

Составим следующие уравнения, обозначая через ДКn соответствующие допустимые концентрации i-го нуклида, под буквенный индекс обозначает массовое число радионуклида, КДij – коэффициент дозового преобразования соответственно при облучении от погружение в облако, от осевших на почве нуклидов, от поступивших при вдыхании и от поступивших с пищевыми продуктами (соответствующие значения коэффициентов дозового преобразования представлены в таблицах 3-6):

Все тело

0,5(бэр/год)=ДК41*+ДК85*+ ДК85m*+ ДК87*+ДК88*+ ДК133*+ ДК135*+ ДК95*+ ДК137*+ ДК144*; (5)

Кость

(3-0,5)= ДК90*+ ДК90*;  (6)

Щитовидная железа

(1,5-0,5)= ДК131*+ ДК131*;  (7)

Легкие

(1,5-0,5)= ДК95*+ ДК137*+ ДК144*  (8)

ЖКТ

(1,5-0,5)= ДК95*+ ДК144*  (8)

Принимаются в расчетах ПДВ.В целях сохранения соотношения активностей нуклидов в выбрасываемой смеси принимаем значения ДК  и  равными соответственно 3,1*10-16 Ки/м3 и 1,9*10-12 Ки/м3, вместо приведенных в таблице 8.

4.4.2.3 Рассчитываем ПДВ проектируемой АЭС, принимая коэффициент запаса на дальнейшее расширение станции и возможные повышение разовых выбросов равным 30 по формуле (1)

ПДВ =(1/10)*2,88*104 Кр.мДКi ~1*1010 ДКi ;

Расчеты представляем в (Ки/сут) виде таблицы.

Таблица 8 – Допустимые концентрации радионуклидов в газо –аэрозольной смеси, определяемые сочетанными путями облучения критических органов,  Ки/м3

| Радио-нуклид | Все тело | кость | Щитовид-ная железа | легкие | ЖКТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,3*10-8* | - | - | - | - |
|  | 1,5*10-8 | - | - | - | - |
|  | 1,3*10-8 | - | - | - | - |
|  | 2,5*10-9 | - | - | - | - |
|  | 5,6*10-9 | - | - | - | - |
|  | 1,7*10-7 | - | - | - | - |
|  | 3,0*10-8 | - | - | - | - |
|  | - | 5,1*10-13** | - | - | - |
|  | 8,1*10-14 | - | - | 7,0*10-11 | 6,6*10-11 |
|  | - | - | 1,7*10-11** | - | - |
|  | 2,0*10-13 | - | - | 1,9*10-10 | - |
|  | 4,3*10-14 | - | - | 4,1*10-11 | 3,5*10-11 |

*) Подчеркнуты значения, принимаемые в расчетах ПДВ;

**) см.примечания в тексте.

Таблица 9 –ПДВ различных радионуклидов для АЭС при сочетанном действии

| радионуклид | ПДВ, Ки/сут | радионуклид | ПДВ, Ки/сут |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 130 |  | 3,1*10-5 |
|  | 150 |  | 8,1*10-4 |
|  | 130 |  | 2,0*10-3 |
|  | 25 |  | 4,3*10-4 |
|  | 56 |  | 3,3*10-3 |
|  | 1700 |  |  |
|  | 300 |  | 1,9*10-2 |
|  | 2500 |  |  |

При таком выбросе доза облучения всего тела не превысит 17 Мбэр/год,а доза облучения остальных критических органов не превысит 1/30 соответствующих пределов.

Существующие нормализованные выбросы РБГ реакторами типа ВВЭР – 1000 составляют около 20 Ки/МВт год , а проведенный расчет ПДВ дает для РБГ 7,3*105 Ки/год при условии работы АЭС в режиме Траб.=0,8 года.

Следовательно, при соблюдении указанной дозовой нагрузки мощности АЭС может быть увеличена примерно в 6 раз либо при нормализованном выбросе такой АЭС годовая доза облучения не будет превышать 1/60 от ПД.

4.4.2.4 Рассчитываем размер санитарно- защитной зоны проектируемой АЭС.

Рассчитываем по формуле

Х=2dH                               (10),

Значение d удваивается в связи с тем, что на АЭС возможны случаи кратковременных разовых выбросов.

d=8,6 ;    H=100 м, то

LСЗЗ=2*8,6*100=1700 м.

4.5 Контрольные вопросы

1. Что такое ?

2. Что такое  ДКi?

3. Как рассчитывается величина ПДВi-го радионуклида?

4. Что учитывают коэффициенты дозового преобразования КПО, КП, КПЦ, КВД?

5. По какой формуле рассчитывается размер санитарно-защитной зоны АЭС?

4.6 Исходные данные для расчета

| № вар. | Нr,м | V,м3/с | ∆T,°C | F | m | n | A,с1/3 *град1/3 | p/p0 | d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 20 | 10 | 1 | 1,1 | 1,6 | 0,12 | 2:1 | 8,6 |
| 2 | 100 | 25 | 10 | 1 | 1,2 | 1,4 | 0,12 | 2:1 | 8,6 |
| 3 | 100 | 22 | 10 | 1 | 1,2 | 1,5 | 0,12 | 1,5:1 | 8,6 |
| 4 | 125 | 20 | 20 | 1 | 1,1 | 1,6 | 0,12 | 2:1 | 7,5 |
| 5 | 125 | 17 | 15 | 1 | 1,05 | 1,8 | 0,12 | 2:1 | 7,5 |
| 6 | 150 | 20 | 15 | 1 | 1,1 | 1,6 | 0,12 | 1,5:1 | 9,2 |
| 7 | 100 | 20 | 15 | 1 | 1,1 | 1,6 | 0,12 | 2:1 | 8,6 |
| 8 | 100 | 25 | 20 | 1 | 1,2 | 1,4 | 0,12 | 2:1 | 8,6 |
| 9 | 150 | 22,5 | 20 | 1 | 1,2 | 1,5 | 0,12 | 1:1 | 9,2 |
| 10 | 150 | 20 | 20 | 1 | 1,1 | 1,6 | 0,12 | 1:1 | 9,2 |
| 11 | 200 | 22,5 | 10 | 1 | 1,2 | 1,5 | 0,12 | 2:1 | 8,0 |
| 12 | 175 | 25 | 10 | 1 | 1,2 | 1,4 | 0,12 | 2:1 | 8,5 |
| 13 | 100 | 17,5 | 10 | 1 | 1,05 | 1,8 | 0,12 | 1:1 | 8,6 |
| 14 | 100 | 18 | 15 | 1 | 1,05 | 1,8 | 0,12 | 1:1 | 8,6 |
| 15 | 150 | 25 | 15 | 1 | 1,1 | 1,4 | 0,12 | 2:1 | 8,5 |
| 16 | 125 | 25 | 15 | 1 | 1,1 | 1,4 | 0,12 | 2:1 | 7,5 |
| 17 | 125 | 22,5 | 15 | 1 | 1,2 | 1,5 | 0,12 | 1,5:1 | 7,5 |
| 18 | 150 | 17 | 20 | 1 | 1,05 | 1,8 | 0,12 | 1,5:1 | 8,0 |
| 19 | 150 | 18 | 10 | 1 | 1,05 | 1,8 | 0,12 | 2:1 | 8,0 |
| 20 | 150 | 20 | 10 | 1 | 1,1 | 1,6 | 0,12 | 1:1 | 8,0 |
| 21 | 100 | 22 | 10 | 1 | 1,1 | 1,5 | 0,12 | 1:1 | 8,6 |
| 22 | 100 | 22 | 15 | 1 | 1,1 | 1,5 | 0,12 | 1:1 | 8,6 |
| 23 | 125 | 25 | 15 | 1 | 1,2 | 1,4 | 0,12 | 2:1 | 8,5 |
| 24 | 175 | 25 | 20 | 1 | 1,2 | 1,4 | 0,12 | 2:1 | 8,0 |
| 25 | 100 | 25 | 10 | 1 | 1,2 | 1,4 | 0,12 | 2:1 | 8,6 |