5  РАСЧЕТ ПДВ СМЕСИ РАДИОНУКЛЕИДОВ ПО ВНЕШНЕМУ ОБЛУЧЕНИЮ И ПОСТУПЛЕНИЮ ЧЕРЕЗ ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ

5.1 Продолжительность занятия – 2 часа

5.2 Цель занятия:

Научить студентов на примере рассчитывать ПДВ для различных радионуклидов, по внешнему облучению и поступлению через органы дыхания.

5.3 Общие положения

Облучения критической группы лиц категории Б происходит следующими путями:

- внешнее облучение от погружения в облако смеси выбрасываемых нуклидов и от осевших и накопленных на почве γ- излучающих 137Cs, 144Ce, 106Rn;

-  внутреннее облучение вследсвие вдыхания растворимых и нерастворимых нуклидов 137Cs, 144Ce, 106Rn, 131I,  90Sr;

В соответствии с этими критические органы облучаются следующим образом.

- Все тело – 8 нуклидов РБГ ( радиоактивные благородные газы) + внешнее облучение от трех нуклидов, осевших на местность: 137Cs, 144Ce, 106Rn.

- Легкие – внутреннее облучение от нерастворимого 137Cs и от растворимого 144Ce + внешнее облучение всего тела.

- Кость – внутреннее облучение от растворимого 90Sr + внешнее облучение всего тела.

- Щитовидная железа – внутреннее облучение от растворимого 131I + внешнее облучение всего тела.

- ЖКТ – внутреннее облучение за счет заглатывания нерастворимого 106Rn + внешнее облучение всего тела.

Допустимые концентрации АЕ’А в атмосферном воздухе, соответствующие облучению на открытом воздухе от РБГ, а также расчетные АЕА, определяемые облучением от осевших радионуклидов приведены в таблице 1.

В соответствии с тем, что облучение происходит от смеси радионуклидов. Необходимо учитывать вклад каждого радионуклида и ДК для него уменьшить в число раз, соответствующее общему числу радионуклидов. Так для облучения всего тела ДК каждого радионуклида уменьшают в 11 раз ( 8 ПД от РБГ + 3 ПД от нуклидов, осевших на почву.

АЕА  радионуклидов, воздействующих на легкие, кость, щитовидную железу и ЖКТ уменьшают соответственно в 2,3; 1,2; 1,3 и 1,3 раза.

Таблица 1 Допустимые концентрации отдельных радионуклидов по внешнему и внутреннему облучению ДК, Ku/м3

| Радионуклид | Внешнее облучение |  | Внутренне облучения при вдыхании АЕААА |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Погружение в облако АЕ’А | От осевших на почву радионуклидов АЕАdi |  |
| 41Ar | 4,9*10-8 | = | = |
| 85Kr | 2,6*10-6 | = | = |
| 85m Kr | 4,0*10-7 | = | = |
| 87 Kr | 8,1*10-8 | = | = |
| 89 Kr | 3,1*10-8 | = | = |
| 133Xe | 1,4*10-6 | = | = |
| 133m Xe | 1,7*10-7 | = | = |
| 135 Xe | 2,5*10-7 | = | = |
| 135m Xe | 1,4*10-7 | = | = |
| 138 Xe | 5,8*10-8 | = | = |
| 90Sr | = | = | 4,0*10-11 |
| 95Zr | = | 1,8*10-10 | 1,1*10-9 |
| 103Rn | = | 1,4*10-10 | 1,8*10-9 |
| 106 Rn | = | 2,6*10-10 | 1,9*10-10 |
| 131I | = | = | 1,5*10-10 |
| 132Cs | = | 1,4*10-12 | 4,9*10-10 |
| 140Ba | = | 9,9*10-11 | 1,5*10-9 |
| 141Ce | = | 1,1*10-9 | 5,3*10-9 |
| 144Ce | = | 3,6*10-10 | 2,2*10-10 |

Расчет ПДВ радионуклидов в составе смеси с учетом коэффициента запаса производят по формуле

IAAi = 2,88* 104 Edi *AEAi        (1),

где Edi – минимальное значение среднегодового коэффициента разбавления, который рассчитывается по формуле

Edi =I2*3V* ΔT[A*F*m*nα(p/p]                 (2) ,

где Н- высота трубы, м;

V-объемная скорость выхода газовоздушной смеси из трубы, м3/с;

ΔT – разница температур выходящей газовой смеси и атмосферного воздуха;

A, F, m, n – коэффициенты, используемые при расчете рассеивания вредных веществ от одиночного точечного источника;

α – показатель вытянутости розы ветров р/р0;

ДКБi – рассчитанная допустимая концентрация радионуклида в смеси.

  - Пример расчета

    - Исходные данные: В составе выбрасываемой газоаэрозольной смеси находятся 41Ar, 133Xe, 135 Xe, 138 Xe, 85m Kr, 87 Kr, 88 Kr, 137 Cs 144Ce,106 Rn, 131I, 90Sr.

Выброс осуществляется через эквивалентный источник высотой Н=100 м, V= 1,8 м3/с , ΔT = 1,0 0С. Характеристика района – сельскохозяйственное производство отсутствует, средняя годовая скорость ветра е= 4,2 м/с, Edi=3,6 *106 м3/с.

5.4.2. Задание: установить для предприятия ПДВ каждого радионуклида, присутствующего в смеси.

Расчет делаем в соответствии с путями облучения критической группы лиц категории Б.

5.4.2.1  Рассчитываем ДКi каждого радионуклида в смеси, уменьшив табличные значения ДКi  в указанное выше число раз. Полученные данные сводим в таблицу 2.

Таблица 2 Рассчитанные значения допустимых концентраций радионуклидов в смеси

| Нуклид | ДКi, Ku/м3 | Нуклид | ДКi, Ku/м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 41Ar | 4,4*10-9 | 88 Kr | 2,8*10-9 |
| 133Xe | 1,3*10-7 | 137 Cs | 1,2*10-13 |
| 135 Xe | 2,3*10-8 | 144 Na | 3,3*10-11 |
| 135m Xe | 1,5*10-7 | 106 Rn | 2,4*10-12 |
| 138 Xe | 5,2*10-9 | 131I | 1,2*10-10 |
| 85m Kr | 3,6*10-8 | 90Sr | 3,3*10-11 |
| 87 Kr | 7,4*10-9 |  |  |

5.4.2.2 Рассчитываем ПДВ каждого радионуклида в смеси по формуле (1), взяв значение ДКБ1 из таблицы 2. Результаты расчетов сводим в таблицу 3.

Таблица 3 Значения ПДВ радионуклидов, выбрасываемых в составе смеси ( при Еdi = 3,6 *106  м3/с),

| Нуклид | ПДВ, Ku/сут | Нуклид | ПДВ, Ku/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| 41Ar | 440 | 88 Kr | 280 |
| 133Xe | 13000 | 137 Cs | 0,012 |
| 135 Xe | 2300 | 144 Na | 3,3 |
| 135m Xe | 15000 | 106 Rn | 0,24 |
| 138 Xe | 520 | 131I | 12 |
| 85m Kr | 3600 | 90Sr | 3,3 |
| 87 Kr | 740 | ΣРБГ | 35900 |

Контрольные вопросы

- По каким путям происходит внешнее облучение критической группы лиц категории Б?

- Какие радионуклиды вызывают внутреннее облучение при вдыхании?

- Какие радионуклиды вызывают облучение всего тела?

- Какие радионуклиды вызывают облучение легких, костей, щитовидной железы и ЖКТ при вдыхании?

- Как корректируют ДКБi каждого радионуклида выбрасываемой смеси?

- По какой формуле рассчитывают Edi? Пояснить все обозначения, принятые в формуле.

  - Варианты заданий

Рассчитать ПДВi в газоаэрозольной смеси, если в ее состав входят: 41Ar, 133mXe, 85 Kr, 89 Kr, 137 Cs 144Ce,106 Rn, 131I, 90Sr.

| № варианта | Н,м | V, м3/с | ΔT, 0С | А | F | m | n | α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 18 | 2 | 0,2 | 0,1 | 0,25 | 1,01 | 1/3 |
| 2 | 100 | 22 | 2 | 0,2 | 0,1 | 0,25 | 1,01 | 1/3 |
| 3 | 150 | 18 | 1 | 0,2 | 0,1 | 0,38 | 1,01 | 1/3 |
| 4 | 100 | 20 | 2 | 0,2 | 0,1 | 0,38 | 1,01 | 1/3 |
| 5 | 150 | 25 | 3 | 0,2 | 0,1 | 0,20 | 1,01 | 1/3 |
| 6 | 150 | 18 | 1 | 0,2 | 0,1 | 0,20 | 1,01 | 1/3 |
| 7 | 100 | 18 | 3 | 0,2 | 0,1 | 0,30 | 1,01 | 1/3 |
| 8 | 100 | 20 | 3 | 0,2 | 0,1 | 0,30 | 1,01 | 1/3 |
| 9 | 150 | 22 | 2 | 0,2 | 0,1 | 0,25 | 1,01 | 1/3 |
| 10 | 150 | 25 | 2 | 0,2 | 0,1 | 0,25 | 1,01 | 1/3 |