6  РАСЧЕТ ПДВ 222Rn ИЗ ХВОСТОХРАНИЛИЩА ПРЕДПРИЯТИЯ  НА ПЕРЕРАБОТКЕ УРАНОВЫХ РУД.

6.1 Продолжительность занятия - 4 часа

6.2 Цель занятие:

Ознакомить студентов с особенностями расчета  ПДВ 222Rn из хвостохранилища, как поверхностного источника поступления вредных веществ в атмосферу.

6.3 Общие положения

Радиоактивные отходы могут рассматриваться как безопасные только тогда, когда их опасность ( причиняемы вред) будет сравнима с опасностью природной руды. Которой перерабатывается.

Радиоактивные отходы изолируют в специальных могильниках или хвостохранилищах.

В соответствии с нормами радиационной безопасностью к радиоактивным отходам относятся растворы и другие материалы, содержащие радиоактивные вещества в количествах, превышающих значения, установленные действующими нормами и правилами не подлежащие дальнейшему использованию на данном или каком-либо другом производстве «в экспериментальных исследования растворы неорганических веществ. Пульпы фильтроматериалов, органические  жидкости. К твердым радиоактивным отходам относятся изделия. Детали машин и механизмов, биологические объекты, отработавшие радиоактивные источники.

Жидкие отходы считаются радиоактивными, если содержание в них отдельных радионуклидов или их смесей превышает ДКБ  установленные для воды НРБ-99. По удельной активности жидкие радиоактивные отходы делятся на следующие категории:

-слабоактивные - ниже 1*10-5  Ки/дм3 ;

-средне активнее - от 1*10-5   до 1 Ки/дм3 ;

-высокоактивные- 1 Ки/дм3   и выше.

Твердые отходы считаются радиоактивными, если удельная активность отходов больше:

- 2*10-7      Ки/кг   для источников α- излучения ( для трансурановых элементов 1*10-8   Ки/кг  );

-2*10-6   Ки/кг для источников β- излучения;

- 1*10-7  г-экв.радия/кг  для источников  γ-излучения.

С учетом того, что такое хвостохранилище будет после окончания его эксплуатации выделять радон в течение многих тысяч лет, следует принять при установление ПДВ 222 Rn  коэффициент запаса равным 100, т.е принять его допустимую концентрацию в воздухе равной 0,01 от ДК  222 Rn   для отдельных лиц из населения, т.е допустимая концентрация составит 5*10-10  Ки/ м3 . То есть рассчитанная концентрация 222 Rn   на расстоянии 1 км от хвостохранилища близка к допустимой.

Размер санитарно - защитной зоны такого хвостохранилища можно рекомендовать равным 1 км.

После завершения эксплуатации этого хвостохранилища его следует засыпать  слоем земли, толщиной около 10 м . дальнейшем таким участком можно пользоваться, но при условии запрета раскопок могильника в течении многих веков.

Жидкие радиоактивные отходы должны  собираться в специальные  емкости для последующего удаления на пункт захоронения  радиоактивных отходов (ПЗРО).

Радиоактивные отходы предприятий по переработке урановых руд захораняются  в специальных хвостохранилищах.

6.4 Расчет  ПДВ 222 Rn   из хвостохранилища.

Поступление 222 Rn    в приземный слой атмосферы из хвостохранилища предприятия по переработке урановых руд происходит их поверхностного слоя захороненных отходов.

В зависимости от метеорологических условий  ( скорости ветра, осадков, влажности почвы и т.п.) скорость поступления может меняться в одном  и том же месте на порядок. При обильном увлажнении  хвостохранилища поступление радона уменьшается в 25 раз.

Измерения показали, что при среднем содержании 222 Rn    в  захороненных отходах около 560 пКи/кг поступление 222 Rn    в атмосферу достигает в среднем за год около 500 пКи/ (м2 *с). Обозначим эту величину С0.

Среднегодовой коэффициент разбавления примеси в приземном слое атмосферы на расстоянии 1 км от хвостохранилища составляет  106  м3/c и концентрация радона в воздухе спадает обратно пропорционально расстоянии. От хвостохранилища в степени 1,5 (Х1,5).

Тогда с учетом площади хвостохранилища концентрация 222 Rn    на расстоянии 1 км от хвостохранилища составит:

С= C0*S106*X1,5    (1), где

C0-среднегодовое поступление 222 Rn    в атмосферу от хвостохранилища , Ки/(м2*с)= 500 п Ки/(м2*с);

S-площадь хвостохранилища, м2;

106- среднегодовой коэффициент разбавления примеси на расстоянии 1 км;

Х- расстояние от хвостохранилища,км.

6.5 Пример расчета

Рассчитать ПДВ  222 Rn     на расстоянии 1 км от хвостохранилища площадью 50 га( 5*105м2) . которое обеспечивает хранение отходов при добыче урана, необходимого для производства 50000 МВт электроэнергии.

С= 5*102  *10-12 *5 *105106=2,5*10-10Ки/м3

6.6 Контрольные вопросы

1. В каком случае можно считать , что радиоактивные отходы становятся безопасными?

2. Какие материалы могут быть отнесены к радиоактивным отходам?

3. Что представляют собой жидкие и твердые радиоактивные отходы?

4. Чему равна удельная активность слабоактивных , средне  активных и высокоактивных жидких отходов?

5. Чему равна удельная активность твердых отходов по α,β и γ – излучению?

6.  От  чего зависит поступление 222 Rn   в приземной слой атмосферы из хвостохранилища?

7. Чему  равен среднегодовой коэффициент разбавления на расстоянии 1 км от хвостохранилища?

8. По какой формуле рассчитывают концентрацию 222 Rn   на расстоянии 1 км от хвостохранилища?

9. Чему равен коэффициент запаса при установлении ПДВ  222 Rn   от  хвостохранилища?

10. Что следует сделать с хвостохранилищем после окончания его эксплуатации?

6.7 Задания для расчета.

Рассчитать концентрацию 222 Rn  в  воздухе на расстоянии 1 км от хвостохранилища и определить размер санитарно- защитной зоны, при условии, что 222 Rn  = 500 п Ки/( м2 *с), среднегодовой коэффициент разбавления равен 106 .

| вариант | Площадь хвостохранилища,м2 | вариант | Площадь хвостохранилища,м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 10 | 7,5 |
| 2 | 25 | 11 | 12 |
| 3 | 0,5 | 12 | 30 |
| 4 | 60 | 13 | 50 |
| 5 | 100 | 14 | 75 |
| 6 | 70 | 15 | 3,5 |
| 7 | 80 | 16 | 15 |
| 8 | 120 | 17 | 22 |
| 9 | 5 | 18 | 45 |