7 МИНИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ЭКРАНА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ГАММА - ИЗЛУЧЕНИЯ

Цель работы:  Определить толщину свинцового экрана для защиты оператора от гамма-излучения радиоактивного вещества, если гамма-эквивалент радиоактивного вещества 84 мг экв.Ra; расстояние от источника до рабочего места 0,6 м; продолжительность работы с источником 24 часа в неделю; энергия гамма-излучения 1,25 МэВ.

Решение. В соответствии с НРБ 99 [1, табл. 5.1] оператор относится к группе А облучаемых лиц, эффективная доза для которых Дэфф не должна превышать 50 мЗв. в год. При равномерном облучении Дэфф за одну неделю составляет:

(1.1)

где 52 – количество недель в году,

мЗв.

Предельно допустимая проектная мощность дозы при продолжительности работы 24 часа в неделю:

(1.2)

мЗв/ч.

Доза, которую получит оператор без защиты:

,                                            (1.3)

где R – расстояние от источника излучения до рабочего места, см,

8.4 - гамма-постоянная радия

Р.

Так как по условиям задачи облучение оператора происходит гамма-излучением, то экспозиционная доза равна эффективной дозе и составит 47 мЗв.

Поскольку эффективная доза за неделю не должна превышать 0,96 мЗв, а эффективная доза оператора, работающего без защиты, составит 47 мЗв, отсюда рассчитываем кратность ослабления:

,                                                 (1.4)

рад.

По [3, табл. 5.8] выбираем толщину защитного экрана 7,2 см.

Таблица1.

| № вар | Гамма-эквивалент р/а вещества, мг экв.Ra | Расстояние от источника до рабочего места, м | Продолжительность работы с источником в неделю, час | Энергия гамма-излучения, МэВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 90 | 0,4 | 16 | 0,1 |
| 2 | 75 | 0,45 | 18 | 0,2 |
| 3 | 96 | 0,5 | 20 | 0,5 |
| 4 | 78 | 0,55 | 22 | 0,8 |
| 5 | 97 | 0,6 | 24 | 1,0 |
| 6 | 80 | 0,65 | 26 | 1,25 |
| 7 | 100 | 0,7 | 28 | 1,5 |
| 8 | 77 | 0,75 | 25 | 0,1 |
| 9 | 106 | 0,8 | 23 | 0,2 |
| 10 | 82 | 0,85 | 21 | 0,5 |
| 11 | 108 | 0,9 | 19 | 0,8 |
| 12 | 86 | 0,95 | 17 | 1,0 |

Таблица 2. Универсальные таблицы расчета толщины защиты (см)

(свинец, =11,34 г/см3)

| Кратность ослабления | Энергия излучения, МэВ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,25 | 1,5 |
| 1,5 2 5 8 10 20 30 40 50 60 80 100 | 0,05 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,35 0,4 0,4 0,45 0,45 0,5 | 0,1 0,2 0,4 0,5 0,55 0,6 0,7 0,8 0,85 0,9 1,0 1,0 | 0,2 0,5 1,1 1,5 1,6 2,0 2,3 2,4 2,6 2,7 2,8 3,0 | 0,6 1,0 2,2 2,85 3,05 3,85 4,3 4,5 4,6 4,95 5,3 5,5 | 0,85 1,3 2,8 3,5 3,8 4,9 5,5 5,8 6,0 6,3 6,7 7,0 | 0,95 1,5 3,4 4,2 4,5 5,8 6,5 6,85 7,2 7,5 8,0 8,45 | 1,1 1,7 3,8 4,8 5,1 6,6 7,3 7,8 8,2 8,6 9,2 9,65 |