Контрольные вопросы и задача для проведения итогового  контроля

1. Выявление дефектов монтажа или ремонта, их устранение. Включение тепловых сетей в работу.

2. Гидравлические испытания тепловых сетей, испытание на расчётное давление и расчетную температуру теплоносителя.

3. Решить задачу при условии, что в котле сжигается газообразное топливо. В результате режимно-наладочных испытаний котла были получены средние значения параметров, приведенные в таблице. Пользуясь методикой Равича, рассчитайте (в %) потери теплоты с уходящими газами и потери теплоты от химической неполноты горения.

| Вариант | 3 |
| --- | --- |
| Давление газа на горелке, кПа (МПа) | 6 |
| Давление воздуха на горелке, кПа | 1,7 |
| Разряжение в топке, мм.вод.ст | 3 |
| Температура дымовых газов, 0С | 312 |
| Температура дутьевого воздуха, 0С | 18 |
| Содержание О2, % | 0,9 |
| Содержание СО, % | 0,2 |
| Содержание СО2, % | 11,3 |