Решить задачи

Задача №1

1.  Условия задачи. Определить какое количество глины по массе и объему необходимо для производства nк=10000 шт. керамического полнотелого кирпича со средней плотностью pок=1800 кг/м3 и nпк=1000 шт. пустотелых керамических стеновых камней средней плотностью pопк=1350кг/м3.  Средняя плотность глины рго=1700 кг/м3, ее влажность Wг=15%, потери при прокаливании п.п.п.= 10% от массы сухой глины. Во время изготовления, выгрузки и погрузки кирпича брак составляет nбр= 2%.  l, b, h-размеры кирпича (камня), м.

Задача № 2

Условие задачи. Определить какое количество полнотелого керамического кирпича можно изготовить из  mг = 5т. глины. Влажность глины Wг = 10%, п.п.п=8% от массы сухой глины. Кирпич должен иметь среднюю плотность pок =1750 кг/м3;  l,b,h - размеры кирпича, м.

Задача №3

Условие задачи. Требуется получить n=1000 шт. пористого кирпича с плотностью  pопк=1000 кг/м3. Плотность обыкновенного кирпича из этой  же глины pок=1800 кг/м3. Рассчитать количество древесных опилок (по массе), необходимых для получения  пористого кирпича n=1000 шт., если насыпная плотность опилок pноп=300 кг/м3.