Вариант 3

- Кирпич – это:

- наименование керамического изделия

- вид силикатного изделия

- разновидность формы строительных изделий

- наименование различных видов мелкоштучных изделий для кладки стен

- К высокоогнеупорным изделиям относят

- шамотный кирпич

- силикатный кирпич

- саманные блоки

- магнезиальный кирпич

- Температура плавления огнеупорных глин:

- 1580-1350

- 1580 и выше

- менее 1380

- 1100 и выше

- Шликерный способ производства применяют, когда:

- глины имеют рыхлую структуру, посторонние примеси, низкую карьерную влажность

- глины рыхлые, влажные, с умеренным содержанием посторонних включений, хорошо размокают при увлажнении

- глины имеют плотную структуру, но хорошо размокают при увлажнений

- изделия изготовливают из многокомпонентной массы, состоящей неоднородных трудноспекающихся глин  и добавок

- Для изготовления глазури используют …

- кварцевый песок и соду

- кварцевый песок, каолин, полевой шпат, соли щелочных и щелочноземельных металлов

- полевой шпат и соли щелочных и щелочноземельных металлов

- песок, соду и поташ

- Как влияют плавни на температуру спекания керамического черепка …

- снижают

- повышают

- не оказывают влияния

- вначале снижают, затем повышают

- Глазурь наносится на керамику с целью:

- окраски изделий

- придания блеска

- увеличения  водонепроницаемости, декоративности

- увеличения водостойкости

- Шамот изготовляют путем обжига глин при температуре:

- 900-1400

- 200-400

- 1200-1500

- 500-800

9. Для того, чтобы воздух лучше удалялся из гранул порошка, керамические изделия прессуют в ....

- один прием

- три приема

- несколько приемов

- два приема

10. Рассчитать материальный баланс завода керамических стеновых материалов по полусухому способу формования, если мощность завода составляет 10 млн.штук кирпичей в год. Средняя плотность обыкновенного кирпича составляет 1750 кг/м3.

Состав массы: 100% суглинка. Влажность сырья 8%,  ппп – 6,5%. Потери производства: при обжиге – 3%, при дозировании и транспортировке – 1%. Остаточная влажность – 8%.