1) Что предусматривает процесс бурения?

- Последовательное разрушение породы буровым инструментом на забое шпура или скважины с удалением продуктов разрушения на поверхности водой, воздухом или шнеками

- Последовательное разрушение породы буровым инструментом на забое шпура или скважины с удалением продуктов разрушения на поверхности водой

- Последовательное разрушение породы буровым инструментом на забое шпура или скважины с удалением продуктов разрушения на поверхности воздухом

- Последовательное разрушение породы буровым инструментом на забое шпура или скважины с выносом продуктов разрушения шнеком

- Последовательное разрушение породы буровым инструментом на забое шпура или скважины с оставлением продуктов разрушения на забое шпура или скважины

2) Какие шпуры взрываются в первую очередь

А)  врубовые

В)  все шпуры взрываются одновременно

С)  врубовые и отбойные

D)  оконтуривающие

E) вспомогательные

3)Шпуры бурятся в крепких и абразивных породах. На сколько начальный диаметр буровых коронок должен превышать диаметр патронов ВВ?

- равен диаметру патрона ВВ

- на 4-5мм

- на 6-7мм

- на 8-10мм

- на 12мм

4) ЭД-1-8-Т

- предохранительный ЭД мгновенного действия

- непредохранительный ЭД нормальной чувствительности

- предохранительный ЭД короткозамедленного действия, пониженной чувствительности

- непредохранительный ЭД  мгновенного действия пониженной чувствительности к электрическому току

- непредохранительный ЭД короткозамедленного действия, пониженной чувствительности к электрическому току

5) ВВ инициирующего заряда в системе ЕХЕL

- гексоген

- тротил

- азид свинца

- гремучая ртуть

- тенерес

6)Что такое паспорт буровзрывных работ?

- Проект бурения и взрывания

- Распорядок проведения массовых взрывов

- Инструктивный документ, регламентирующий порядок производства буровых и взрывных работ шпуровым методом, содержащий схему расположения шпуров, их число, диаметр, глубину, тип и количество ВВ и средств взрывания, расчет радиуса опасных зон, расчет времени проветривания и расстановки оцеплении

- Схема расположения шпуров и расчет зарядов ВВ

- Регламент технологического процесса бурения и взрывания шпуровыми и скважинными зарядами

7)B каких условиях разрешается взрывать заряды ВВ, расфасованные в патроны белого цвета?

- только на земной поверхности

- в забоях шахт и рудников, не опасных по газу и пыли

- на земной поверхности и в забоях шахт и рудников, не опасных по газу и пыли

- только по породе в забоях подземных выработок, в которых происходит выделение горючих газов, но отсутствует взрывчатая угольная (сланцевая) пыль

- только по углю или горючим сланцам в забоях подземных выработок, опасных по  взрыву угольной (сланцевой) пыли

8)Какой цвет имеют патроны ВВ, относящиеся к III-му классу?

- белый

- красный

- синий

- желтый

- зеленый

9 Для повышения химической и физической способности в состав ВВ вводят

- сенсибилизаторы

- окислители

- флегматизаторы

- стабилизаторы

- пламегасители

10Для зарядки обводненных скважин на карьерах используется ВВ

- гранулотол

- граммонит 79/21

- гранулит АС-8

- игданит

- детонит

11ВВ, состоящие из 94-95% гранулированной  аммиачной селитры и 6-5% дизельного топлива, называется

- граммонитом

- гранулитом

- игданитом

- динамоном

- детонитом

12 Длина контрольной трубки?

- не менее 1метра

- определяется расстоянием от забоя, в котором взрываются заряды, до укрытия, но не менее 60 см

- не менее 120

- не менее 150 см

- на 60 см короче самого короткого шнура  патронов-боевиков

13Область применения инициирующего ВВ тенереса?

- в качестве самостоятельного инициирующего ВВ в капсюлях- детонаторах

- в качестве самостоятельного инициирующего ВВ в пиротехнических реле К3ДШ-69

- в качестве самостоятельного инициирующего ВВ в электродетонаторах замедленного действия

- для снаряжения сердцевины маломощных детонирующих шнуров

- как промежуточное ВВ для инициирования азида свинца

14)Какие из приведенных ВМ запрещается уничтожать сжиганием?

- детонирующий шнур

- гранулотол

- детонатор (КД или ЭД)

- граммонит 79/21

- гранулит АС-8

15)Какой из перечисленных врубов относиться к врубам дробящего действия?

- клиновый вруб

- двойной клиновой вруб

- вруб «ножницы»

- веерный вруб

- спиральный вруб

16)Возраст лица, допускаемого к обучению по профессии мастера – взрывника?

- не моложе 18 лет

- не моложе 19 лет

- не моложе 20 лет

- не моложе 21 года

- не моложе 22 лет

17)Масса боевиков, переносимых взрывником

- 5 кг

- 10 кг

- 12 кг

- 15 кг

- 20 кг

18)Параметрами скважинами не являются (найти неправильный ответ)

- Диаметр

- Глубина

- Перебур

- Отклонение забоя от заданного направления

- Угол наклона

19). Что изображено на рисунке:

А) капсюль-детонатор

В) капсюль-детонатор НСИ

С) электродетонатор

Д) огнепроводный шнур

Е) детонирующий шнур

20)Название складов для хранения ВМ на горных предприятиях?

A) Базисные

B) Временные

C) Кратковременные

D) Рабочие площадки

E) A, B, C