Қоңдырғыда электрмагниттік өтпелі процесс кезінде қандай қандай өзгерістер болады? Электрмагниттік параметрлер өзгергеді

Қоңдырғыда электрмеханикалық өтпелі процесс кезінде қандай қандай өзгерістер болады? Электрмеханикалык параметрлер өзгергеді

Егер қысқа тұйықталу тогы желі генераторының параметріне әсер етсе, онда бұл процесс аталады? Электрмеханикалық

Егер қысқа тұйықталу тогы желі генераторының параметріне әсер етсепе, онда бұл процесс аталады? Электрмагниттік

Нормал жұмыс режимімен қарастырылмаған, электрқоңдырғының әр түрлі нүктелерін өзара немесе жермен кез келген кездейсоқ немесе қасақана электрлік жалғау аталады? Тұйықталу

Фазалардың тұйықталуымен зақымданған магнит ағындарының өзара әсерлесуі болып табылады? Электрдинамикалық әсерлесуі

Қандай әсердің нәтижесінде қысқа тұйықталу тогының әсерінен шиналардың майысуы болады: Электрдинамикалық

Электрқоңдырғы элементтерінің температурасын рұқсат етілгеннен асып кетуін тудыратын әсер аталады Электртермиялық

Барлық фазалар кернеу және ток бойынша бірдей жағдайда болатын қысқа тұйықталу түрі Үшфазалық

Өтпелі процесс түрі бойынша барлық қысқа тұйықталулар бөлінеді Симметриялы және симметриялы емес

Өтпелі процесстың сипаты бойынша барлық қысқа тұйықталулар бөлінеді Электрмагниттік және электрмеханикалық

Өзгеріссіз кернеу шиналарынан қоректенетін тізбектегі қысқа тұйықталу кезіндегі өтпелі процессті электрмагниттік қысқа тұйықталуға жатқызуға бола ма? Ия

Шектеулі қуат генераторының маңындағы қысқа тұйықталу кезіндегі өтпелі процессті электрмагниттік қысқа тұйықталуға жатқызуға бола ма? Жоқ

Шектеулі қуат генераторының маңындағы қысқа тұйықталу кезінде өтпелі процесстін сипатына қандай параметр айтарлықтай әсер етеді ҚТ тізбегінің кедергісі