- Электрқозғалтқышының номинал және іске қосылу(пуск) токтарын анықтаңыз. Егер келесідей мәліметтер берілсе: Pн=50кВт; nн=1600айн/мин; ηн=94%; cosφн=0,85; Iпуск/ Iном=5; Uн=380В.

- Трансформатордың жоғарғы және төменгі орамдарындағы токтарды, актив және реактив кедергілерді, қысқа тұйықталу және бос жүріс режимдерінің реактив жоғалыстарын анықтаңыз, егер келесідей мәліметтер белгілі болса: Sном=40МВА, Uвн=35кВ; Uнн=6кВ; ΔPxx=5,8кВт; ΔPкз=22кВт; Uк%=9,8кВ; Ixx%=2,2кВт

- Электрқозғалтқышының номинал және іске қосылу(пуск) токтарын анықтаңыз. Егер келесідей мәліметтер берілсе: Pн=100кВт; nн=1500айн/мин; ηн=86%; cosφн=0,85; Iпуск/ Iном=5; Uн=380В.