Нұсқа №1

- Үш фазалы қысқа тұйықталуды есептеу үшін орынбасу сұлбасын құру және берілген есептік сұлба үшін қысқа тұйықталу тогының периодты құраушысының  бастапқы мәнін анықтау.

Берілгені: есептік сұлбаның параметрлері

Генераторлар: G1,G2,G3: СВ-808/130-40У Sном=64,7МВА; Uном=10,5кВ;

cosφ ном=0,85; x”*dном=0,22

Трансформаторлар: Т1,Т2,Т3: ТД-80/110 Sном=80МВА; Uв.ном=121кВ; Uн.ном=10,5кВ; uk=10%

Автотрансформатор: Sном=250МВА; Uв.ном=500кВ; Uс.ном=121кВ; Uн.ном=10,5кВ;

uk вс=9%; uk вн=13%; uk сн=48%; Sном.нн=125МВА;

Тасымалдаушы ауа желілері:	W1: х0=0,4Ом/км; l=150км

W2: х0=0,4Ом/км; l=120км

W3: х0=0,4Ом/км; l=80км

Жүйе: Sном=2000МВА; Uном=500кВ; х*ном=1

- Анықтау керек: Кернеудің негізгі сатысына параметрлерді дәл келтіру арқылы атаулы бірлікте орынбасу сұлбасының параемтрлерін келтіру.

- Берілген нұсқа үшін қысқа тұйықталу нүктесі: К-2

- Есептеу барысында дәптерге қарауға және ұялы телефонды қолдануға тиым салынады.

- Жауап парағына аты-жөніңізді және нұсқаны жазуды ұмытпаңыз.

- Электрқозғалтқышының номинал және іске қосылу(пуск) токтарын анықтаңыз. Егер келесідей мәліметтер берілсе: Pн=50кВт; nн=1600айн/мин; ηн=94%; cosφн=0,85; Iпуск/ Iном=5; Uн=380В.

- Трансформатордың жоғарғы және төменгі орамдарындағы токтарды, актив және реактив кедергілерді, қысқа тұйықталу және бос жүріс режимдерінің реактив жоғалыстарын анықтаңыз, егер келесідей мәліметтер белгілі болса: Sном=40МВА, Uвн=35кВ; Uнн=6кВ; ΔPxx=5,8кВт; ΔPкз=22кВт; Uк%=9,8кВ; Ixx%=2,2кВт