Задание № 2

1. Пояснение физического смысла параметров системы.

В данном задании используются следующие параметры системы:

к - коэффициент передачи (усиления) регулятора. ч    Т, - постоянная времени регулятора.

Т- колебательность переходного процесса.

Чтобы изложить физический смысл этих параметров необходимо изучить сведения в литературе /11,с. 36-38, 60-62; 3, с. 60-62, 78-81/. Особое внимание нужно обратить на влияние параметров системы на показатели качества регулирования. Это позволит правильно изложить их физический смысл.

2. Изучить сущность критерия Михайлова по литературе /3, с.73. 75-76; 2, с.403-409 /. Сформулировать основную идею этого критерия. Затем приступить к решению

характеристического уравнения системы, которое находится в знаменателе передаточной функции. Уравнение нужно приравнять к нулю, а вектор Р заменить на jw. Раскрыть скобки и выделять действительную (Д, где j } и мнимую (М, где j1. j ) части. Подставить значения параметров системы (по варианту) в действительную и мнимую частя.

Далее последовательно подставлять в полученные части значения различных частот (w = 0; 5;10; 20; 40; 50 и т.д.) и для каждой частоты находить значения действительной и МЕИШОЙ частей. Результаты вычислений свести в таблицу.

Таблица расчётов

| ω | 0 | 5 | 10 | 20 | 40 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

По результатам расчётов построить годограф вектора выходного (регулирующего) воздействия Y(jw) регулятора. Сделать вывод об устойчивости по полученному годографу.

3. Описание работы любой САР начинается с появления возмущения на объекте регулирования и соответствующего изменения регулируемой величины и появлением ошибки регулирования. Далее необходимо описать динамику изменений по типовым блокам САР и набор действий регулятора, уменьшающих ошибку"регулирования. Описание заканчивается переходом системы из динамического режима в статический (равновесный) режим.'

При описании использовать принцип регулирования по отклонению. Для этого необходимо изучить раздел 5.3. данной программы.

Пример решения характеристического уравнения.

Характеристическое уравнение представлено знаменателем передаточной функции

P(T,p+l)(T2p-M)+k=0

jw(Tnju+I)(T2jw+I)+k = 0

Далее подставляем параметры системы по варианту и вычисляем Д я М при <в = 0; 5; !0 и т. д. и заполняем таблицу расчётов. Для каждой частоты получим точку годографа на комплексной плоскости. Число выбранных частот определит число точек и расположение годографа на плоскости при изменении частот от -со до +со.