## 4.1 Курстық жоба тапсырмалары

## Курстық жобаның бастапқы берілгендері металлургиялық үрдістің немесе құрылғының аталуы, реттелетін айнымалы мен бұл үрдістің автоматты реттеу жүйесінің біріне басқару әсері, жүйені басқару арнаның өспелі экспонентасы, реттеу жүйесінің аспап құрамы болып табылады.

Өспелі экспонентасы барлық нұсқаларға бірдей өлшемсіз өспелі экспонентаны есептеу бойынша жалпыға бірдей  формуламен анықталады

t = Mt  tБ, ,

Y = MY  YБ  ,

мұнда    t – нақты уақыт;  tБ – өлшемсіз уақыт;    Mt – уақыт масштабы;

Y – реттегіш айнымалының  натуралды бірліктерде өзгеруі;

YБ – реттегіш айнымалының өлшемсіз күйде өзгеруі;

MY –реттегіш айнымалының масштабы.

Mt , MY , масштабтар және өспелі экспонентасы Uст алғандағы, басқару әсерінің баспалдақты өзгеру шамасы әр тапсырманың өзінде  және осы тапсырманың бір бөлігі болып келеді  (төменде тапсырма нұсқалары берілген).

Өлшемсіз уақыттың дискертті мезгіліндегі  өспелі экспонентасы  өлшемсіз ординаталарының мәндері 4.1- кестеде берілген

Кесте 4.1. Барлық нұсқаларға бірдей өлшемсіз өспелі экспонентасы

| tб | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Yб | 0 | 0.01 | 0.07 | 0.25 | 0.43 | 0.58 | 0.7 |
| tб | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Yб | 0.78 | 0.84 | 0.88 | 0.91 | 0.94 | 0.96 | 0.97 |
| tб | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |
| Yб | 0.98 | 0.985 | 0.99 | 1 | 1 | 1 |  |

Тапсырма нұсқалары 4.2 - кестеде берілген, барлығы 60 нұсқа.

Нұсқа нөмірі студенттің шифрінің (сынақ кітапшасының нөмірі) соңғы екі саны бойынша алынады. Егер бұл сан 60 – тан асып кетсе, онда ол саннан 60 – ты алып тастау қажет. Мысалы, егер шифр 78 санымен бітсе, онда нұсқа нөмірі 78 – 60 = 18 болады. Нөлінші нұсқа курстық жоба нұсқасы ретінде алынбайды.

Тапсырма оқытушымен де берілуі мүмкін.Студенттің тілегі бойынша

4.2 – кестеде берілмеген, өзіндік тапсырма құрылуы мүмкін. Бұл тапсырма оқытушымен келісіліп алынады.

Барлық тапсырмаға бірдей автоматты реттеу жүйесінің аспаптар тізімі

4.3 – кестеде келтірілген. Реттеу жүйесінің аспаптық құрамы берілген нұсқа үшін реттік сан ретінде нұсқаның соңғы жолдарында жазылған. Әрбір сан 4.3 – кестедегі аспап санына сәйкес келеді де, оның реттеу айнымалының  өлшеу нүктесінен басқару әсері қосылу нүктесіне дейін орналасу ретін көрсетеді.

Мысалы, 0 – нұсқада  8, 20, 23, 21, 24, 31 реті берілген.  4.3 - кестеден, "8" санына сәйкесінше  " деңгейді өлшейтін бірінші түрлендіргіш " құрылғы  берілген. Бұл жерден аспаптың реттеу құрылғысында орналасқанын анықтаймыз (кестенің үшінші бағаны). Басқа сандар дәл солай анықталады.

Курстық жобада келесі таспырмалардың нәтижелері көрсетілуі тиіс:

3)Үрдісті автоматтандыру есебін қою. Автоматтандырудың функционалдық сұлбасын жасау. Жүйенің жалпы жұмысын және әрбір контурдың тағайындалуын көрсету. Мүмкіндігінше жүйе элементтеріне қойылатын талаптарды (дәлдік, жылдамдылық, сенімділік және т.б.) анықтау.