Решите задачи, ответ обоснуйте

Вариант №1

Задача 1

В помещении размерами А=50м, В=40м, и hр=5м, светильниками типа НПП 0,5-100 требуется обеспечить Ен=100 лк при Кз=1,5. Задано pп=70%, рс=50%, рр=10%. В светильнике применена лампа накаливания типа БК215-225-100 с Фл=1500 лм. Определить необходимое число светильников.

Задача №2

В помещении размерами А=30м, В=10м, и hр=3м, светильниками типа ЛСП02 требуется обеспечить Ен=250 лк при Кз=1,5. задано параметры помещения: потолок побеленый, стены побеленые с окнами, закрытыми белыми шторами.В светильнике применена лампа накаливания типа ЛБ. Светильники установлены в три ряда (n=3). Определить поток одного ряда.