Задание 4

Рисунок 1 - Схема сети электроснабжения с двумя источниками питания:

1 – рабочий источник питания;  2 – резервный источник питания;

3 – секция шин;  4 – выключатели; 5 – электродвигатели.

Потребители питаются от двух независимых источников питания, один из которых является рабочим (источник 1), второй – резервным с малым временем  включения.  Определить  вероятность  безотказной  работы  системы  электроснабжения в течение Т часов, полагая, что для всех элементов системы вероятности  безотказной  работы следуют  экспоненциальному  закону:

Pi=ехр (λ i –1),

где λ i – интенсивность отказов, i = 1, 2,…,5 – номер элемента.

Пояснения:  При  составлении  блок-схемы  для  расчета  надежности следует  принять,  что  резервный  источник  включается мгновенно,  т.е.  источники  питания  в  схеме  надежности  следует  включить  параллельно.  Поскольку  ни  один  из  двигателей  не  должен  отключаться,  то  соответствующие элементы цепей питания всех двигателей следует включить последовательно. В итоге получается схема для расчета надежности.

По этой схеме, используя правила сложения и умножения вероятностей, определяется вероятность безотказной работы системы электроснабжения.