Задание 6

Поток  отказов  и  восстановлений  энергетического  объекта  допустимо считать  ординарным  и  стационарным. Интенсивности  отказов и  восстановлений λ, µ заданы.

Требуется  определить  для  интервала  времени  t0  вероятность  к  отказов (к = 0,1, ... n), а для интервала tВ  – вероятность аварийного восстановления объекта за это время.

Определить также время наработки на отказ, среднее время восстановления, коэффициенты готовности и аварийного состояния (коэффициент неготовности) и коэффициент оперативной готовности для интервала времени t0.

Пояснения:

Для  решения  этой  задачи  достаточно  ознакомиться  с  определениями  вычисляемых величин. Следует также воспользоваться формулами

- Время наработки на отказ

- Среднее время восстановления