Рейтинг 1

Условия задачи. Определить какое количество глины по массе и объему необходимо для производства nк=15000 шт. керамического полнотелого кирпича со средней плотностью pок=1850 кг/м3 и nпк=2000 шт. пустотелых керамических стеновых камней средней плотностью pопк=1300кг/м3.  Средняя плотность глины рго=1750 кг/м3, ее влажность Wг=15%, потери при прокаливании п.п.п.= 12% от массы сухой глины. Во время изготовления, выгрузки и погрузки кирпича брак составляет nбр= 3%.  l, b, h-размеры кирпича (камня), м.