1.1 Ауыр бетон құрамын есептеу (зерханалық, өндірістік)

    - Ауыр бетоннің таңдауы және есептеуі жалпы орнаған әдістеме бойынша өткізеді.

Есеп құрамы:

1) Шомбал арматуралған құрылым үшін ауыр бетон номиналді (зертханалық) құрамының есебі,

2) Ауыр бетон өндірістік құрамның есебі (даналық)

3) Бетон араластырғыштың бір өлшеміге (илеуіге)  материалдардың шығынының есебі

Ауыр бетон құрамын есептеунің мысалы және әдістемесі А қосымшада келтірілген.

1.1.2 Тапсырма.

Бастапқы деректер.

1) Ауыр бетон М300, жылжымалығы 4 см.

2) Портландцемент - М400.

- нақты тығыздығы =3,1 кг/л;

- үйінді тығыздығы =1,1 кг/л.

3) Қиыршық тас ірілігімен - 40 мм.

- нақты тығыздығы =2,6 кг/л;

- үйінді тығыздығы =1,495 кг/л;

- қиыршық тастың ылғылдығы Wщ=1,5%.

4) Құм орташа ірілігі

- нақты тығыздығы =2,63 кг/л;

- үінді тығыздығы =1,6 кг/л;

- құмның ылғалдығы Wп=1,0%.

5) Бетон араластырғыш барабанның сыйымдылығы 1200 л.

Бастапқы деректерді пайдаланып ауыр бетон құрамының есебін орындау.